Załącznik nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

ZADANIE nr 10 – Aparat do USG

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |  |
| 5 | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak |  |  |
| 6 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA – zapis i obróbka „surowych danych” wejściowych do dalszej analizy, pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę wzmocnienia, dynamiki | Tak |  |  |
| 7 | Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w oparciu o Uczenie Maszynowe (Machine Learning) i Głębokie Uczenie (Deep Learning) | Tak |  |  |
| 8 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. 192/192 | Tak |  |  |
| 9 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 20 000 000 | Tak |  | 20 000 000 – 0 pkt. >22 000 000 – 5 pkt. |
| 10 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | Tak |  |  |
| 11 | Dynamika systemu min. 340 dB | Tak |  |  |
| 12 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | Tak |  |  |
| 13 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak |  |  |
| 14 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |  |
| 16 | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |  |
| 17 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |  |
| 18 | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak |  |  |
| 19 | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 35 cm | Tak |  |  |
| 20 | Regulacji obrotu panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak |  |  |
| 21 | Podgrzewany z regulacja temperatury pojemnik na żel | Tak |  |  |
| 22 | Waga aparatu max.95 kg | Tak |  |  |
| 23 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak |  |  |
| 24 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek. | Tak |  |  |
| 25 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |  |
| 26 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | Tak |  |  |
| 27 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | Tak |  |  |
| 28 | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |  |
| 29 | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |  |
| 30 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |  |
| 31 | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |  |
| 32 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |  |
| 33 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |  |
| 34 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |  |
| 35 | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |  |
| 36 | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |  |
| 37 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
| 38 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 39 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 45 cm | Tak |  | 45cm – 0 pkt. >45 cm – 5 pkt. |
| 40 | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
| 41 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | Tak |  | 22x – 0 pkt. >24x – 2 pkt. >26x – 5 pkt |
| 42 | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |  |
| 43 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3500 obr/sek | Tak |  |  |
| 44 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
| 45 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |  |
| 46 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |  |
| 47 | Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
| 48 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 49 | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |  |
| 50 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  |  |
| 51 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
| 52 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |  |
| 53 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 54 | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
| 55 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |  |
| 56 | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
| 57 | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |  |
| 58 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |  |
| 59 | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  | 15 m/sek. – 0 pkt. >17 m/sek. – 5 pkt. |
| 60 | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 50 kHz | Tak |  |  |
| 61 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak |  |  |
| 62 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak |  | +/-25 stopni – 0 pkt. >+/-25 stopni – 5 pkt. |
| 63 | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
| 64 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 65 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |  |
| 66 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |  |
| 67 | Prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek | Tak |  | 500 kl/s – 0 pkt. > 600 kl/s – 5 pkt. |
| 68 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak |  |  |
| 69 | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak |  |  |
| 70 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |  |
| 71 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
| 72 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |  |
| 73 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 15 | Tak |  | 15 par – 0 pkt. >18 par – 5 pkt. |
| 74 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |  |
| 75 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |  |
| 76 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, ortopedycznych, mięśniowo-szkieletowych urologicznych, położniczo-ginekologicznych, naczyniowych, kardiologicznych | Tak |  |  |
|  | Sondy |  |  |  |
| 77 | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |  |
| 78 | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 - 8,0 MHz | Tak |  |  |
| 79 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak |  | 110 st. – 0 pkt. >110 st. – 5 pkt. |
| 80 | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak |  |  |
| 81 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 82 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 83 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 84 | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |  |
| 85 | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |  |
| 86 | Ilość elementów min. 1500 | Tak |  | 1500 – 0 pkt. >1500 – 5 pkt. |
| 87 | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm | Tak |  |  |
| 88 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 89 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
| 90 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 91 | Sonda Liniowa wysokiej częstotliwości wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |  |
| 92 | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 –18,0 MHz | Tak |  |  |
| 93 | Liczba elementów – min. 1100 | Tak |  |  |
| 94 | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 38-40 mm | Tak |  |  |
| 95 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 96 | Sonda MikroConvex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych i przezciemiączkowych | Tak |  |  |
| 97 | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 11,0 MHz | Tak |  |  |
| 98 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak |  |  |
| 99 | Ilość elementów w jednej linii min. 750 | Tak |  |  |
| 100 | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | Tak |  |  |
| 101 | Możliwość rozbudowy o pomiar stłuszczenia wątroby | Tak |  |  |
| 102 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  |  |
| 103 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |
| 104 | Możliwość rozbudowy systemu o elastografię akustyczną (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  |  |
| 105 | Możliwość rozbudowy systemu o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  |  |
| 106 | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | Tak |  |  |
| 107 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak Podać model |  |  |
| 108 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak |  |  |
| 109 | Możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>60 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  |  |
| 110 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | Tak |  |  |
| 111 | Możliwość rozbudowy o moduł nawigacyjny pozwalający na wyznaczenie (symulację) toru i śledzenie ruchów końcówki igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej bez korzystania z nasadki biopsyjnej | Tak |  |  |
| 112 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | Tak |  |  |
| 113 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endokawitarnych i Sektorowych (kardiologicznych) | Tak |  |  |
| 114 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak |  | 100 cm – 0 pkt. >150 cm – 2 pkt. >200 cm – 5 pkt. |
| 115 | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników | Tak |  |  |
| 116 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak |  |  |
| 117 | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak |  |  |
| 118 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak |  |  |
| 119 | Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity | Tak |  |  |
| 120 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | Tak |  |  |
| 121 | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | Tak |  |  |
| 122 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | Tak |  |  |
| 123 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | Tak |  |  |
| 124 | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  |  |
| 125 | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak |  |  |
| 126 | Dodatkowe | Tak |  |  |
| 127 | Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak |  |  |
| 128 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  |  |
| 129 | Integracja ze wskazanym przez Zamawiającego systemem. | Tak |  |  |
| 130 | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | Tak |  |  |
| 131 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |  |
| 132 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |  |
| 133 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w j. polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Maksymalna ilość punktów przyznana to 50 punktów.

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 50 punktów które zostaną przeliczone według wzoru:

P= ( P bad:Pmax )  x 50

gdzie;

P-ilość punktów przyznana w kategorii parametry techniczne

P bad-  ilość punktów przyznana danemu wykonawcy

P max- najwyższa ilość punktów wśród ofert

...................................…………………...
													 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
															 do reprezentowania Wykonawcy)