Załącznik nr 6 – Parametry techniczne

Zadanie 12 - Meble

A. MEBLE LABORATORYJNE

| L.p. | Opis parametrów |  | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
|  | Stoły laboratoryjne i półki na odczynniki na blat stołów - wymiary oraz rozmieszczenie zgodnie OPZ |  |  |  |
|  | Stoły na stelażach typu A wykonanych ze stali o grubości min. 2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem poliestrowym nakładanym metodą proszkową. Kolor jasnoszary RAL7035 |  |  |  |
|  | Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wymiarach min. 30x30x2 mm |  |  |  |
|  | Nóżki stelaża posiadające możliwość regulacji wysokości w zakresie do 20 mm w celu wypoziomowania stołów |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu min. 400 kg/moduł |  |  |  |
|  | Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. |  |  |  |
|  | Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym |  |  |  |
|  | Zlewy zgodnie z OPZ |  |  |  |
|  | Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi - rodzaj, ilość oraz wymiary ujęte w OPZ przy każdym ze stołów |  |  |  |
|  | Korpus oraz półka mebli wykonane płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach |  |  |  |
|  | Drzwiczki oraz fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne, gładkie wykonane z ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego |  |  |  |
|  | Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi oraz szuflady wyposażone w system samodomykający |  |  |  |
|  | Blaty robocze wykonane z żywic fenolowych. Samonośna, płaska płyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału wykonana z włókien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciśnieniowo za pomocą żywic fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeża o grubości 16 mm, z podniesionym obrzeżem wykonanym z tego samego materiału o grubości min. 20 mm |  |  |  |
|  | Nadstawka wykonana z profili aluminiowych min. 90x45 mm, wysokość nadstawki min. 860 mm, głębokość półki 330 mm - górna półka z możliwością regulacji wysokości |  |  |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy dolną półką a blatem stołu zabudowana panelami instalacyjnymi z możliwością instalacji mediów oraz akcesoriów |  |  |  |
|  | Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półki wykonane ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm |  |  |  |
|  | Boki półek wykonane z żywicy fenolowej z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. Możliwość wyboru koloru dolnej półki z wzornika RAL. Pod dolną półką oświetlenie LED |  |  |  |
|  | Konstrukcja nadstawki zapewnia możliwość wymiany paneli i zamontowania modułowo paneli z zaworami, wylewkami, zlewikami, gniazdami elektrycznymi i innymi akcesoriami |  |  |  |
|  | Zlewik i zawory wodne muszą być umieszczone na wymiennym panelu, kompatybilnym z wszystkimi innymi modułami instalacyjnymi nadstawki |  |  |  |
|  | Konstrukcja nadstawki przygotowana pod ewentualny montaż na niej kratownic z prętów ze stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | Gniazda elektryczne zamontowane w wymiennych, gniazda elektryczne 230 V (klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 54), instalacja elektryczna z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Nadstawka wyposażona w oświetlenie LED |  |  |  |
|  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 13150 – Stoły robocze dla laboratoriów – wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 – Meble do przechowywania - Wymagania i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej z tworzywa sztucznego. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Atest higieniczny na stoły laboratoryjne - należy dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Atest higieniczny dla blatów wykonanych z mieszanki żywic fenolowych wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze. Stosowny dokumet należy dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Grubość powłoki poliestrowej, którą pokryte są stelaże musi wynosić min. 200 μm potwierdzona raportem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:2016-06 (lub równoważną) wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Producent mebli posiada atest higieniczny na armaturę laboratoryjną z przeznaczeniem do montażu w instalacjach wodociągowych oraz gazowych w stołach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie lub jednostkę równoważną. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Producent mebli posiada świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatów z żywic fenolowych wydane przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. |  |  |  |
|  | W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją stal z której wykonane są stelaże i elementy stalowe, musi posiadać raport z badań odporności korozyjnej według PN-EN ISO 9227:2017 (lub równoważnej) wystawione przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. Raport z badań dodatkowo musi posiadać ocenę po teście odporności korozyjnej według (nie wymaga się aby ocena po teście była objęta zakresem akredytacji) Nie dopuszcza się raportu wydanego dla innego rodzaju farb niż poliestrowe lub też dokumentu, gdzie rodzaj powłoki nie jest opisany. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. • stopień spęcherzenia według PN-EN ISO 4628-2:2016-03, gdzie po 96h teście stopień spęcherzenia wynosi: 0(S0) • stopień skorodowania powierzchni według PN-EN ISO 4628-3:2016-03, gdzie po 96h teście stopień skorodowania powierzchni wynosi : Ri0 • stopień spękania powierzchni według PN-EN ISO 4628-4:2016-03, gdzie po 96h teście stopień spękania powierzchni wynosi: Rating 0 / 0(S0) • stopień złuszczenia powierzchni według PN-EN ISO 4628-5:2016-03 , gdzie po 96h teście stopień złuszczenia powierzchni wynosi: Rating 0 / 0(S0) • ocena nacięcia (“d”) według PN-EN ISO 4628-8:2013-05, gdzie po 96h teście cena nacięcia wynosi: d = 0 mm |  |  |  |
|  | Sprawozdanie lub raport zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2021-06 „Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła” (lub równoważną) dotyczący badań odporności na promieniowanie UV elementów stalowych zabezpieczonych farbami poliestrowymi, gdzie rezultatem badania jest brak widocznych zmian. Dokument wydany przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. Nie dopuszcza się raportu wydanego dla innego rodzaju farb niż poliestrowe lub też dokumentu, gdzie rodzaj powłoki nie jest opisany. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. |  |  |  |
|  | Sprawozdanie lub raport zgodnie z normą PN-EN ISO 7784-2:2016-05 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie (lub równoważną) dotyczący badań odporności elementów stalowych zabezpieczonych farbami poliestrowymi w celu oznaczania odporności powłok na ścieranie, gdzie przy obciążeniu 250g oraz ilości cykli równej 100 utrata masy jest mniejsza od 0.15 mg. Dokument wydany przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. Nie dopuszcza się raportu wydanego dla innego rodzaju farb niż poliestrowe lub też dokumentu, gdzie rodzaj powłoki nie jest opisany. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. |  |  |  |

B MEBLE SOCJALNE

| L.p. | Opis parametrów |  | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według tabeli |  |  |  |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |  |  |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm |  |  |  |
|  | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm |  |  |  |
|  | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm |  |  |  |
|  | Uchwyty metalowe |  |  |  |
|  | Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm |  |  |  |
|  | Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2 mm |  |  |  |
|  | Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |  |  |
|  | Jeśli na projekcie wskazano wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu oraz umywalki a także baterii |  |  |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |  |  |
|  | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku |  |  |  |
|  | Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm |  |  |  |
|  | Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe |  |  |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi w celu łatwiejszego umycia |  |  |  |
|  | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox |  |  |  |
|  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. |  |  |  |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |  |  |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |  |  |  |

C. WÓZEK ZABIEGOWY

| L.p. | Opis parametrów |  | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych |  |  |  |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |  |  |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |  |  |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |  |  |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |  |  |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 100 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |  |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 6 kolorów |  |  |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |  |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |  |  |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |  |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona |  |  |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |  |  |  |
|  | Wózek posiada min. 12 prowadnic |  |  |  |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic |  |  |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1150mm |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita nie większa niż 600mm bez wyposażenia |  |  |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 520mm |  |  |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |  |  |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria na boku wózka x 2 szt. |  |  |  |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 2 x 400x300x50mm +/- 5mm 2 x 400x300x110mm +/- 5mm 2 x 400x300x170mm +/- 5mm |  |  |  |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. |  |  |  |
|  | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności |  |  |  |
|  | Na blacie dodatkowy metalowy uchwyt na min. 3 butelki |  |  |  |
|  | Pojemnik na teczki formatu A4 – 3 sztuki – mocowany do boku wózka. Pojemnik z tworzywa |  |  |  |
|  | Wózek zamykany od frontu roletą podnoszoną od dołu wózka. |  |  |  |
|  | Roleta z możliwością wyjęcia z wózka od frontu |  |  |  |

D. KRZESŁO OBROTOWE LABORATORYJNE

| L.p. | Opis parametrów |  | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Przeznaczone do pracy: laboratorium, ośrodki medyczne. |  |  |  |
|  | Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. |  |  |  |
|  | Podstawa krzesła to chromowana stal. |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska: 44-58 cm |  |  |  |
|  | Ergonomia: - mechanizm CPT - regulowana wysokość siedzisk - regulowana głębokość siedziska - regulowana wysokość oparcia - obrotowe |  |  |  |
|  | Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan) |  |  |  |
|  | Krzesło obrotowe na kółkach |  |  |  |

E. KRZESŁO OBROTOWE Z TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM

| L.p. | Opis parametrów |  | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem |  |  |  |
|  | Oparcie: Tapicerowane, osłona plastikowa |  |  |  |
|  | Siedzisko: Tapicerowane |  |  |  |
|  | Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid |  |  |  |
|  | Kółka: Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne |  |  |  |
|  | Szerokość oparcia: 455 mm |  |  |  |
|  | Głębokość całkowita: 644mm |  |  |  |
|  | Głębokość powierzchni siedziska:455mm |  |  |  |
|  | Długość oparcia:535mm |  |  |  |
|  | Gatunek tkaniny tapicerskiej: Silvertex |  |  |  |

F. FOTEL OBROTOWY BIUROWY

| L.p. | Opis parametrów |  | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel obrotowy biurowy |  |  |  |
|  | Oparcie: Ramka oparcia tapicerowana tkaniną z nakładką z motywem zgrzewanym ultrdźwiękowo |  |  |  |
|  | Siedzisko: Tapicerowane |  |  |  |
|  | Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid |  |  |  |
|  | Kółka: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne |  |  |  |
|  | Szerokość oparcia: 460 mm |  |  |  |
|  | Głębokość całkowita: 644mm |  |  |  |
|  | Głębokość powierzchni siedziska:455mm |  |  |  |
|  | Długość oparcia:590mm |  |  |  |
|  | Gatunek tkaniny tapicerskiej: Bondai |  |  |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

...................................…………………...

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)