Załącznik nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

ZADANIE nr 15 – Centrala Telefoniczna

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie – jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Przełącznik stackowany z zasilaniem awaryjnym i konfiguracją – 4 komplety: | Tak |  |
| 1 | Przełącznik 48 portów downlinkowych Eth z obsługą: - PoE+ standard IEEE 802.3at - 2.5GBASE-T 802.3bz - obsługa autentykacji IEEE 802.1X w połączeniu z AD - system zapobiegania pętli L2 z konfiguracją port/vlan | Tak |  |
| 2 | Minimum 4 porty Uplink SFP+ minimum 10GE | Tak |  |
| 3 | 2 porty dedykowane stack o przepływności minimum 12Gbps | Tak |  |
| 4 | Wydajność przełączania minimum 500Gbps | Tak |  |
| 5 | Możliwość realizacji redundancji Ring w warstwie L2 w 2 kierunkach czas przełączenia poniżej 50ms ITU-T G.8032, STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s) ,BPDU protection, root protection, and loop protection | Tak |  |
| 6 | Przełącznik powinien posiadać opisane i konfigurowalne mechanizmy zapobiegające IP/MAC address spoofing, SYN Flood, Smurf, ICMP flood attack, DHCP request flood, ARP spoof, DoS attack. | Tak |  |
| 7 | Tablica MAC minimum 32K adresów MAC, filtrowanie pakietów w oparciu o MAC address. | Tak |  |
| 8 | Obsługa VoiceVLAN | Tak |  |
| 9 | Obsługa minimum 4K VLAN jednocześnie, obsługa 1K VLAN interace, obsługa VLAN Stacking, VLAN Mapping. | Tak |  |
| 10 | IP Routing obsługa protokołów RIP/RIPng/OSPFv2/OSPFv3/VRRPv4/VRRPv6 oraz reguł Static route/Routing Policy/Policy-Based Routing , minimum 2K reguł dla IPv4 ACL oraz minimum 2K reguł dla IPv6 ACL. | Tak |  |
| 11 | Obsługa DSCP oraz 802.1p | Tak |  |
| 12 | Obsługa protokołów SSH V 2.0, SNMP V1, V2, V3 | Tak |  |
| 13 | zarządzanie poprzez Command Line Interface CLI, możliwość wysyłania logów do wielu hostów jednocześnie, | Tak |  |
| 14 | Przełączniki 48 portowe należy dostarczyć z taką samą ilością przełączników nadmiarowych aby w przypadku awarii urządzenia aktywnego istniała możliwość natychmiastowej wymiany na nadmiarowy przełącznik. | Tak |  |
| 15 | Wymiary nie większe niż 43.6 mm x 442 mm x 420 mm waga poniżej 8 kg | Tak |  |
| 16 | Wbudowany zasilacz AC | Tak |  |
| 17 | Temperatura pracy długoterminowa powyżej 47,5 C | Tak |  |
| 18 | Odporność na przepięcia powyżej +/- 5,5kV | Tak |  |
| 19 | System wymaga podtrzymania napięcia bezprzerwowego certyfikowanego do użycia dla urządzeń medycznych. Minimalny czas podtrzymania 15 min przy obciążeniu 500W | Tak |  |
| 20 | Wymagane użycie podtrzymania napięcia z pełną sinusoidą na wyjściu przy stałym napięciu 230 V | Tak |  |
| 21 | Urządzenie w standardzie montażu RACK 2U głębokość montażu do 44 cm, waga do 16 kg | Tak |  |
| 22 | Konfiguracja urządzeń pod wymagania Zamawiającego | Tak |  |
| II. | Rozbudowa istniejącego systemu telefonii VOIP ASTERISK o licencje rozszerzające funkcjonalność: SIP TRUNKING, Call Recording, Call Recording Reports, Class of Service, CRM Link, EndPoint Manager, Extension Routing, SysAdmin Pro na minimum 25 lat | Tak |  |
| III. | Wdrożenie redundancji istniejącej centrali ze wsparciem zdalnym, reagowaniem na zdarzenia, incydenty 24h/7dni | Tak |  |
| 1 | Czas reakcji na zgłoszona awarie do 30 min. | Tak |  |
| 2 | Zespół wdrażający musi mieć co najmniej 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu podobnych systemów w placówkach o wielkości co najmniej 150 użytkowników | Tak |  |
| 3 | Stały odporny na Cyberatak i monitoring techniczny realizowany w oparciu o systemy monitoringu po własnej infrastrukturze sieciowej z pominięciem Internetu | Tak |  |
| 4 | Wdrożenie musi zawierać elementy uniemożliwiające przejęcie kontroli zdalnej nad systemem telefonii z wykorzystaniem autentykacji urządzeń końcowych np. protokołem 802.1x | Tak |  |
| 5 | Wykonawca usługi musi posiadać zaświadczenie zgodności z ISO27001 | Tak |  |
| IV. | Słuchawka DECT z BRAMKĄ (stacja bazową) – 38 sztuk | Tak |  |
| 1 | Właściwości kompletu Słuchawka DECT + stacja bazowa DECT: |  |  |
| 2 | Słuchawka o wzmocnionej konstrukcji odporność na kurz i zamoczenie IP54 gwarantowana wytrzymałość na upadek z wysokości 3,5 m | Tak |  |
| 3 | Wszystkie słuchawki kompatybilne ze sobą i ze wszystkimi stacjami bazowymi DECT |  |  |
| 4 | Zasięg DECT minimum do 50 m od stacji bazowej w budynku i minimum do 300m poza budynkiem | Tak |  |
| 5 | Wszystkie słuchawki wyposażone w stojak z szybką ładowarką wraz z dedykowanym portem dokującym | Tak |  |
| 6 | Minimalny czas czuwania na baterii do pełna naładowanej to 570h | Tak |  |
| 7 | minimalny czas rozmów na baterii do pełna naładowanej to 40h | Tak |  |
| 8 | Waga słuchawki nie może przekraczać 200g a słuchawka w zestawie musi wyposażona być w dedykowany klips do przypinania do paska | Tak |  |
| 9 | Słuchawka musi obsługiwać redukcję szumów oraz komunikacje Full-Dupplex oraz cichy alarm wibracyjny | Tak |  |
| 10 | Słuchawka musi dawać możliwość zaterminowania 2 jednoczesnych połączeń telefonicznych | Tak |  |
| 11 | Zestaw (słuchawka DECT + stacja bazowa DECT) musi obsługiwać kodeki VoIP: Kodek Opus*: G.722, G.711(A/μ), G.723., G.729AB, G.726, iLBC oraz jakość połączeń HD Audio | Tak |  |
| 12 | Zestaw musi obsługiwać transmisję IPv6 | Tak |  |
| 13 | Stacja bazowa musi posiadać zewnętrzne anteny regulowane w celu optymalizacji zasięgu | Tak |  |
| 14 | Stacja bazowa musi umożliwiać montaż na ścianie lub na suficie | Tak |  |
| 15 | Obsługa PoE | Tak |  |
| 16 | System jako całość (wszystkie słuchawki + stacje bazowe) musi dawać możliwość: | Tak |  |
| 17 | Obsługa Roamingu pomiędzy bazami DECT | Tak |  |
| 18 | Całość Systemu DECT musi umożliwiać skalowalnie w zakresie Kontrolera DECT | Tak |  |
| 19 | Obsługa min 60 stacji bazowych synchronizowanych przez sieć Ethernet | Tak |  |
| 20 | Obsługa minimum 250 słuchawek / system, | Tak |  |
| 21 | Obsługa minimum 250 kont SIP / system, | Tak |  |
| 22 | Obsługa minimum 250 równoległych połączeń / system, 8 / stacje bazową | Tak |  |
| 23 | Zarzadzanie centralne jednym systemem wszystkich urządzeń w systemie DECT | Tak |  |
| V. | Telefon systemowy – 2 sztuki | Tak |  |
| 1 | Telefon systemowy z obsługa 16 linii SIP | Tak |  |
| 2 | Obsługa Dźwięk HD | Tak |  |
| 3 | Wbudowany przełącznik Gigabit Ethernet 2 porty | Tak |  |
| 4 | Możliwość rozszerzenia o dodatkowy panel podłączenia do telefonu do 6 modułów sekretarskich opartych na wyświetlaczu LCD | Tak |  |
| 5 | Możliwość podłączenia słuchawki zewnętrznej nausznej | Tak |  |
| 6 | Kodeki: Kodek Opus*: G.722, G.711(A/μ), G.723., G.729AB, G.726, iLBC | Tak |  |
| 7 | Funkcje: One-touch speed dial, 3-stronne konferencje, nagrywanie rozmów na pamięci USB, Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów, Zdalna książka telefoniczna XML/LDAP, Historia połączeń: wykonane/otrzymane/nieodebrane/przekierowane, Funkcje sekretarsko-dyrektorskie, Kolorowy wyświetlacz, Wskaźnik LED oczekujących połączeń i wiadomości, Dwukolorowy (czerwony lub zielony) wskaźnik LED statusu linii, Wybór języka (w tym język polski), Identyfikacja dzwoniącego z nazwą i numerem, 10 klawiszy linii z podświetleniem LED, 10 stronnicowanych klawiszy, które dają możliwość zaprogramowania dodatkowych funkcji | Tak |  |
| 8 | Możliwość montażu na ścianie | Tak |  |
| 9 | Zasilanie PoE | Tak |  |
| 10 | Auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia | Tak |  |
| 11 | Zarządzanie certyfikatami HTTPS | Tak |  |
| 12 | Szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych |  |  |
| 13 | Uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess | Tak |  |
| 14 | Obsługa OpenVPN oraz IEEE802.1X | Tak |  |
| 15 | Obsługa IPv6 | Tak |  |
| 16 | Obsługa LLDP/CDP/DHCP VLAN | Tak |  |
| VI. | Wykonanie okablowania LAN do urządzeń DECT | Tak |  |
| 1 | Ułożenie okablowania sieci LAN w kat 6 do urządzeń DECT w wyznaczonych miejscach (38 punktów) wraz z montażem urządzeń DECT (38 sztuk) | Tak |  |
| 2 | Montaż 6 szaf dystrybucyjnych 15 U o wymiarach 600mmx600mmx769mm | Tak |  |
| 3 | Opis połączeń wraz z dokumentacją opisującą poprawne wykonanie testu ich połączenia. |  |  |
| VII. | Sprzęt pasywny |  |  |
| 1 | Montaż 8 patchpaneli 19” kat 6 w szafach dystrybucyjnych z połączeniem kablowym z punktami DEKT (38 sztuk) | Tak |  |
| 2 | Opis połączeń wraz z dokumentacją opisującą poprawne wykonanie testu ich połączenia. | Tak |  |
| VIII. | Bramka połączeniowa: | Tak |  |
| 1 | Moduł zarządzający DECT | Tak |  |
| 2 | Kompatybilność z SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) | Tak |  |
| 3 | Obsługa powyżej 200 słuchawek oraz do 200 połączeń ró4wnoczesnych, | Tak |  |
| 4 | Możliwość rozszerzenia konfiguracji systemu do 500 słuchawek oraz 10 podsystemów | Tak |  |
| 5 | Centralne zarządzanie i synchronizacja stacji bazowych w architekturze systemu producenta. | Tak |  |
| 6 | Obsługa w konfiguracji podstawowej do 55 stacji bazowych w obrębie systemu | Tak |  |
| 7 | Wsparcie dla kodeków G.722, G.711(A/u), G.726, G.729. | Tak |  |
| 8 | Obsługa mechanizmu handover i roamingu w systemie DECT. | Tak |  |
| 9 | Praca systemu jako jeden rozległy ciągły obszar lub jako wiele wysp. | Tak |  |
| 10 | Współpraca z serwerem LDAP do centralnej książki telefonicznej, z pełną kompatybilnością z systemem DECT. | Tak |  |
| 11 | Pełna dokumentacja producenta. | Tak |  |
| 12 | Łatwość instalacji i pomiaru jakości sygnału DECT bez posiadania specjalnych przyrządów pomiarowych. | Tak |  |
| 13 | Możliwość integracji z serwerami PBX oraz platformami VoIP certyfikowanymi dla systemów DECT. | Tak |  |
| 14 | Obsługa szyfrowania co najmniej TLS 1.2 i SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) | Tak |  |
| 15 | Zasilanie poprzez PoE zgodne z IEEE 802.3af, klasa 1 (maksymalne zużycie energii 3,84 W), | Tak |  |
| 16 | Możliwość zasilania z dedykowanego zasilacza | Tak |  |
| 17 | Konfiguracja i zarządzanie poprzez interfejs webowy systemu DECT. | Tak |  |
| 18 | Możliwość synchronizacji systemu bezprzewodowo poprzez DECT jak i sieciowo poprzez LAN. | Tak |  |
| 19 | Wsparcie dla technologii Open VPN, 802.1x, LLDP, STUN Client | Tak |  |
| 20 | Możliwość rejestracji słuchawek poprzez system zarządzania | Tak |  |
| 21 | Możliwość ograniczenia opcji menu w słuchawkach dostępnych dla użytkownika. | Tak |  |
| IX. | Komputer All in One – 2 sztuki | Tak |  |
| 1 | Parametry ekranu |  |  |
| 2 | Przekątna ekranu: min 27 " | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość ekranu: min 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
| 4 | Typ matrycy: matowa | Tak |  |
| 5 | Rodzaj matrycy: IPS | Tak |  |
| 6 | Procesor |  |  |
| 7 | Procesor: min Intel® Core™ i5 | Tak |  |
| 8 | Częstotliwość taktowania: min3,7 - 5,0 GHz | Tak |  |
| 9 | Ilość rdzeni: min 8 | Tak |  |
| 10 | Pamięć RAM |  |  |
| 11 | Pamięć RAM: min 16 GB | Tak |  |
| 12 | Rodzaj pamięci: DDR4 3200 MHz | Tak |  |
| 13 | Wbudowane dyski |  |  |
| 14 | Dysk: Min 1TB SSD | Tak |  |
| 15 | Rodzaj podłączenia dysku: PCIe NVMe | Tak |  |
| 16 | System operacyjny: Windows 11 Pro | Tak |  |
| 17 | Karta dźwiękowa: zintegrowana | Tak |  |
| 18 | Wbudowany mikrofon | Tak |  |
| 19 | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Tak |  |
| 20 | Złącza/Wbudowane urządzenia |  |  |
| 21 | Ilość wyjść min HDMI: 1 | Tak |  |
| 22 | Ilość złączy min USB 2.0: 2 | Tak |  |
| 23 | Ilość złączy min USB 3.0: 2 | Tak |  |
| 24 | Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) | Tak |  |
| 25 | Klawiatura + mysz | Tak |  |
| X | Pakiet Microsoft Office Home & Business 2024 – 1 sztuka | Tak |  |
| XI. | Urządzenie wielofunkcyjne druk dwustronny – 1 sztuka | Tak |  |
| 1 | Fax | Tak |  |
| 2 | Rodzaj drukarki - Laserowa | Tak |  |
| 3 | Automatyczny druk dwustronny | Tak |  |
| 4 | Toner: Typ: Orginalny Kolor: Czarny Wydajność 10000 stron | Tak |  |
| 5 | Druk w kolorze Nie | Tak |  |
| 6 | Typ skanera: ADF, Płaski | Tak |  |
| 7 | Szybkość druku min [str/min]: 40 w czerni | Tak |  |
| 8 | Podajnik 2 (druk koperta DL, B5) | Tak |  |
| 9 | Obsługiwane formaty 16K, A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, Kartki pocztowe, Koperta, Statement | Tak |  |
| 10 | Złącza min : Złącze Ethernet Złącze USB | Tak |  |
| XII. | Drukarka laserowa Automatyczny druk dwustronny – 1 sztuka |  |  |
| 1 | Technologia druku laserowa (mono) | Tak |  |
| 2 | Maksymalny format papieruA4 | Tak |  |
| 3 | Prędkość druku w (min) 75 w czerni [str/min} | Tak |  |
| 4 | Auto. druk dwustronny Tak | Tak |  |
| 5 | Funkcje min druk automatyczny druk dwustronny, druk z urządzeń mobilnych | Tak |  |
| 6 | Wyświetlacz – tak | Tak |  |
| 7 | Min ZłączaRJ-45, USB typ B | Tak |  |
| 8 | Obsługiwane formaty : 0 x 15 cm, 16K (195 × 270 mm), 16K (197 × 273 mm), 16K 184 x 260 mm, A4, A5, A6, B5, B5 JIS, B6 JIS, C5, C6, DL, Legal, Letter, Oficio, Pocztówki, RA4 | Tak |  |
| 9 | Toner: Typ: Orginalny Kolor: Czarny Wydajność 25200 stron | Tak |  |
| XIII. | GWARANCJA I SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Gwarancja na całość zaoferowanego sprzętu oraz konfiguracji – minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 2 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego (pracownika Sekcji Informatyki i Nowych Technologii) z obsługi dostarczonego sprzętu i rozwiązań | Tak |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w j. polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

……….....................................…………………...
													 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
															 do reprezentowania Wykonawcy)