Załącznik nr 7

Zadanie 13 - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych EI60 otwieranych automatycznie z kontrolą dostępu i dodatkowymi funkcjonalnościami.

Szczegółowy opis:

- Typ drzwi: Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe, o odporności ogniowej EI60, przeszklone.

- Sposób otwierania:

  - Strona zewnętrzna: Otwieranie automatyczne, kontrolowane za pomocą:

    - Czytnika kodu PIN

    - Czytnika kart zbliżeniowych

  - Strona wewnętrzna: Otwieranie za pomocą przycisku łokciowego.

- Wymagania techniczne i funkcjonalne:

  - System profili: typu MB-78 EI60

  - Klasa odporności ogniowej: EI60 (zgodnie z obowiązującymi normami).

  - Automatyczny napęd dostosowany do drzwi dwuskrzydłowych, zapewniający płynne i bezpieczne otwieranie/zamykanie obu skrzydeł.

  - System kontroli dostępu umożliwiający autoryzację wejścia za pomocą kodu PIN i zbliżeniowej karty dostępu.

  - Przycisk łokciowy umożliwiający bezdotykowe otwarcie drzwi od strony wewnętrznej.

  - Przeszklenie: Szyba ognioodporna o odpowiedniej klasie (kompatybilnej z klasą EI60 drzwi), zapewniająca doświetlenie pomieszczenia. Przeszklenie może dotyczyć jednego lub obu skrzydeł, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

  - Pochwyty: Zamontowane po obu stronach drzwi, na obu skrzydłach, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i łatwego do dezynfekcji.

  - Kolor: Biały (RAL 9016 lub inny wskazany przez Zamawiającego).

- Wymagania dotyczące certyfikacji i gwarancji:

  - Oferowane drzwi muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności potwierdzające klasę odporności ogniowej EI60 oraz zgodność z innymi obowiązującymi normami i przepisami, w tym specyfikacją zastosowanego systemu

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi oraz na ich prawidłowe funkcjonowanie, obejmującej zarówno elementy mechaniczne, jak i system automatyki oraz kontroli dostępu. Minimalny okres gwarancji na profile – 60 miesięcy. Minimalna gwarancja na części ruchome – 24 miesiące.

- Dostawa i montaż:

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę drzwi na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje profesjonalny montaż drzwi zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego systemu i obowiązującymi przepisami. Montaż musi uwzględniać specyfikę drzwi dwuskrzydłowych i systemów automatyki oraz zintegrowanie z systemem automatyki funkcjonującym u Zamawiającego (Roger)

- Dokumentacja:

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą kopii aktualnych certyfikatów potwierdzających zgodność oferowanych drzwi z wymaganiami, w tym certyfikatu zastosowanego systemu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej oferowanych drzwi, w tym instrukcji obsługi i konserwacji systemu automatyki i kontroli dostępu, oraz specyfikacji technicznej zastosowanego  systemu.

Informacje dodatkowe:

- Wymiary: szerokość i wysokość otworu: 2000 cm / 2500 cm

- Szczegółowe wymagania dotyczące przeszklenia: szkło przezroczyste

- Kierunek otwierania drzwi: Kierunek otwierania skrzydeł - oba na zewnątrz.

- Każde skrzydło podzielone poziomą poprzeczka

- Termin realizacji zamówienia – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca wraz z dostawą drzwi dostarczy 100 zbliżeniowych kart dostępu (zaprogramowanych do dostarczonego systemu).