Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE

## Definicje pojęć

Strony zgodnie stwierdzają, że na potrzeby niniejszego OPZ i przyszłej Umowy dotyczącej opisanego zamówienia, wymienionym w niniejszym rozdziale pojęciom nadają znaczenie określone poniżej, oraz że użyte w tekście poniżej wymienione pojęcia, rozumiane będą w sposób poniżej zdefiniowany.  Dla podkreślenia, że pojęcia te rozumiane są w sposób zdefiniowany, ich pierwsze litery będą pisane w tekście wielką literą.

Strony ustalają następujące definicje:

- Administrator – Użytkownik, który odbył szkolenie z administracji pakietu Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami uwzględnionymi w Umowie, który jest uprawniony ze Strony Zamawiającego do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych w HD i nadawania uprawnień innym Użytkownikom HD.

- Analiza Przedwdrożeniowa – wynik szeregu spotkań Stron, w trakcie których Zespół Wykonawcy zapozna się ze strategią Zamawiającego, jego potrzebami, strukturą organizacyjną i przebiegiem procesów biznesowych. Etap ten zakończy się przygotowaniem przez Wykonawcę zbioru dokumentów pn. Analiza Przedwdrożeniowa, który będzie zawierał wynik ustaleń pomiędzy członkami Zespołu Wdrożeniowego oraz Wykonawcą,

- Aplikacja (Moduł) – wyodrębnione technicznie i funkcjonalnie programy opisane kodem źródłowym charakteryzujące się spójnym zakresem funkcjonalnym i zdefiniowaną strukturą danych, oraz technologią umożliwiającą pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, jako interfejsu użytkownika (o ile występuje), realizujące swoje funkcje w interakcji z innymi Modułami w oparciu o wspólny(e) serwer(y) aplikacji.

- Awaria (Błąd krytyczny) – krytyczny Błąd Aplikacji powodujący nieprawidłowość jej działania, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji Aplikacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego.

- Baza danych – utworzone w wyniku eksploatacji Oprogramowania Aplikacyjnego dane Zamawiającego, przetwarzane w Motorze bazy danych.

- Błąd Aplikacji – powtarzalne działanie / zaniechanie, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Module na różnych stacjach roboczych (terminalach) i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania nieprawidłowych wyników. Z zakresu definicji wyłącza się nieprawidłowe działanie lub brak działania Modułu powodowane przez następujące okoliczności:

- zastosowanie / użycie Modułu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

- zastosowanie / użycie Modułu w sposób niezgodny z Dokumentacją,

- wprowadzenie przez Użytkownika nieprawidłowych danych,

- użytkowanie Modułu na Infrastrukturze niespełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,

- użytkowanie Modułu, MBD lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze niespełniającej Minimalnych parametrów wydajnościowych bądź zaleceń Producenta Modułu, określonych dla serwerów lub wskazanej ilości stanowisk roboczych,

- użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze niespełniającej minimalnych parametrów bądź zaleceń producentów Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego, publikowanych dla wersji bazy danych lub oprogramowania systemowego, z którymi w danym momencie eksploatowany jest Moduł,

- współpraca Modułu z Motorem Bazy Danych lub oprogramowaniem systemowym w wersjach niewspieranych przez ich producentów.

- współpraca Modułu z Motorem Bazy Danych obciążonej innymi programami niż Oprogramowanie Aplikacyjne w szczególności dodatkowymi instancjami bazodanowymi lub funkcjami w bazach danych,

- użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze znajdującej się w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną klimatyzacją lub urządzeniami utrzymującymi odpowiednią wilgotność powietrza,

- użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze znajdującej się w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,

- uszkodzenia nośników danych,

- działanie wirusa komputerowego,

- wdrożenie Modułu wykonane w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której wdrożenie było wykonywane przez Wykonawcę,

- niewłaściwa parametryzacja Modułu lub oprogramowania systemowego i Motoru Bazy Danych, z którymi Moduł współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której parametryzacja była wykonywana przez Wykonawcę,

- wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, ingerencji w to Oprogramowanie, z naruszeniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami Umowy lub zgodne z tymi warunkami, lecz przeprowadzone z wykorzystaniem narządzi nieudostępnionych przez Wykonawcę albo zapisanie danych w instancji bazy danych z którą współpracuje Oprogramowanie Aplikacyjne przez inne programy lub narzędzia,

- wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w programy, z którymi Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki laboratoryjne, interfejsy HL7, interfejsy DICOM, web service, inne),

- niezainstalowanie przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę opublikowanych w serwisie Helpdesk Uaktualnień bądź obowiązkowych Rozwinięć Modułu,

- brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Modułu i jego dalsza eksploatacja mimo pojawiania się informacji o błędach (dotyczy także logów),

- niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Modułu lub jego

- Uaktualnień bądź Rozwinięć opublikowanych przez Producenta Modułu,

- użytkowanie Modułu z naruszeniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami Umowy,

- blokowanie funkcji Modułu przez inne oprogramowanie, np. programy antywirusowe,

- działanie Siły Wyższej,

Szczególnymi rodzajami Błędów Aplikacji są Awarie oraz Usterki Programistyczne.

- Czas Naprawy - czas pomiędzy Zgłoszeniem Serwisowym a usunięciem/rozwiązaniem przyczyny jego zgłoszenia.

- Czas Reakcji – okres liczony od zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do zmiany jego statusu na zarejestrowane.

- Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dokumentacja – towarzyszące Oprogramowaniu Aplikacyjnemu lub - odpowiednio jego Uaktualnieniom bądź Rozwinięciom, materiały zawierające opis charakterystyki oraz sposobu działania Modułu, w tym opis cech i parametrów funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych niezależnie od formy ich wyrażenia oraz sposobu udostępnienia Zamawiającemu.

- Etap – główny element części Zadania, stanowiący funkcjonalną całość, podlegająca odrębnym odbiorom.

- Godziny Robocze – godziny od 08:00 do 16:00 w każdym Dniu Roboczym.

- Gwarancja i Serwis Infrastruktury IT– Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w niniejszym dokumencie oraz Umowie.

- Gwarancja i Serwis Systemu – Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w niniejszym dokumencie oraz w Umowie.

- Harmonogram Realizacji Umowy (Harmonogram) – szczegółowy plan, który określa terminy wykonania poszczególnych Zadań i Etapów. Jest to dokument, który pozwala na monitorowanie postępów i zapewnienie terminowej realizacji Umowy. Harmonogram prac Wykonawcy określony po podpisaniu Umowy,

- Help Desk (HD) – serwis internetowy udostępniony przez Wykonawcę dedykowany do ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych, udostępniania Uaktualnień Aplikacji, publikowania wymogów, informacji i procedur dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego, Infrastruktury IT oraz MBD.

- Infrastruktura IT- dostarczana w ramach realizacji przedmiotu zamówienia infrastruktura ICT, w skład której wchodzi Sprzęt i Oprogramowanie.

- Infrastruktura Zamawiającego – elementy systemu teleinformatycznego, z których obecnie korzysta Zamawiający takie jak m.in.: serwer, stacje robocze, sieć komputerowa, oprogramowanie systemowe (obejmujące także oprogramowanie wirtualizacyjne i programy towarzyszące) oraz infrastruktura serwerowa i oprogramowanie, które Zamawiający przewidział na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Konsultacja – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego bądź w kwestiach sprzętowych.

- Licencja - tytuł prawny, w oparciu, o który Zamawiający będzie eksploatował Aplikacje dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Motor bazy danych (MBD) – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych.

- Nośnik – fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli).

- Obejście – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie Obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w niniejszym załączniku w punkcie: warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50 %.

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – niniejszy dokument, który precyzyjnie określa zakres przedmiotu zamówienia, definiuje zakres i specyfikacje techniczną zamawianych produktów i usług. W OPZ Zamawiający określił: szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia; kryteria jakościowe i ilościowe; wymagania dotyczące dostawy, instalacji, uruchomienia i odbioru oraz wymagania dotyczące dokumentacji i szkoleń.

- Oprogramowanie Aplikacyjne (zwane również System lub System HIS) – wszelkie objęte świadczeniami wynikającymi z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ), w tym Moduły, ich Rozwinięcia i Uaktualnienia oraz Dokumentacja, jak również towarzyszące programy komputerowe.

- Oprogramowanie Narzędziowe (Oprogramowanie)– elementy oprogramowania zainstalowane na Sprzęcie komputerowym, obejmujące w szczególności:

- systemy operacyjne (np. Windows, LINUX, UNIX),

- system zarządzania bazą danych (SZBD), zwane też oprogramowaniem bazodanowym (np. MSSQL, Oracle),

- oprogramowanie służące do administracji i zarządzania Sprzętem Komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych,

- oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie stacji dostępowych do serwera bazy;

- Producent – podmiot zajmujący się tworzeniem, rozwijaniem i rozpowszechnianiem Aplikacji.

- Projekt – Przedmiot realizacji zamówienia pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – komponent D „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, inwestycja D1.1.2 „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

- Protokół Dostawy - Protokół, w którym Zamawiający sprawdza ilości dostarczonego Sprzętu i porównuje go ze stanem wykazanym w dokumentach towarzyszących dostawie.

- Protokół Odbioru Etapu – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem danego Etapu.

- Protokół Odbioru Końcowego - Protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Protokół Odbioru Zadania – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem danego Zadania.

- Protokół Szkoleń – szczegółowy dokument opisujący przebieg szkolenia.

- Protokół Usterek - Protokół, w którym Zamawiający wskazuje zastrzeżenia co do zakresu i jakości wykonanych prac, które uniemożliwiają dokonanie odbioru wykonanych dostaw i prac.

- Protokół Uzgodnień – dokument tworzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Strony, na podstawie zapisu ze spotkania lub ustaleń zdalnych (mailowych, telefonicznych) z Zamawiającym. Dokument ten używany jest w trakcie prowadzenia analizy wymagań Zamawiającego i stanowi zobowiązanie obu Stron. Zamawiający zobowiązany jest, że wymagania zapisane w/w protokole nie zostaną zmienione, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zawartych w nim wymagań Zamawiającego. W przypadku zajścia konieczności wykonania zmian lub innych czynności niż te, które zostały opisane w Protokole Uzgodnień, należy utworzyć nowy Protokół Uzgodnień zawierający te zmiany. W Protokole Uzgodnień można zamieścić inne uzgodnienia, niezwiązane z wymaganiami projektu, tj. ustalenia organizacyjne

- Rozwinięcie (upgrade) – wszelkie powszechnie udostępniane przez Producenta nowe wersje lub inne niż Uaktualnienie (update) modyfikacje Oprogramowania Aplikacyjnego, zmieniające dotychczasową funkcjonalność Oprogramowania Aplikacyjnego.

- Serwis – Dział Wykonawcy/Producenta dedykowany do świadczenia Usług Serwisowych.

- Siła Wyższa – zdarzenia i okoliczności nadzwyczajne, pochodzące z zewnątrz, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron, których następstw nie można było przewidzieć i im zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, strajk, trzęsienie ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, epidemia, pandemia, awaria prądu, zasilania, wybuchy lub wypadki transportowe.

- Sprzęt - urządzenia będące przedmiotem zamówienia w zakresie Infrastruktury IT, określone szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę.

- System EOD (EOD) - SEOD (System do Elektronicznego Obiegu Dokumentów) – oprogramowanie aplikacyjne posiadające wszystkie cechy i parametry funkcjonalne i pozafunkcjonalne, wymagane dokumentacją postępowania w tym w szczególności OPZ

- Systemy Zewnętrzne – systemy z którymi docelowo współpracować będzie wdrażany System.

- Uaktualnienie (update) – wszelkie powszechnie udostępniane przez Producenta modyfikacje Oprogramowania Aplikacyjnego powodujące usunięcie wykrytych Błędów Aplikacji lub poprawę funkcjonalności oprogramowania.

- Usterka Programistyczna – Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego Aplikacja nadal funkcjonuje, lecz jej eksploatacja jest uciążliwa, skomplikowana lub spowolniona, a usunięcie Błędu wymaga wykonania prac programistycznych.

- Użytkownik – Osoba fizyczna posiadająca przyznane przez Zamawiającego dane identyfikacyjne umożliwiające uwierzytelnianie w Aplikacji/jach.

- Użytkownik HD – zadeklarowana w Help Desk osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do dokonywania, ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.

- Wdrożenie Systemu – etap cyklu życia Systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu Systemu do wymagań Zamawiającego oraz testowaniu i uruchomieniu Systemu. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:

- Przygotowanie dokumentacji,

- Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,

- Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu do eksploatacji,

- Testowanie systemu,

- Szkolenie użytkowników i administratorów

- Uruchomienie produkcyjne Systemu.

- Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

- Zadanie – element składowy przedmiotu zamówienia (przedmiotu Umowy) wynikający z SWZ, Oferty Wykonawcy, Umowy.

- Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski

- Zdalny dostęp – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury siedziby Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizować usługi serwisowe lub konfiguracyjne

- Zgłoszenie Serwisowe (Zgłoszenie) – zaewidencjonowane w HD zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego lub MBD, implikujące wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi informatycznej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

- Wymogi prawne

Wdrożony System musi być zgodny z następującymi Ustawami i rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

- Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654),

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2019 r . poz. 300),

- Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186),

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2019 Nr 221, poz. 1319),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. 2018 r. poz. 941 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017r . poz. 1778),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) wraz z rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459),

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773);

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn.zm.);

- minimalnymi wymaganiami dla systemów określonych w treści art. 8a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. j.w.);

- Opis równoważności

Ilekroć w niniejszym OPZ Zamawiający użył w opisie oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w treści SWZ. Jeżeli zapisy zawarte w OPZ wskazywałyby w odniesieniu do rozwiązań, materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert na rozwiązania równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać produkt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania materiałów, sprzętu i urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w+ stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i cech.

## INFORMACJE O PROJEKCIE

- Tytuł Projektu

Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- Opis Projektu

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania i poprawa jakości opieki medycznej świadczonej

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim poprzez:

- integrację i rozbudowę systemów informatycznych świadczeniodawcy

- digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki

- działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala

- wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych.

- Grupy docelowe odbiorców Projektu

Grupą docelową adekwatną do celu i zakresu Projektu będą:

- Pacjenci

- Pracownicy Zamawiającego

- Szpital

- Wskaźniki Projektu/ Wskaźnik realizacji projektu

- Integracja systemów szpitalnych z systemem P1

Sposób pomiaru wskaźnika: Monitorowanie zwiększenia poziomu zaindeksowanej EDM w zakresie badań laboratoryjnych lub opisów badań diagnostycznych w P1 w trakcie trwania realizacji przedsięwzięcia celem wykazania wzrostu procentowego lub liczbowego - dokument wystawiony przez CEZ potwierdzający zaindeksowanie co najmniej 1 EDM w zakresie badań laboratoryjnych lub opisów badań diagnostycznych od dnia następującego po dniu ogłoszenia naboru.

- Karty informacyjne z leczenia szpitalnego w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025 r. zaindeksowane w systemie P1 lub umieszczone w centralnym repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia

Sposób pomiaru wskaźnika: Monitorowanie zwiększenia poziomu zaindeksowanej EDM w zakresie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego - dokument wystawiony przez szpital potwierdzający, że 95% kart informacyjnych z leczenia szpitalnego za lata 2023-2025 zostało zaindeksowanych w systemie P1 lub umieszczona w centralnym repozytorium Centrum E-Zdrowia dla zdigitalizowanej papierowej dokumentacji medycznej

- Zabezpieczenie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej potwierdzone audytem bezpieczeństwa

Sposób pomiaru wskaźnika: Monitorowanie wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa w stosunku do Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa - dokument potwierdzający wykonanie audytu bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w kryteriach akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa.

- Podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI

Sposób pomiaru wskaźnika: Monitorowanie procesu podłączenia szpitala do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum eZdrowia w zakresie Al - dokument wystawiony przez CEZ potwierdzający wysłanie co najmniej 1 badania obrazowego do PUI - platformy usług inteligentnych.

- Zadania - opis i uzasadnienie Zadania

- Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy

Celem Zadania 1 jest zwiększenie liczby przesyłanych do systemu P1 nowych typów dokumentów EDM, a tym samym osiągnięcie wskaźnika D21G.R1 - Integracja systemów szpitalnych z systemem P1.

W pierwszym etapie zostanie rozbudowany system szpitalny HIS poprzez zakup licencji oraz wdrożenie systemu wraz z zapewnieniem jego utrzymania w całym okresie trwałości projektu. Działanie to zapewni pełniejszą integrację systemów medycznych z krajowym systemem informacji o zdarzeniach medycznych. Równolegle planowany jest zakup, rozbudowa systemu HIS. W ramach tego etapu zrealizowane zostanie wdrożenie modułu Serologii oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji (EOD) z funkcją AI, wspomagającą automatyzację procesów przetwarzania danych medycznych.

Istotnym elementem zadania będzie także rozbudowa infrastruktury ICT. Przewidziany jest zakup 40 stacji roboczych dla personelu medycznego i administracyjnego, a także specjalistycznych komponentów takich jak macierz danych, serwer NAS i dwa serwery wirtualizacyjne. W celu zwiększenia dostępności i efektywności systemów, zakupione zostaną również licencje CAL (310 sztuk), dwa serwerowe systemy operacyjne oraz narzędzia do pracy zdalnej – 90 licencji na oprogramowanie do zdalnego pulpitu.

Dodatkowo, zespół projektowy wyposaży personel w 35 tabletów do zbierania zgód pacjentów oraz 96 licencji na oprogramowanie do wirtualizacji, co pozwoli na dalsze zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Ważnym elementem projektu będą również działania szkoleniowe. Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi wdrażanych systemów i rozwiązań informatycznych, co zapewni ich prawidłowe wykorzystanie oraz efektywną eksploatację na etapie operacyjnym.

W ramach zadania zaplanowano następujące elementy:

- Rozbudowa systemu HIS - licencje - 1 kpl.

- Wdrożenie wraz utrzymaniem w okresie trwałości projektu rozbudowywanych i integrowanych systemów szpitalnych HIS – 1 kpl.

- Nadzór autorski (aktualizacja) aktualnie posiadanego systemu LIS Marcel na 3 lata – 1 kpl.

- Serologia dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem w okresie trwałości projektu - 1 kpl.

- EOD z wbudowany AI dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem w okresie trwałości projektu - 1 kpl.

- Stacje robocze - 40 szt.

- Macierz - 1 szt.

- Serwer wirtualizacyjny - 2 szt.

- Serwer NAS - 1 szt.

- Licencje CAL - 310 szt.

- serwerowy system operacyjny - 2 szt.

- Zakup oprogramowania ICT służącego informatyzacji i cyfryzacji szpitala w zakresie oprogramowania do zdalnego pulpitu - 90 szt.

- tablet do zbierania zgód - 35 szt.

- oprogramowanie do wirtualizacji - 96 szt.

- Szkolenia pracowników z obsługi wdrażanych w ramach przedsięwzięcia systemów szpitalnych HIS – 1 kpl.

- Digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki

Celem Zadania 2 jest zwiększenie poziomu zaindeksowanej EDM w zakresie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego do 95%, a tym samym osiągnięcie wskaźnika D18G.R1.Celem Zadania 2 jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających digitalizację i indeksację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjenta, w szczególności dokumentów zawierających kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Działania te mają na celu wsparcie procesu tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i jej przesyłania do systemu P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności planowany jest zakup sprzętu umożliwiającego digitalizację dokumentacji papierowej. W tym celu zostanie nabytych sześć skanerów dokumentowych, które będą wykorzystywane do przetwarzania dokumentacji medycznej w wersji papierowej na wersję cyfrową. Rozwiązanie to pozwoli usprawnić obieg informacji w placówce oraz zapewni szybki dostęp do danych medycznych w formie elektronicznej. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego zarządzanie, indeksację oraz przesyłanie zdigitalizowanej dokumentacji do systemu P1. W tym celu zakupiona zostanie licencja systemu Eskulap dedykowana do digitalizacji dokumentacji medycznej. Wdrożenie systemu obejmuje zapewnienie utrzymania systemu w okresie trwałości projektu. Digitalizacja dokumentacji medycznej, w tym kart informacyjnych będzie realizowana przez pracowników Wnioskodawcy w ramach obowiązków służbowych.

W ramach zadania zaplanowano następujące elementy:

- Skaner - 6 szt.

- dostawa licencji Eskulap Digitalizacja dokumentacji medycznej - 1 kpl.

- Wdrożenie i utrzymanie w okresie trwałości projektu zakupionych i integrowanych systemów informatycznych szpitala, służących indeksacji EDM w systemie P1, w zakresie co najmniej karty informacyjnej z leczenia szpitalnego od 2023 r – 1 kpl.

- Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala

Celem Zadania 3 jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala. W ramach Zadania zaplanowano kompleksowe działania mające na celu znaczące podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury informatycznej szpitala. W dobie rosnących zagrożeń cyfrowych oraz wymogów bezpieczeństwa dotyczących danych medycznych, kluczowe jest wdrożenie zaawansowanych systemów ochrony, kopii zapasowych, segmentacji sieci oraz nadzoru nad zdarzeniami i dostępem. Pierwszym krokiem będzie wdrożenie systemu kopii zapasowych. W tym celu zostanie zakupiony system ze wsparciem technicznym, wraz z serwerem dedykowanym do przechowywania danych w cyfrowym bunkrze. Pozwoli to na zabezpieczenie danych przed ich utratą, szyfrowaniem przez złośliwe

oprogramowanie oraz innymi formami sabotażu. Następnie zostanie zainstalowana zapora sieciowa Fortigate (2 szt.), która umożliwi ochronę infrastruktury przed atakami zewnętrznymi, nadużyciami sieciowymi oraz nieautoryzowanym dostępem. W dalszej kolejności planowana jest segmentacja sieci szpitalnej. Obejmie ona zakup i wdrożenie 16 switchy brzegowych, 25 switchy zarządzalnych oraz 4 switchy rdzeniowych (Core), co pozwoli na logiczne oddzielenie różnych typów ruchu sieciowego (np. medycznego, administracyjnego, zdalnego), a także ograniczenie skutków ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa. Dodatkowo zostaną wdrożone narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT oraz platforma analityczna do zarządzania logami, ich analizy i raportowania. Oba rozwiązania umożliwią stały monitoring infrastruktury, szybką identyfikację zagrożeń oraz wspomogą reagowanie na incydenty. Usługi wdrożenia rozwiązań segmentacyjnych zostaną powierzone wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

W dalszej części zadania wdrożone zostaną rozwiązania chroniące użytkowników końcowych: system ochrony poczty elektronicznej Fortimail, który przeciwdziała phishingowi i spamowi, oraz System EDR/XDR ze wsparciem do 2029 r., zapewniający ochronę stacji roboczych i serwerów przed zaawansowanymi zagrożeniami (takimi jak ransomware, malware, nieautoryzowane skrypty itp.). W celu zapewnienia ciągłości i zgodności działań z najlepszymi praktykami, zaktualizowana zostanie dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a kluczowy personel medyczny i administracyjny zostanie przeszkolony z zasad bezpieczeństwa IT.

W ramach zadania zaplanowano następujące elementy:

- System Veeam Enterprise - 1 kpl.

- Serwer pod cyfrowy bunkier - 1 szt.

- Forfigate - 2 szt.

- Switch brzegowy - 16 szt.

- Switch zarządzalny - 25 szt.

- Switch Core - 4 szt.

- oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT - 1 szt.

- platforma służąca do zarządzania logami, ich analizy i raportowania - 1 szt.

- usługi wdrożenia - segmentacji sieci - 1 kpl.

- Fortimail - 1 kpl.

- System EDR - 1 kpl.

- Aktualizacja dokumentacji Wnioskodawcy w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 1 kpl.

- Szkolenia personelu z zakresu podnoszenia świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa (cyberhigieny) – 1 kpl.

- Usługa SOC – 1 kpl.

- Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych

Celem Zadania 4 jest podłączenie szpitala do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum eZdrowia w zakresie Al. Celem Zadania jest zapewnienie jednostce ochrony zdrowia dostępu do nowoczesnych usług cyfrowych, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji (AI) oraz włączenie jej do ogólnokrajowego systemu przetwarzania i wymiany danych medycznych. Zadanie wspiera realizację kierunków strategicznych w zakresie cyfryzacji ochrony zdrowia, zakładających interoperacyjność systemów oraz rozwój narzędzi wspierających pracę personelu medycznego. W pierwszej kolejności zaplanowano działania związane z poprawą infrastruktury sieciowej. Zakres prac obejmuje budowę, rozbudowę lub zwiększenie przepustowości sieci LAN lub WLAN, z wyłączeniem robót budowlanych, a także zakup i utrzymanie alternatywnego łącza satelitarnego. W tym celu zostanie nabyte dodatkowe łącze Starlink z 3-letnim okresem utrzymania, które zapewni niezależny dostęp do internetu w sytuacjach awaryjnych i zwiększy ciągłość operacyjną szpitala. Drugim kluczowym komponentem zadania jest integracja z platformą usług inteligentnych (PUI) w zakresie rozwiązań AI. Platforma ta umożliwia m.in. analizę danych medycznych w czasie rzeczywistym oraz wspomaga lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. W ramach tego działania przewidziano dostawę licencji Interfejsu PUI oraz wdrożenie rozwiązania wraz z utrzymaniem systemu w okresie trwałości projektu.

Zadanie to przyczyni się nie tylko do podniesienia jakości opieki nad pacjentem, ale również do lepszej integracji lokalnych systemów z centralnym repozytorium danych medycznych, co jest niezbędne w kontekście budowy spójnego i efektywnego systemu ochrony zdrowia opartego na danych.

W ramach zadania zaplanowano następujące elementy:

- dodatkowe łącze starlink z 3 letnim utrzymaniem - 3 szt.

- Dostawa licencji Interfejs PUI - 1 kpl.

- Wdrożenie i utrzymanie w okresie trwałości projektu integrowanej platformy usług inteligentnych (PUI) w zakresie AI, wspomagających proces podejmowania decyzji diagnostyczno - leczniczych przez lekarza – 1 kpl.

## Dodatkowe informacje o Projekcie

- Zgodność Projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada równości szans, niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn będzie realizowana poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom, niezależnie od płci, stopnia sprawności czy innych cech, równych możliwości udziału w projekcie na każdym jego etapie.

- Zgodność Projektu z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”)

Zamawiający oświadcza, że przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”), co oznacza, że nie doprowadzi do istotnych szkód dla środowiska naturalnego.

- Zgodność Projektu z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej

Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej zostanie zapewniona poprzez szereg działań podejmowanych przez Zamawiającego.

- Zapewnienie odpowiedniej jakości wdrażanych rozwiązań informatycznych w Projekcie.

Zapewnienie odpowiedniej jakości wdrażanych rozwiązań informatycznych w projekcie będzie realizowane poprzez zastosowanie nowoczesnych, zgodnych z aktualnymi standardami systemów teleinformatycznych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb szpitala i jego pacjentów. Wysoka jakość będzie gwarantowana na każdym etapie realizacji

projektu – od precyzyjnego określenia wymagań funkcjonalnych, poprzez wybór sprawdzonych technologii, aż po ich wdrożenie, integrację, testowanie i bieżące monitorowanie.

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Podział Projektu na Zadania

Przedmiot zamówienia składa z następujących elementów/Zadań głównych:

- Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy

- Digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki

- Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala

- Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych

- Termin realizacji Projektu

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane do 22.05.2026r z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych Zadań i Etapów:

- Zadanie 1: Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy

Etap I – Opracowanie Analizy przedwdrożeniowej – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy

Etap II – Dostawa Licencji Systemu HIS i Systemu EOD - do 30 dni kalendarzowych od daty wykonania Etapu I

Etap III - Wdrożenie Systemu HIS i systemu EOD – do 22.05.2026r

Etap IV – Dostawa i instalacja infrastruktury IT – do 30.04.2026r

Etap V – świadczenie usług gwarancji i wsparcia infrastruktury IT dostarczanej w ramach Etapu IV – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

Etap VI – świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie wdrożonego w ramach Etapu II Systemu HIS i Systemu EOD– 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki

Etap I – Dostawa Licencji: Digitalizacja dokumentacji medycznej - do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy

Etap II – Wdrożenie Modułu: Digitalizacja dokumentacji medycznej - do 31.03.2026r

Etap III – Dostawa skanerów – do 3 miesięcy od daty wykonania Etapu I

Etap IV – Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie wdrożonej w ramach Etapu II Aplikacji: Digitalizacja dokumentacji medycznej – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

UWAGA: Całość zadania musi zostać zrealizowana nie później niż do 31.03.2026r

- Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala

Etap I – Dostawa i instalacja Infrastruktury IT – do 30.04.2026r

Etap II – Świadczenie usług gwarancji i wsparcia infrastruktury IT dostarczanej w ramach Etapu I – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

UWAGA: Całość zadania musi zostać zrealizowana nie później niż do 30.04.2026r

- Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych

Etap I – Dostawa Licencji Interfejs PUI - do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy

Etap II – Wdrożenie Aplikacji: Interfejsu PUI – do 22.05.2026r

Etap IV - dodatkowe łącze starlink

Etap III – Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie wdrożonej w ramach Etapu II Aplikacji: Interfejsu PUI – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

UWAGA: Całość zadania musi zostać zrealizowana nie później niż do 22.05.2026r

## Szczegółowe wymagania realizacyjne

- Wykonawca zobowiązany jest do połączenia/integracji wdrożonego Systemu HIS, Modułu: Digitalizacja dokumentacji medycznej oraz Aplikacji: Interfejsu PUI z wszystkimi systemem HIS funkcjonującym u Zamawiającego.

- Stan bieżący posiadanego systemu HIS:

Obecnie Zamawiający posiada w ramach HIS System: System informatyczny ESKULAP, którego producentem jest Nexus Polska Sp. z o.o. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym OPZ w ramach Systemu HIS winna nastąpić w sposób gwarantujący Zamawiającemu dalsze poprawne i właściwe funkcjonowanie oraz użytkowanie posiadanego Systemu HIS.

- Stan docelowy Systemu HIS

Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Moduły Systemu HIS oraz dokonał jego pełnej integracji z Modułami Systemu HIS posiadanego przez Zamawiającego.

- Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji:

- Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z wymienionymi w SWZ systemami oraz określenie Wykonawcy lub wykonawców tych integracji jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ustalenie kosztów integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do baz danych posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu integracji, poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników w trakcie prac integracyjnych.

- Koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1: INTEGRACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ŚWIADCZENIODAWCY

- Etap I - Opracowanie analizy przedwdrożeniowej

W celu efektywnej realizacji projektu integracji i rozbudowy System HIS, projekt powinien być realizowany zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką projektową, zgodą ze standardami realizacji projektów, np.: PRINCE2, Agile, Waterfall, PMI lub innymi równoważnymi standardami zarządzania projektami informatycznymi. Zamawiający zezwala na łączenie zastosowanych metodyk projektowych (np. Scrum+Kaban) oraz pozostawia Wykonawcy wybór metodyki zarządzania projektem.

Wykonawca jest zobowiązany wraz z zaproponowaną metodyką dostarczyć jej kluczowe założenia zawierające minimalnie strukturę zadań (Produktów), podział obowiązków, ról w projekcie, harmonogram, opisy podstawowych procesów oraz dyscyplin projektowych.

- Organizacja prac związanych z Projektem

W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych, w ramach projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy zostaną powołane odpowiednie struktury projektowe, zarówno po stronie Wykonawcy, jak również po stronie Zamawiającego.

Podstawowe role w ramach powołanej struktury powinny być minimalnie:

- Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialny za całość prac projektowych,

- Kierownictwo Wdrożenia – Komitet Sterujący, w skład, którego wchodzą wyznaczone przez Zamawiającego osoby upoważnione do podejmowania istotnych decyzji projektowych,

- Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiającego,

- Zespół użytkowników kluczowych (liderów) – dla każdego Etapu osoby wskazane przez Zamawiającego, uczestniczące w realizacji przedmiotu zadania

- Kierownictwo wdrożenia – Komitet Sterujący

W skład operacyjnego Komitetu Sterującego wchodzi Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego oraz Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych są zobowiązani do wskazania osób pełniących role Kierowników Projektu.

Komitet Sterujący jest organem pełniącym nadzór nad przebiegiem realizacji zamówienia, reagującym na pojawiające się problemy i zagrożenia. Rolą Komitetu Sterującego będzie planowanie wszystkich działań dotyczących Projektu, monitorowanie stanu jego realizacji oraz rozwiązywanie kwestii spornych, w szczególności Komitet Sterujący będzie:

- sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją Umowy,

- rekomendował Zamawiającemu decyzje o strategicznym znaczeniu dla realizacji Umowy,

- stosownie do potrzeb, rekomendował zmiany Harmonogramu Realizacji Umowy i zakresu Umowy oraz ewentualne odstępstwa od innych jej zapisów,

- rozwiązywał ewentualne problemy powstające w wyniku realizacji Umowy.

- Obowiązki Kierownika Projektu po Stronie Wykonawcy:

- Wyznaczenie osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, lista osób upoważnionych zostanie przekazana Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu umowy oraz bezzwłocznie po każdej zmianie osób upoważnionych.

- Planowanie i nadzór nad realizacją zadań głównych oraz szczegółowych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Realizacji Umowy.

- Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby upoważnione.

- Zgłaszanie i zatwierdzanie gotowości do odbioru usług Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego.

- Zgłaszanie potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji Projektu.

- Nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi terminami.

- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdarzeń i czynności wykonanych w ramach realizacji umowy, pozwalających na ustalenie faktów związanych m.in. ze zlecaniem, odbiorem i rozliczeniem usług.

- Zapewnienie odpowiedniego zastępstwa na czas swojej nieobecności z poinformowaniem Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego.

- Przedkładanie informacji Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.

- Przedkładanie wniosków, sugestii i propozycji Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego zgodnie z potrzebami.

- Realizowanie we współpracy z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego wszystkich zadań związanych z procesem zarządzania realizacja zadania.

- Nadzór nad realizacją zakresu Wdrożenia.

- Zarządzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmianę.

- Wspólna z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego kontrola terminowej i zgodnej z budżetem realizacji zadania, w szczególności w obszarach prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy.

- Analiza i rozwiązywanie problemów projektowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na Harmonogram Realizacji Umowy

- Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

- Podpisywanie Protokołów.

- Obowiązki Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego:

- Współpraca z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

- Bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy zespołami ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku powstania kwestii spornych między stronami zaangażowanymi w realizację zadania, Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego powinien być stroną rozstrzygającą o najlepszym rozwiązaniu.

- Określenie formy sprawozdań przedstawianych przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy.

- Przyjmowanie i akceptacja protokołów odbioru z realizacji Etapów i Zadań.

- Obowiązek formalnego zgłoszenia żądania zmiany, jeżeli uzna, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjęcie działań mających wpływ na ustalony zakres prac.

- Przegląd, zgłaszanie uwag, akceptacja oraz odbiór poszczególnych Etapów od Wykonawcy.

- Kontrola jakości Wdrożenia i realizacji poszczególnych etapów poprzez ciągłą kontrolę jakości dostarczanych projektów oraz podejmowanych decyzji.

- Nadzór nad pracownikami Zamawiającego oddelegowanymi do projektu w szczególności weryfikacja zadań przewidzianych dla rzeczonych do wykonania oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami.

- Zarządzanie komunikacją - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników.

- Zarządzanie ryzykiem - w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu po stronie Wykonawcy.

- Zapewnienie zasobów ze strony Zamawiającego koniecznych do terminowego i zgodnego z założeniami wykonania prac.

- Przygotowanie Dokumentacji

W ramach procesu prac Wykonawca opracuje dla Zamawiającego Dokumentację Przedmiotu Zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

- Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP)

- Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powyższa będzie zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac, dostaw, instalacji i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach Przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej zwanych SWZ) będą stanowiły podstawę do weryfikacji realizacji zadania i jego poszczególnych etapów w trakcie odbiorów.

Wykonawca opracuje w terminie 14 dni od daty udostępnienia danych i dostępów do środowiska Zamawiającego- Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (DAP). Zamawiający dokona akceptacji DAP w terminie 5 Dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę, co Strony potwierdzą odpowiednim Protokołem albo w tym samym terminie zgłosi zastrzeżenia do DAP, które są wiążące dla Wykonawcy. Zatwierdzona DAP stanowi dokument wiążący dla Stron.

Analiza przedwdrożeniowa, którą należy rozumieć jako zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę ma na celu analizę środowiska biznesowego i informatycznego Zamawiającego.  W wyniku przeprowadzenia Analizy przedwdrożeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (zwana dalej DAP), na podstawie, której będzie realizowany organizacyjnie i technicznie Przedmiot Zamówienia.

- Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej DAP

DAP powinna określać w poszczególnych obszarach co najmniej:

ZARZĄDCZY

- Harmonogram Realizacji Umowy,

- plan i sposób komunikacji Stron,

- zarządzenie ryzykiem,

- zarządzanie zmianą.

HIS

- podział Przedmiotu Zamówienia na Produkty,

- architekturę HIS

- jednoznacznie określone założenia integracji z innymi systemami informatycznymi, które posiada Zamawiający,

- szczegółową specyfikację oprogramowania objętego zakresem umowy,

- ustawienia konfiguracyjne oprogramowania wchodzącego w skład HIS,

- lista Produktów lub/oraz ich komponentów, które będę podlegały osobnym odbiorom.

- Dokumentacja powykonawcza

Warunkiem dokonania odbioru Etapu III będzie dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.

W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego administrację i eksploatację rozwiązań.

W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać następujące elementy:

Wymogi ogólne:

- Pełna charakterystyka i opis sposobu licencjonowania aplikacji oraz oprogramowania towarzyszącego (ewentualnie umowa licencyjna),

- Opis architektury technicznej:

- Wyszczególnienie oraz opis minimalnych wymagań sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych wymaganych do poprawnej pracy Aplikacji zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

- Objaśnienie wykonanej rekonfiguracji wdrożonego Systemu.

- Opis zainstalowanej bazy danych.

- Dokumentacja administracyjna związana z poprawną eksploatacją:

- opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla Aplikacji i Systemu informatycznego (dziennych, tygodniowych, miesięcznych itp.),

- opis procedury tworzenia/odtwarzania kopii bezpieczeństwa operacyjnego i kopii zapasowych oraz odtwarzania/kreowania z kopii wszystkich komponentów aplikacji i środowiska (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta itp.),

- opis zalecanego trybu backupu aplikacji i elementów infrastruktury software’owej, oraz zakres danych podlegających backupowi.

- Dokumentacja wdrożeniowa:

- instrukcje obsługi i instrukcje użytkowania dla wersji dostarczonego oprogramowania z podziałem na poszczególne Moduły.

- w zakresie obszarów administratora dokumentacja powinna zawierać dodatkowo co najmniej:

- opis podstawowych ról użytkowników,

- opis zarządzania uprawnieniami użytkownika.

- opis sposobu przetwarzania danych oraz wykaz zbiorów danych osobowych.

- Etap II - Dostawa licencji Systemu

- Wykaz Licencji Systemu objętych przedmiotem Umowy:

| Lp. | Nazwa modułu | Ilość | Rodzaj licencji | Okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PULPIT LEKARSKI | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT PIELĘGNIARSKI | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT AMBULATORYJNY | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT REJESTRACYJNY | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT BLOKU OPERACYJNEGO | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT ORDYNACJI LEKÓW | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | EDM: Wyniki i opisy badań histopatologicznych | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM: Wyniki i opisy badań cytologiczny | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM: Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - e-DILO | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM: Plan leczenia onkologicznego | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM: Patient Summary (Karta Zdrowia Pacjenta) | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM: Karta opieki kardiologicznej (e-KOK) | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | RZM API | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM GATEWAY | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | Serologia | 2 | RU | bezterminowa |
|  | Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) | 30 | RU | bezterminowa |

- Warunki licencji:

- Zamawiający oczekuje udzielenia licencji dla poszczególnych Aplikacji, których przedmiotem będą odpowiednio:

    - OPEN – Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego modułu oprogramowania w ramach posiadanej sieci komputerowej przez nieograniczoną liczbę użytkowników,

    - Równoczesny użytkownik (RU) - Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego modułu oprogramowania w ramach posiadanej sieci komputerowej równocześnie przez maksymalnie taką liczbę użytkowników, na jaką została udzielona,

    - Serwerowa (SRW) - Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego modułu oprogramowania na maksymalnie takiej liczbie serwerów, na jaką została udzielona przez nieograniczoną liczbę użytkowników na nieograniczonej liczbie komputerów lub terminali. Licencja reglamentuje także systemy operacyjne serwera do liczby tożsamej z ilością serwerów, na które została udzielona,

    - RU - Licencja RU jest tzw. licencją pływającą. Model ten zakłada instalację Systemu na wszystkich stanowiskach, na których może być konieczne jego użycie. Ilość dostępnych licencji na serwerze określa ilu użytkowników równocześnie może korzystać z Systemu.

- Licencja na korzystanie z Systemu, rozwinięć, uaktualnień i dokumentacji udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących zasadach:

  - w zakresie Systemu, rozwinięć, uaktualnień – obejmuje prawo trwałego lub czasowego zwielokrotniania programów komputerowych w pamięci komputera z prawem do zmian w konfiguracji Systemu (bez ingerencji w kod źródłowy) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w dokumentacji, nie mniejszą niż w OPZ,

  - w zakresie Dokumentacji – obejmuje prawo zwielokrotniania egzemplarzy dokumentacji, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z postanowieniami dokumentów licencyjnych korzystania z Systemu, a także prawo do umieszczania dokumentacji przeznaczonej dla użytkowników Systemu w Intranecie.

- Licencja nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”

- Licencją objęte zostaną również wszelkie poprawki i aktualizacje Systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania przedmiotowej Umowy a także w trakcie następnych umów serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na System, jego rozwinięcia i uaktualnienia oraz towarzyszącą dokumentację na czas nieoznaczony.

- Etap III - Wdrożenie Systemu

- Usługi Wdrożeniowe

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia (m.in. w czasie dostaw, instalacji, konfiguracji i pozostałych elementach wdrożenia).

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy Przedmiotu Zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym z uwzględnieniem postanowień Harmonogramu realizacji Projektu uzgodnionego w ramach DAP.

- Wdrożenie będą realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego wskazanych w DAP.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego. Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania Przedmiotu Zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów lub ich części na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia. Poszczególne prace będą realizowane etapowo, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych.

- Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach właściwych dla Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Oprogramowanie Aplikacyjne musi zostać skonfigurowane i wdrożone w sposób kompleksowy tak, aby oferowało wszystkie funkcjonalności opisane w SWZ oraz zgodnie z Dokumentacją i wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi na Etapie Analizy Przedwdrożeniowej oraz oczekiwaniami konfiguracyjnymi samego procesu wdrażania (w zakresie opisanych w OPZ wymagań funkcjonalnych).

- Oprogramowanie Aplikacyjne musi zostać zainstalowane przez Wykonawcę w środowiskach informatycznych Zamawiającego. Oprogramowanie Aplikacyjne musi zostać zainstalowane i skonfigurowane w sposób kompleksowy na wszystkich stanowiskach komputerowych Zamawiającego.

- Zamawiający na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia przewidział infrastrukturę serwerową i oprogramowanie i dostosuje sprzęt spełniający minimalne warunki techniczne zalecane przez dostawcę Oprogramowania Aplikacyjnego.

- Instruktaże stanowiskowe

- Z uwagi na to, iż w ramach projektu planuje się wdrożenie specjalistycznego Oprogramowania Aplikacyjnego i Aplikacji, konieczne jest przeszkolenie personelu Zamawiającego. W związku z tym w ramach tego Zadania zostaną zrealizowane instruktaże stanowiskowe.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe w siedzibie Zamawiającego, z możliwością zdalnych połączeń do szkoleń. Zamawiający udostępni pomieszczenie oraz sprzęt celem przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

- Na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wykazu osób oraz przewidywanego terminu i czasu instruktażu stanowiskowego, Wykonawca zaproponuje harmonogram jak i podział na grupy.  Szczegółowy harmonogram realizacji instruktaży zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

- Harmonogramy instruktaży muszą umożliwiać informatykom Zamawiającego obecność na zajęciach z danego tematu przeznaczonych dla innych grup zawodowych, z zastrzeżeniem, że na jednych zajęciach z danego tematu powinien być obecny co najmniej 1 informatyk.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w instruktażach stanowiskowych.

- Instruktaże stanowiskowe użytkowników Systemu i administratora będą musiały spełniać minimum następujących wymagania:

- zajęcia powinny odbywać się w godzinach od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- zajęcia nie będą mogły trwać dłużej niż 6 godzin dziennie.

- Za skuteczne przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego uważa się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić instruktaż zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Wykonawca w ramach instruktażu stanowiskowego przekaże instrukcje do wdrożonego Systemu oraz materiały szkoleniowe. Instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w języku polskim W ramach przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych wymaga się:

- przekazania wiedzy niezbędnej do poprawnego użytkowania wdrożonego Systemu, jego zakresu funkcjonalnego,

- przekazania wiedza w zakresie tworzenia i gromadzenia informacji, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz, sprawozdań i raportów.

- Zakres instruktaży stanowiskowych musi objąć teorię i praktykę (musi być zapewniona odpowiednia liczba ćwiczeń – minimum w stosunku 50% / 50%) tak, aby personel Zamawiającego mógł podjąć samodzielnie działania użytkowania wdrożonego Systemu HIS.

- Instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w dwóch kategoriach:

- dla użytkowników Systemu HIS – minimum 100 godzin

- dla użytkowników Systemu EOD- minimum 40 godzin

- dla administratorów – minimum 20 godzin

- Szacowana liczba pracowników Zamawiającego planowanych do instruktaży stanowiskowych 653 osób personelu Zamawiającego i 4 administratorów, w tym:

- lekarze – 121

- pielęgniarki, położne – 300

- sekretarki medyczne i statystyka medyczna - 22

- pozostali pracownicy administracyjni – 26

- administrator systemu – 4

- Po ukończeniu instruktaży stanowiskowych uczestnicy mają w szczególności umieć posługiwać się w pełni samodzielnie wdrożonym Systemem i jego Modułami odpowiednio do swojej roli, a także znać i rozumieć ich funkcjonowanie w Systemie.

- Wymagania funkcjonalne Systemu :

- Pulpit Lekarski

| LP. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| --- | --- |
| 1. | Pulpit umożliwia lekarzom prosty i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów pobytu szpitalnego oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
| 2. | pobyty (wraz z szybką informacją w postaci liczby informującej o pacjentach czekających na przyjęcie), |
| 3. | lista konsultacji (wraz z szybką informacją w postaci liczby konsultacji czekających na obsłużenie), |
| 4. | lista dokumentów EDM (wraz z szybką informacją w postaci liczby dokumentów oczekających na podpisanie). |
|  | Pozycje w menu górnym reprezentują podstawowe konteksty pracy lekarza: |
| 5. | Pobyty - podczas pracy z pacjentami lekarz może oglądać i ewidencjonować dokumentację medyczną pacjenta, |
| 6. | Konsultacje - lekarz ma podgląd dokumentacji w celu wykonania konsultacji lekarskiej, |
| 7. | Dokumenty EDM - lekarz ma podgląd powstającej elektronicznej dokumentacji medycznej. |
| 8. | Raport - podsumowanie ostatnich 24 godzin dla wszystkich pacjentów oddziału w zakresie obserwacji lekarskich oraz wyników badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej. |
| 9. | Zadania - podgląd podstawowych zadań do wykonania przez lekarza wygenerowanych na podstawie konfiguracji systemu: Uzupełnienie obserwacji lekarskich w przypadku braku obserwacji w danym dniu, Uzupełnienie badania przedmiotowego w przypadku jego braku, Uzupełnienie rozpoznania w przypadku jego braku. |
| 10. | Po wyborze z menu górnego odpowiedniego kontekstu, aplikacja prezentuje listę danych w ramach kontekstu z możliwością przełączania między trybami: pełna lista (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista z obszarem roboczym (lista prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), tylko obszar roboczy. |
| 11. | Obszary robocze prezentują dane zorganizowane w dziedzinowe bloki danych. |
| 12. | Z obszarów roboczych możliwe jest przejście do ekranów szczegółowych umożliwiających podgląd i ewidencję danych dziedzinowych. |
| 13. | Pulpit wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do akcji w systemie. Razem z menu górnym umożliwia szybką i łatwą nawigację pomiędzy podstawowymi kontekstami pracy lekarza oraz ewidencją danych dziedzinowych w ekranach szczegółowych. |
| 14. | Ustawienia użytkownika obejmują personalizację aplikacji w zakresie obszaru roboczego (szczegóły w wymaganiach dotyczących obszaru roboczego) oraz możliwość importu certyfikatu ZUS służącego do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (certyfikat ZUS - podpisywanie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
| 15. | Możliwość przełączenia (przechwytywania) sesji na innym stanowisku roboczym - użytkownik systemu zmieniający miejsce pracy może na dowolnym komputerze kontynuować wcześniej utworzoną sesję na innym komputerze zachowując ciągłość pracy. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU POBYTÓW |
| 16. | Po wyborze z menu górnego pozycji pacjenci, aplikacja prezentuje wykaz pacjentów na oddziale z możliwością przełączania między trybami: pełna lista pacjentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista pacjentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), chowana lista pacjentów (prezentowana z lewej strony, chowająca się po wybraniu pacjenta). |
|  | Aplikacja zapewnia pełny widok listy pacjentów, prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
| 17. | nr księgi głównej, |
| 18. | nr księgi oddziałowej, |
| 19. | nazwisko, |
| 20. | imię, |
| 21. | PESEL, |
| 22. | data przyjęcia, |
| 23. | data wypisania, |
| 24. | lekarz prowadzący, |
| 25. | oddział, |
| 26. | specjalne statusy pacjenta, |
| 27. | łóżko, |
| 28. | sala. |
|  | Aplikacja prezentuje skrócony widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
| 29. | imię, |
| 30. | nazwisko, |
| 31. | PESEL, |
| 32. | specjalne statusy pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów: |
| 33. | imię, |
| 34. | nazwisko, |
| 35. | PESEL, |
| 36. | nr księgi głównej, |
| 37. | nr księgi oddziałowej, |
| 38. | lekarz prowadzący, |
| 39. | specjalne statusy pacjenta, |
| 40. | data przyjęcia na oddział (zakres od-do), |
| 41. | data urodzenia pacjenta (zakres od-do). |
|  | Moduł posiada możliwość sortowania pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
| 42. | nr księgi oddziałowej, |
| 43. | nr księgi głównej, |
| 44. | nazwisko i imię pacjenta, |
| 45. | lekarz prowadzący, |
| 46. | sala, |
| 47. | łóżko, |
| 48. | data wypisania, |
| 49. | data przyjęcia. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
| 50. | według sali, |
| 51. | według lekarza prowadzącego, |
| 52. | według daty przyjęcia, |
| 53. | według daty wypisania, |
| 54. | według rozpoznania zasadniczego, |
|  | Moduł podczas wszystkich operacji na pacjencie prezentuje tzw. belkę z elementarnymi danymi pacjenta obejmującymi co najmniej: |
| 55. | imię i nazwisko, |
| 56. | PESEL, |
| 57. | płeć, |
| 58. | wiek, |
| 59. | sala / łózko, |
| 60. | status weryfikacji eWUŚ, |
| 61. | grupa krwi, |
| 62. | rozpoznanie zasadnicze, |
| 63. | specjalny status pacjenta, |
| 64. | alergie pacjenta, |
| 65. | Chowana lista pacjentów może być ukrywana i ujawniana poprzez najechanie na lewą stronę ekranu. |
| 66. | Po wyborze pacjenta na liście pacjentów system prezentuje dane i dokumentację medyczną wytypowanego pacjenta w formie obszaru roboczego, tj. panelu prezentującego zbiorczo wiele zakładek i bloków zawierających dane i dokumentację pacjenta. |
| 67. | W przypadku zmiany pacjenta na skróconej liście pacjentów system automatycznie zaktualizuje dane prezentowane w obszarze roboczym i zaprezentuje je w kontekście wybranego pacjenta. |
| 68. | Pacjenci przyjęci w ciągu ostatnich 24h powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym. |
| 69. | Pacjenci przyjęciu w ciągu ostatnich 24h w trybie pilnym powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym. |
|  | Dane w obszarze roboczym prezentowane są w oparciu o dane źródłowe pochodzące z HIS, w zależności od wdrożonych zakresów funkcjonalnych HIS. Przy założeniu, że dany zakres funkcjonalny HIS stanowi przedmiot projektu system umożliwia odpowiednio: |
| 70. | podgląd zużytych leków i materiałów (Apteczka), |
| 71. | podgląd zleceń lekarskich w zakresie leków i procedur (Ordynacja Lekarska), |
| 72. | udostępnianie danych zleconych badań diagnostycznych i ich wyników (Pracownia Diagnostyczna), |
| 73. | udostępnianie danych zleconych badań laboratoryjnych i ich wyników (Laboratorium), |
| 74. | udostępnianie danych zleconych badań bakteriologicznych i danych o ich wykonaniu (Bakteriologia), |
| 75. | udostępnianie danych zleconych badań histopatologicznych i danych o ich wykonaniu (Histopatologia), |
| 76. | podgląd danych uzupełnianych przez pielęgniarki (Pulpit pielęgniarski), |
| 77. | dostęp do danych dotyczących zabiegów operacyjnych (Blok operacyjny). |
| 78. | Określenie Specjalnych Statusów Pacjenta (SSP) np. pacjent VIP, pacjent z zakażeniem szpitalnym. Statusy nadawane przez użytkownika systemu. |
| 79. | Możliwe specjalne statusy pacjenta nadawane przez użytkowników systemu konfigurowane przez administratora systemu. |
| 80. | Możliwość przypisania wielu SSP dla pacjenta. |
| 81. | Specjalne Statusy Pacjenta prezentowane są na karcie pacjenta oraz podczas zbiorczego widoku list pacjentów w Pulpicie Lekarskim. |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM PULPICIE LEKARSKIM: |
|  | Karta pacjenta i szczegóły pobytu: |
| 82. | Moduł umożliwia podgląd karty pacjenta. |
| 83. | Moduł umożliwia edycję karty pacjenta w zakresie danych adresowych pacjenta. |
| 84. | Moduł umożliwia podgląd danych dotyczących pobytu pacjenta na oddziale w zakresie podstawowych danych statystycznych tj. data przyjęcia na oddział, lekarz przyjmujący, typ świadczenia, kod świadczenia, świadczenie ratujące zdrowie lub życie, poziom referencyjności pobytu, świadczenie jednostkowe oraz informacje o cyklu leczenia/ sesji. |
|  | Obserwacje lekarskie: |
| 85. | Użytkownik posiada możliwość przeglądania obserwacji lekarskich wybranego pacjenta. |
| 86. | W ramach przeglądania obserwacji możliwe jest wykorzystanie z predefiniowanych filtrów: |
| 87. | pokaż wpisy z bieżącego pobytu oddziałowego, |
| 88. | pokaż wpisy z bieżącej hospitalizacji. |
| 89. | Wprowadzenie obserwacji lekarskich. |
| 90. | Możliwość wykorzystania szablonów dla obserwacji lekarskich. |
| 91. | Możliwość generowania obserwacji lekarskich na podstawie udzielonych konsultacji. |
| 92. | Możliwość pobierania wyników diagnostycznych oraz laboratoryjnych z danego dnia do obserwacji lekarskich. |
| 93. | Możliwość kopiowania poprzednich obserwacji lekarskich. |
|  | Konsultacje lekarskie: |
| 94. | Użytkownik posiada możliwość przeglądania konsultacji lekarskich wybranego pacjenta. |
| 95. | Na liście konsultacji system prezentuje dla każdej konsultacji jej status oraz pilność. |
| 96. | Moduł umożliwia wysłanie prośby o konsultację do danej jednostki z wskazaniem lekarza konsultującego lub bez wskazania lekarza. |
| 97. | Możliwość oznaczenia konsultacji jako pilnej. |
|  | Badania przedmiotowe: |
| 98. | Użytkownik posiada możliwość przeglądania badań przedmiotowych wybranego pacjenta w postaci listy. |
| 99. | Możliwość ewidencji danych dotyczących badań przedmiotowych. |
| 100. | Możliwość skopiowania poprzedniego wyniku badania do bieżącego z możliwością jego edycji po skopiowaniu. |
| 101. | Możliwość korzystania ze schematów badań przedmiotowych (domyślne wstawienie kompletu badań przedmiotowych z wartościami określonymi przez Zamawiającego na etapie wdrożenia wraz z możliwością edycji tych wpisów). |
|  | Rozpoznania: |
|  | Użytkownik systemu posiada możliwość przeglądania rozpoznań wybranego pacjenta w postaci listy: |
| 102. | z aktualnego pobytu, |
| 103. | z poprzednich pobytów. |
|  | Użytkownik ma możliwość dodawania informacji dotyczących: |
| 104. | rozpoznań pacjenta, |
| 105. | karty zgłoszenia choroby zakaźnej, |
| 106. | karty nowotworowej, |
| 107. | karty psychiatrycznej. |
| 108. | rozpoznań dodatkowych VY i . |
| 109. | Możliwość ewidencji rozpoznań pacjenta. |
| 110. | Możliwość oznaczenia rozpoznania jako kontynuacja leczenia. |
| 111. | Możliwość kopiowania rozpoznań z poprzednich świadczeń pacjenta (pobyty, wizyty). |
| 112. | Poza kodem i opisem wg ICD-10 użytkownik systemu może dodać własny opis rozpoznania jako uszczegółowienie rozpoznania. |
|  | Zrealizowane procedury medyczne |
| 113. | Użytkownik systemu ma możliwość przeglądania ewidencji zrealizowanych procedur ICD-9 PL. |
|  | Możliwość filtrowania listy procedur medycznych według minimum: |
| 114. | dat realizacji procedur, |
| 115. | pokaż wszystkie, |
| 116. | pokaż procedury ICD-9 PL. |
| 117. | Możliwość wyszukiwania na liście procedur według symbolu czy nazwy procedury. |
|  | Wywiad: |
| 118. | Moduł umożliwia prezentację danych dotyczących zebranego wywiadu pacjenta. |
| 119. | Prezentacja danych o stosowanych lekach i alergiach. |
| 120. | Prezentacja danych o przebytych chorobach pacjenta i chorobach w jego rodzinie. |
| 121. | Prezentacja danych ginekologicznych dla pacjentek. |
| 122. | Moduł umożliwia kopiowanie danych z poprzedniego wywiadu lub z innego dowolnego wcześniejszego wywiadu pacjenta. |
| 123. | Moduł umożliwia edycję danych wywiadu lekarskiego. |
| 124. | Możliwość ewidencji danych dotyczących grupy krwi pacjenta. |
|  | Zużyte środki: |
| 125. | Moduł umożliwia przeglądanie listy zużytych środków na pacjenta oraz podgląd danych szczegółowych. |
|  | Skierowania na badania: |
| 126. | Moduł prezentuje listę zleconych badań wraz z informacją o statusie skierowania w postaci osi statusów (materiał do pobrania, aktualne, zrealizowane) i jego pilności. |
| 127. | Dla każdego skierowania system prezentuje dane szczegółowe. |
| 128. | Użytkownik ma możliwość powtórzenia danego skierowania lub skopiowania badań z poprzedniego skierowania. |
| 129. | W ramach skierowania laboratoryjnego i diagnostycznego moduł umożliwia przetwarzanie danych dotyczących rozpoznań i informacji dodatkowych. |
| 130. | W ramach skierowania laboratoryjnego możliwość zlecenia cyklicznego (wystawienie jednego skierowania powoduje wystawienie N skierowań w określonym interwale czasu np. 5 skierowań z tymi samymi badanami co 24 godziny). |
|  | Wyniki zleconych badań: |
| 131. | Moduł prezentuje listę wyników do zleconych badań. Przegląd wyników jest możliwy w ramach następujących interwałów: na oddziale, w ramach całej hospitalizacji pacjenta, wszystkie wyniki pacjenta. |
| 132. | Dla każdego wyniku badań system prezentuje dane szczegółowe wyniku. |
| 133. | Możliwość wykonania analizy retrospektywnej dla konkretnych badań w ramach wyników laboratoryjnych. |
| 134. | Możliwość wykonywania analizy retrospektywnej z wyników laboratoryjnych w postaci wykresów w zadanych okresach czasu: aktualny pobyt, wszystkie pobyty, zakres dat. |
| 135. | Możliwość wyszukiwania wyników badań laboratoryjnych po nazwie badania lub grupy badań np. Morfologia. |
| 136. | Możliwość generacji obserwacji lekarskich na podstawie wyników badań laboratoryjnych lub diagnostycznych. |
|  | Zabiegi operacyjne: |
| 137. | Moduł prezentuje listę zleconych oraz wykonanych zabiegów chirurgicznych. |
| 138. | Moduł umożliwia zaplanowanie zabiegu dla pacjenta - do potwierdzenia po stronie bloku operacyjnego. |
| 139. | Możliwość zlecenia reoperacji w oparciu o poprzednio wykonany zabieg. |
| 140. | Możliwość podglądu wpisów dotyczących realizacji zabiegu oraz danych anestezjologicznych. |
|  | eRecepta: |
| 141. | Moduł prezentuje listę wystawionych recept zarówno elektronicznych jak i papierowych. |
| 142. | Moduł umożliwia dodanie nowej eRecepty a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej. |
| 143. | Możliwość wydruku informacji o wystawionej eRecepcie dla pacjenta. |
| 144. | Możliwość odczytania recept wystawionych na pacjenta w ramach platformy P1. |
|  | eSkierowania: |
| 145. | Moduł prezentuje listę wystawionych skierowań, zarówno elektronicznych jak i papierowych. |
| 146. | Moduł umożliwia dodanie nowego skierowania elektronicznego a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej. |
| 147. | Możliwość wydrukowania informacji o wystawionym eSkierowaniu dla pacjenta. |
| 148. | Możliwość podglądu aktualnego statusu eSkierowania po stronie platformy P1 - możliwość podglądu czy eSkierowanie zostało zrealizowane przez pacjenta. |
|  | Dokumenty EDM: |
| 149. | Moduł prezentuje listę dokumentów EDM wystawionych dla pacjenta. |
| 150. | Moduł pozwala na wydruk dokumentu EDM. |
| 151. | Moduł umożliwia podpisanie dokumentu EDM za pomocą certyfikatu ZUS (wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
|  | Wypis: |
| 152. | Moduł umożliwia prezentację danych dotyczących wypisu pacjenta. |
| 153. | Możliwość automatycznego pobierania danych do pozycji wypisu na karcie informacyjnej w oparciu o zgromadzone dane o leczeniu (np. wyniki laboratoryjne, diagnostyczne, rozpoznania, procedury). |
| 154. | Możliwość definiowania przez administratora szablonów dla poszczególnych pozycji zawartych w karcie informacyjnej. |
| 155. | Możliwość korzystania przez użytkownika z szablonów dla poszczególnych pozycji zawartych w karcie informacyjnej. |
| 156. | Możliwość pobrania do karty informacyjnej wpisów z wcześniejszych pobytów. |
| 157. | Możliwość wyświetlania informacji dodatkowych przy wypisie pacjenta o potencjalnych brakach w dokumentacji np. brak karty zgłoszenia choroby zakaźnej w przypadku zaewidencjonowania takiej funkcjonalności. Blokady ustawiane administracyjnie przez administratora systemu. |
| 158. | Możliwość określenia, które wyniki laboratoryjne oraz diagnostyki obrazowej mają znaleźć się na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. |
| 159. | Możliwość automatycznego generowania karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz dokumentu historii choroby po wypisaniu pacjenta. |
|  | Raporty: |
| 160. | Moduł prezentuje listę dostępnych raportów dla danego użytkownika. |
| 161. | Użytkownik ma możliwość przeszukiwania listy raportów według nazwy raportu. |
|  | Podgląd dokumentacji pielęgniarskiej: |
| 162. | Moduł prezentuje w formie osi czasu listę wykonanych czynności pielęgniarskich oraz innych wpisów dokumentacji pielęgniarskiej. |
| 163. | Moduł prezentuje listę dostępnych formularzy dot. dokumentacji pielęgniarskiej. |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość przeglądania dokumentacji pielęgniarskiej w minimum w poniższym zakresie, jeżeli dane występują w HIS: |
| 164. | karty parametrów życiowych, |
| 165. | realizacji opieki, |
| 166. | karty indywidualnej opieki, |
| 167. | karty gorączkowej, |
| 168. | profilaktyki odleżyn, |
| 169. | pielęgnacji odleżyn, |
| 170. | gospodarki wodnej, |
| 171. | ewidencji wkłuć, |
| 172. | kategorii pielęgniarskich. |
| 173. | Istnieje możliwość prezentacja na poziomie osi czasu. |
|  | System umożliwia wszczęcie ewidencji danych z wykorzystaniem w wybranych formularzy za pomocą komunikatów głosowych: |
| 174. | wywołanie formularza obserwacji lekarskiej, |
| 175. | wywołanie formularza skierowania diagnostyki obrazowej, |
| 176. | wywołanie formularza skierowania diagnostyki laboratoryjnej. |
| 177. | W polach opisowych (np. obserwacja lekarska) System udostępnia narzędzie umożliwiające transkrypcję mowy na tekst. |
|  | Elektroniczne zapotrzebowanie na wyroby medyczne (eZWM): |
| 178. | Możliwość wystawienia elektronicznego zapotrzebowania na wyroby medyczne, które wysyłane jest w ramach integracji z NFZ, |
| 179. | Możliwość podglądu kopiowania wcześniejszych zapotrzebowań, |
| 180. | Możliwość wydruku potwierdzenia wystawionego zapotrzebowania otrzymywanego z NFZ po wysłaniu zapotrzebowania, |
| 181. | Możliwość wyświetlenia kodu dostępu do zapotrzebowania otrzymywanego z NFZ, |
| 182. | Możliwość anulowania wystawionego zapotrzebowanie na wyroby medyczne, |
|  | Elektroniczne zwolnienie lekarskie (eZLA): |
| 183. | Możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego, |
| 184. | Możliwość anulowania elektronicznego zwolnienia lekarskiego, |
| 185. | Możliwość pobrania płatników z ZUS, |
| 186. | Możliwość pobrania danych pacjenta z ZUS, |
| 187. | Możliwość wystawienia zwolnienia do wielu płatników pacjenta z poziomu jednego formularza, |
|  | Zaświadczenia lekarskie: |
| 188. | Możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich, |
| 189. | Możliwość korzystania z szablonów zaświadczeń lekarskich. |

- Pulpit Pielęgniarski

| LP. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| --- | --- |
| 1. | Pulpit umożliwia personelowi pielęgniarskiemu szybki i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów pobytu szpitalnego oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
| 2. | harmonogram, |
| 3. | pobyty (wraz z szybką informacją w postaci liczby informującej o pacjentach czekających na przyjęcie), |
| 4. | raport, |
| 5. | zadania, |
|  | Pozycje w menu górnym reprezentują podstawowe konteksty pracy: |
| 6. | Harmonogram - wykaz materiałów do pobrania w ramach skierowań laboratoryjnych oraz mikrobiologicznych, informacja o zaplanowanym badaniu w ramach skierowania diagnostyki obrazowej, zlecone leki do podania pacjentom - wszystkie informacje w ramach danej zmiany pielęgniarskie. Ponadto informacja o zaplanowanym zabiegu chirurgicznym, informacja o zamówieniu na krew. |
| 7. | Pobyty - podczas pracy z pacjentami personel pielęgniarski może oglądać i ewidencjonować dokumentację medyczną pacjenta |
| 8. | Raport - podsumowanie ostatnich 24 godzin dla wszystkich pacjentów oddziału w zakresie obserwacji pielęgniarskich oraz wyników badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej. |
| 9. | Po wyborze z menu górnego odpowiedniego kontekstu, aplikacja prezentuje listę danych w ramach kontekstu z możliwością przełączania między trybami: pełna lista (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista z obszarem roboczym (lista prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), tylko obszar roboczy. |
| 10. | Obszary robocze prezentują dane zorganizowane w dziedzinowe bloki danych. |
| 11. | Z obszarów roboczych możliwe jest przejście do ekranów szczegółowych umożliwiających podgląd i ewidencję danych dziedzinowych. |
| 12. | Pulpit wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do akcji w systemie. Razem z menu górnym umożliwia szybką i łatwą nawigację pomiędzy podstawowymi kontekstami pracy personelu pielęgniarskiego oraz ewidencją danych dziedzinowych w ekranach szczegółowych. |
| 13. | Ustawienia użytkownika obejmują personalizację aplikacji w zakresie obszaru roboczego (szczegóły w wymaganiach dotyczących obszaru roboczego) oraz możliwość importu certyfikatu ZUS służącego do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (certyfikat ZUS - podpisywanie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
| 14. | Możliwość przełączenia (przechwytywania) sesji na innym stanowisku roboczym - użytkownik systemu zmieniający miejsce pracy może na dowolnym komputerze kontynuować wcześniej utworzoną sesję na innym komputerze zachowując ciągłość pracy. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU POBYTÓW |
| 15. | Po wyborze z menu górnego pozycji pobyty, aplikacja prezentuje wykaz pacjentów na oddziale z możliwością przełączania między trybami: pełna lista pacjentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista pacjentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), chowana lista pacjentów (prezentowana z lewej strony, chowająca się po wybraniu pacjenta). |
|  | Aplikacja zapewnia pełny widok listy pacjentów, prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
| 16. | nr księgi głównej, |
| 17. | nr księgi oddziałowej, |
| 18. | nazwisko, |
| 19. | imię, |
| 20. | PESEL, |
| 21. | data przyjęcia, |
| 22. | data wypisania, |
| 23. | lekarz prowadzący, |
| 24. | oddział, |
| 25. | specjalne statusy pacjenta, |
| 26. | łóżko, |
| 27. | sala. |
|  | Aplikacja prezentuje skrócony widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
| 28. | imię, |
| 29. | data przyjęcia, |
| 30. | nazwisko, |
| 31. | PESEL, |
| 32. | specjalne statusy pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów: |
| 33. | imię, |
| 34. | nazwisko, |
| 35. | PESEL, |
| 36. | nr księgi głównej, |
| 37. | nr księgi oddziałowej, |
| 38. | lekarz prowadzący, |
| 39. | specjalne statusy pacjenta, |
| 40. | data przyjęcia na oddział (zakres od-do), |
| 41. | data urodzenia pacjenta (zakres od-do). |
|  | Moduł posiada możliwość sortowania pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
| 42. | nr księgi oddziałowej, |
| 43. | nr księgi głównej, |
| 44. | nazwisko i imię pacjenta, |
| 45. | lekarz prowadzący, |
| 46. | sala, |
| 47. | łóżko, |
| 48. | data wypisania, |
| 49. | data przyjęcia. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
| 50. | według Sali, |
| 51. | według lekarza prowadzącego, |
| 52. | według daty przyjęcia, |
| 53. | według daty wypisania, |
| 54. | według rozpoznania zasadniczego. |
|  | Moduł podczas wszystkich operacji na pacjencie prezentuje tzw. belkę z elementarnymi danymi pacjenta obejmującymi co najmniej: |
| 55. | imię i nazwisko, |
| 56. | PESEL, |
| 57. | płeć, |
| 58. | wiek, |
| 59. | sala / łóżko, |
| 60. | status weryfikacji eWUŚ, |
| 61. | grupa krwi, |
| 62. | rozpoznanie zasadnicze, |
| 63. | specjalny status pacjenta, |
| 64. | alergie pacjenta, |
| 65. | szczepienie COVID. |
| 66. | Chowana lista pacjentów może być ukrywana i ujawniana poprzez najechanie na lewą stronę ekranu. |
| 67. | Po wyborze pacjenta na liście pacjentów system prezentuje dane i dokumentację medyczną wytypowanego pacjenta w formie obszaru roboczego, tj. panelu prezentującego zbiorczo wiele zakładek i bloków zawierających dane i dokumentację pacjenta. |
| 68. | W przypadku zmiany pacjenta na skróconej liście pacjentów system automatycznie zaktualizuje dane prezentowane w obszarze roboczym i zaprezentuje je w kontekście wybranego pacjenta. |
| 69. | Pacjenci przyjęci w ciągu ostatnich 24h powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym. |
| 70. | Pacjenci przyjęciu w ciągu ostatnich 24h w trybie pilnym powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym. |
|  | Dane w obszarze roboczym prezentowane są w oparciu o dane źródłowe pochodzące z HIS, w zależności od wdrożonych zakresów funkcjonalnych HIS. Przy założeniu, że dany zakres funkcjonalny HIS stanowi przedmiot projektu system umożliwia odpowiednio: |
| 71. | podgląd zużytych leków i materiałów (Apteczka), |
| 72. | podgląd zleceń lekarskich w zakresie leków i procedur (Ordynacja Lekarska), |
| 73. | udostępnianie danych zleconych badań diagnostycznych i ich wyników (Pracownia Diagnostyczna), |
| 74. | udostępnianie danych zleconych badań laboratoryjnych i ich wyników (Laboratorium), |
| 75. | udostępnianie danych zleconych badań bakteriologicznych i danych o ich wykonaniu (Bakteriologia), |
| 76. | udostępnianie danych zleconych badań histopatologicznych i danych o ich wykonaniu (Histopatologia), |
| 77. | podgląd danych uzupełnianych przez pielęgniarki (Dokumentacja medyczna pielęgniarska), |
| 78. | dostęp do danych dotyczących zabiegów operacyjnych (Blok operacyjny). |
| 79. | Określenie Specjalnych Statusów Pacjenta (SSP) np. pacjent COVID, pacjent z zakażeniem szpitalnym. Statusy nadawane przez użytkownika systemu. |
| 80. | Możliwe specjalne statusy pacjenta nadawane przez użytkowników systemu konfigurowane przez administratora systemu. |
| 81. | Możliwość przypisania wielu SSP dla pacjenta. |
| 82. | SSP prezentowane są na karcie pacjenta oraz podczas zbiorczego widoku list pacjentów w pulpicie lekarskim. |
|  | WYMAGAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU HARMONOGRAMU |
|  | Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zleceń na określone godziny z podziałem na: |
| 83. | leki, |
| 84. | wlewy, |
| 85. | leczenie żywieniowe, |
| 86. | procedury, |
| 87. | diagnostyka obrazowa, |
| 88. | pobranie materiału, |
| 89. | zabiegi, |
| 90. | wszystkie zlecenia powyższe na jednym ekranie. |
| 91. | Możliwość wyświetlenia zleceń już zrealizowanych |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji dodatkowych uwzględniających: |
| 92. | specjalny status pacjenta, |
| 93. | zamówienia na krew. |
| 94. | Poszczególne zlecenia przedstawione są za pomocą ikonek na osi czasu danej zmiany pielęgniarskiej. |
| 95. | Zlecenia zlecone w przeciągu ostatniej godziny są wyróżnione graficznie na harmonogramie |
| 96. | Możliwość podglądu poprzednich i kolejnych zmian pielęgniarskich |
| 97. | Możliwość filtrowania zleceń po salach |
| 98. | Możliwość grupowania zleceń po salach |
| 99. | Możliwość podglądu szczegółów zlecenia leku, przyjęcia zlecenia oraz jego realizacji. |
| 100. | Możliwość grupowego przyjęcia zlecenia oraz realizacji zlecenia podania leku |
| 101. | Możliwość podglądu szczegółów zlecenia wlewu, przyjęcia zlecenia oraz jego realizacji. |
| 102. | Możliwość grupowego przyjęcia zlecenia wlewów oraz jego realizacji |
| 103. | Możliwość wyświetlenia szczegółów skierowania diagnostycznego w zakresie nazwy badania |
| 104. | Możliwość wysyłania wszystkich materiałów wchodzących w skład skierowania do laboratorium po pobraniu materiału. |
| 105. | Możliwość wysłania wybranych materiałów wchodzących w skład skierowania do laboratorium po pobraniu materiału. |
| 106. | Możliwość wydrukowania kodu kreskowego na probówkę z materiałem |
| 107. | Możliwość dopisania uwag do poszczególnych materiałów w ramach skierowania |
| 108. | Możliwość zbiorczego zaznaczenia materiałów do wysłania do laboratorium |
| 109. | Możliwość zbiorczego wydruku kodów kreskowych do probówek bez wysyłania materiału. |
| 110. | Możliwość zbiorczego wysłania materiałów wraz z wydrukiem kodów kreskowych. |
| 111. | Możliwość uzupełnienia karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej dla danego pacjenta. |
| 112. | Możliwość uzupełnienia karty gorączkowej. |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM PULPICIE PIELĘGNIARSKIM: |
|  | Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej: |
| 113. | Możliwość ewidencji obserwacji pielęgniarskich, |
| 114. | Możliwość ewidencji czynności pielęgniarskich. |
| 115. | Możliwość ewidencji procesu pielęgnowania z podziałem na problem jaki wystąpił u pacjenta, plan rozwiązania problemu oraz oceny realizacji planu. |
| 116. | Możliwość podglądu wpisów na osi czasu. |
| 117. | Możliwość ewidencji kategorii pielęgnacyjnej. |
| 118. | Możliwość automatycznego kopiowania kategorii po wejściu do ewidencji karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej w przypadku gdy pacjent miał wcześniej przypisaną kategorię. |
| 119. | Możliwość kopiowania wpisów z poprzednich zmian pielęgniarskich. |
| 120. | Możliwość dodawania podpowiedzi dla obserwacji pielęgniarskich. |
| 121. | Możliwość korzystania z rozszerzonego słownika podpowiedzi dla procesu pielęgnowania tzn. dla poszczególnych problemów pielęgniarskich dedykowane podpowiedzi związane z planem opieki. |
|  | Karta gorączkowa (karta pomiarowa): |
| 122. | Możliwość ewidencji pomiarów temperatury |
| 123. | Możliwość ewidencji masy, wzrostu, ciśnienia, tętna, saturacji, skali bólu |
| 124. | Możliwość wyświetlania informacji czy dana wartość pomiaru jest większa/mniejsza względem poprzedniej ewidencji pomiaru |
| 125. | Możliwość graficznej reprezentacji przekroczenia normy dla danego pomiaru |
| 126. | Możliwość kopiowania poprzednich pomiarów. |
| 127. | Możliwość generacji wykresu za zadany okres czasu. |
| 128. | Możliwość filtrowania pomiarów po typie pomiaru np. temperatura, ciśnienie. |
|  | Karta gospodarki wodnej (bilans wodny): |
| 129. | Możliwość ewidencji ilości płynów podanych i wydalonych w ramach pełnych godzin. |
| 130. | Możliwość ewidencji ilości płynów podanych i wydalonych z podziałem na typ/sposób podania/wydalenia płynu. |
| 131. | Możliwość ewidencji uwag w ramach płynów podanych i wydalonych. |
| 132. | Możliwość automatycznego wyliczenia bilansu zmianowego. |
| 133. | Możliwość automatycznego wyliczenia bilansu dobowego. |
| 134. | Możliwość generacji wykresu z zadanego okresu czasu. |
|  | Raport pielęgniarski: |
|  | Możliwość wyświetlenia statystyki ruchu chorych w ramach danej zmiany pielęgniarskiej w zakresie ilości pacjentów: |
| 135. | na oddziale, |
| 136. | przyjęci do szpitala, |
| 137. | przyjęci z innego oddziału, |
| 138. | wypisani, |
| 139. | zmarli. |
| 140. | Możliwość ewidencji wpisów dotyczących pacjentów w ramach danej zmiany pielęgniarskiej. |
| 141. | Możliwość ewidencji uwag ogólnych niezwiązanych z pacjentami. |
| 142. | Możliwość podglądu raportów pielęgniarskich z poszczególnych zmian pielęgniarskich. |
| 143. | Możliwość wydrukowania raportu pielęgniarskiego. |
|  | Zalecenia pielęgniarskie: |
| 144. | Możliwość ewidencji zaleceń pielęgniarskich z podziałem na zalecenia pielęgnacyjne, dietetyczne oraz inne wskazania. |
| 145. | Możliwość dodawania podpowiedzi dla poszczególnych zaleceń. |
| 146. | Możliwość korzystania z zestawów zaleceń - gotowych szablonów podpowiedzi w zakresie zaleceń pielęgnacyjnych, dietetycznych oraz innych wskazań. |
| 147. | Możliwość wydrukowania zaleceń pielęgniarskich dla pacjenta. |
|  | Podgląd dokumentacji pielęgniarskiej: |
| 148. | Moduł prezentuje w formie osi czasu listę wykonanych czynności pielęgniarskich oraz innych wpisów dokumentacji pielęgniarskiej. |
| 149. | Moduł prezentuje listę dostępnych formularzy dot. dokumentacji pielęgniarskiej. |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość przeglądania dokumentacji pielęgniarskiej w minimum w poniższym zakresie, jeżeli dane występują w HIS: |
| 150. | karty parametrów życiowych, |
| 151. | realizacji opieki, |
| 152. | karty indywidualnej opieki, |
| 153. | karty gorączkowej, |
| 154. | profilaktyki odleżyn, |
| 155. | pielęgnacji odleżyn, |
| 156. | gospodarki wodnej, |
| 157. | ewidencji wkłuć. |
| 158. | Istnieje możliwość prezentacja na poziomie osi czasu. |

- Pulpit Ambulatoryjny

| Lp. | WYMAGANIA PODSTAWOWE: |
| --- | --- |
|  | Pulpit umożliwia lekarzom prosty i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów wizyty oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. |
|  | OBSŁUGA PORADNI |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
|  | wizyty (wraz z szybką informacją w postaci liczby informującej o pacjentach czekających na wizytę do realizacji), |
|  | lista konsultacji (wraz z szybką informacją w postaci liczby konsultacji czekających na obsłużenie), |
|  | lista zadań (lista wizyt posiadających braki w ewidencji danych tj. rozpoznanie, procedura medyczna, opis wizyty, procedura rozliczeniowa wraz z szybką informację w postaci liczby takich wizyt), |
|  | lista dokumentów EDM (wraz z szybką informacją w postaci liczby dokumentów oczekających na podpisanie). |
|  | Pozycje w menu górnym reprezentują podstawowe konteksty pracy lekarza: |
|  | Wizyty - podczas pracy z pacjentami lekarz może oglądać i ewidencjonować dokumentację medyczną pacjenta, |
|  | Konsultacje - lekarz ma podgląd dokumentacji w celu wykonania konsultacji lekarskiej, |
|  | Dokumenty EDM - lekarz ma podgląd powstającej elektronicznej dokumentacji medycznej. |
|  | Zadania - podgląd podstawowych zadań do wykonania przez lekarza wygenerowanych na podstawie konfiguracji systemu: |
|  | * Uzupełnienie braków w ewidencji - brak opisu wizyty, rozpoznania, procedury medycznej lub procedury rozliczeniowej. |
|  | Po wyborze z menu górnego odpowiedniego kontekstu, aplikacja prezentuje listę danych w ramach kontekstu z możliwością przełączania między trybami: pełna lista (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista z obszarem roboczym (lista prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), tylko obszar roboczy. |
|  | Z obszarów roboczych możliwe jest przejście do ekranów szczegółowych umożliwiających podgląd i ewidencję danych dziedzinowych. |
|  | Pulpit wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do akcji w systemie. Razem z menu górnym umożliwia szybką i łatwą nawigację pomiędzy podstawowymi kontekstami pracy lekarza oraz ewidencją danych dziedzinowych w ekranach szczegółowych. |
|  | Ustawienia użytkownika obejmują personalizację aplikacji w zakresie obszaru roboczego (szczegóły w wymaganiach dotyczących obszaru roboczego) oraz możliwość importu certyfikatu ZUS służącego do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (certyfikat ZUS - podpisywanie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
|  | Możliwość przełączenia (przechwytywania) sesji na innym stanowisku roboczym - użytkownik systemu zmieniający miejsce pracy może na dowolnym komputerze kontynuować wcześniej utworzoną sesję na innym komputerze zachowując ciągłość pracy. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU WIZYTY |
|  | Po wyborze z menu górnego pozycji wizyty, aplikacja prezentuje wykaz pacjentów w poradni z możliwością przełączania między trybami: pełna lista pacjentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista pacjentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), chowana lista pacjentów (prezentowana z lewej strony, chowająca się po wybraniu pacjenta). |
|  | Aplikacja zapewnia pełny widok listy pacjentów, prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
|  | nr wizyty, |
|  | nr kartoteki, |
|  | nazwisko, |
|  | imię, |
|  | PESEL, |
|  | data wizyty, |
|  | data wizyty do, |
|  | lekarz przyjmujący, |
|  | poradnia |
|  | specjalne statusy pacjenta, |
|  | decyzja. |
|  | Lista pacjentów podzielona jest na pacjentów do obsłużenia, w trakcie realizacji oraz obsłużonych w danym dniu. |
|  | Aplikacja prezentuje skrócony widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
|  | imię, |
|  | nazwisko, |
|  | PESEL, |
|  | specjalne statusy pacjenta. |
|  | Lista pacjentów podzielona jest na pacjentów do obsłużenia, w trakcie realizacji oraz obsłużonych w danym dniu. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów: |
|  | imię, |
|  | nazwisko, |
|  | PESEL, |
|  | nr wizyty, |
|  | nr kartoteki, |
|  | lekarz przyjmujący, |
|  | data wizyty (zakres od-do), |
|  | data urodzenia pacjenta (zakres od-do), |
|  | decyzja. |
|  | Moduł posiada możliwość sortowania pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | nr wizyty, |
|  | nr kartoteki, |
|  | nazwisko i imię pacjenta, |
|  | lekarz przyjmujący, |
|  | data wizyty, |
|  | data urodzenia. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | według data wizyty, |
|  | według lekarza przyjmującego, |
|  | według decyzji. |
|  | Moduł podczas wszystkich operacji na pacjencie prezentuje tzw. belkę z elementarnymi danymi pacjenta obejmującymi co najmniej: |
|  | imię i nazwisko, |
|  | PESEL, |
|  | płeć, |
|  | wiek, |
|  | status weryfikacji eWUŚ, |
|  | grupa krwi, |
|  | rozpoznanie zasadnicze, |
|  | specjalny status pacjenta, |
|  | alergie pacjenta, |
|  | Chowana lista pacjentów może być ukrywana i ujawniana poprzez najechanie na lewą stronę ekranu. |
|  | Dane w obszarze roboczym prezentowane są w oparciu o dane źródłowe pochodzące z HIS, w zależności od wdrożonych zakresów funkcjonalnych HIS. Przy założeniu, że dany zakres funkcjonalny HIS stanowi przedmiot projektu system umożliwia odpowiednio: |
|  | udostępnianie danych zleconych badań diagnostycznych i ich wyników (Pracownia Diagnostyczna), |
|  | udostępnianie danych zleconych badań laboratoryjnych i ich wyników (Laboratorium), |
|  | udostępnianie danych zleconych badań bakteriologicznych i danych o ich wykonaniu (Bakteriologia), |
|  | udostępnianie danych zleconych badań histopatologicznych i danych o ich wykonaniu (Histopatologia). |
|  | Określenie Specjalnych Statusów Pacjenta (SSP) np. pacjent COVID, pacjent z zakażeniem szpitalnym. Statusy nadawane przez użytkownika systemu. |
|  | Możliwe specjalne statusy pacjenta nadawane przez użytkowników systemu konfigurowane przez administratora systemu. |
|  | Możliwość przypisania wielu SSP dla pacjenta. |
|  | Nadanie statusu SSP może powodować przesłanie poprzez wewnętrzny system komunikacyjny zdefiniowanej wiadomości do określonego użytkownika ZSI. |
|  | SSP prezentowane są na karcie pacjenta oraz podczas zbiorczego widoku list pacjentów w pulpicie ambulatoryjnym. |
|  | System umożliwia filtrowanie danych wyświetlanych w dziedzinowych blokach danych na podstawie zakresów: |
|  | tylko bieżąca wizyta, |
|  | wszystkie świadczenia, |
|  | System umożliwia filtrowania danych na podstawie zakresów w co najmniej poniższych dziedzinowych blokach danych: |
|  | skierowania na badania diagnostyczne, |
|  | wyniki badań diagnostycznych, |
|  | skierowania na badania laboratoryjne, |
|  | wyniki badań laboratoryjnych, |
|  | skierowania na badania histopatologiczne, |
|  | wyniki badań histopatologicznych, |
|  | skierowania na badania bakteriologiczne, |
|  | wyniki badań bakteriologicznych, |
|  | konsultacje lekarskie, |
|  | rozpoznania, |
|  | dokumenty EDM, |
|  | zrealizowane procedury medyczne, |
|  | eRecepta, |
|  | eSkierowania, |
|  | zaświadczenia. |
|  | Szczególnym rodzajem bloku danych jest widok, który prezentuje historię leczenia danego pacjenta w pojedynczym oknie na osi czasu w układzie chronologicznym, w postaci rozwijanego drzewa wszystkich zdarzeń medycznych. |
|  | Widok historii leczenia umożliwia filtrowanie według wybranego przez użytkownika: |
|  | rodzaju zdarzeń medycznych (np. skierowania, wyniki, obserwacje), |
|  | czasu wystąpienia zdarzenia. |
|  | Wybór bloku dziedzinowego (lub zdarzenia medycznego z osi czasu) powoduje wywołanie odpowiedniego widoku prezentującego dane szczegółowe poszczególnych obszarów merytorycznych. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH |
|  | Ekrany szczegółowe są uruchamiane poziomu obszaru roboczego lub poprzez tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Poza prezentacją danych szczegółowych dotyczących wybranego dziedzinowego bloku danych, ekrany szczegółowe umożliwiają także ewidencję danych (funkcja ta zależna jest od uprawnień użytkownika i dziedzinowego bloku danych). |
|  | System umożliwia ewidencję danych co najmniej w ekranach szczegółowych: |
|  | szczegóły wizyty, |
|  | karta pacjenta (minimum w zakresie adresu oraz danych o zawodzie i zatrudnieniu), |
|  | skierowania na badania diagnostyczne, |
|  | skierowania na badania laboratoryjne, |
|  | skierowania na badania histopatologiczne, |
|  | skierowania na badania bakteriologiczne, |
|  | konsultacje lekarskie, |
|  | rozpoznania, |
|  | eRecepta, |
|  | eSkierowania, |
|  | zaświadczenia. |
|  | W ekranach szczegółowych aplikacja umożliwia podzielenie ekranu w celu jednoczesnego wprowadzania danych i wyświetlaniem danych z innej dziedziny (w zakresach dostępnych ekranów szczegółowych). Przykładowym oczekiwanym efektem są np.: |
|  | system umożliwia jednoczesne wprowadzanie danych dotyczących wizyty oraz wystawiania skierowania laboratoryjnego, |
|  | system umożliwia jednoczesne wprowadzenie danych dotyczących wizyty i wystawiania eRecepty. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁYWAJĄCEGO PRZYCISKU |
|  | Użytkownik ma możliwość z każdego miejsca pracy w systemie łatwego przejścia do akcji dostępnych w systemie poprzez kliknięcie pływającego przycisku (ang. floating button). |
|  | Na dostępne akcje składają się: |
|  | przejścia do ekranów szczegółowych (co najmniej do eRecepty, eSkierowania). |
|  | Dostępne akcje wyświetlane po kliknięciu pływającego przycisku są podzielone na trzy zbiory: |
|  | wszystkie dostępne akcje, |
|  | najczęściej wykorzystywane przez użytkownika akcje, |
|  | akcje powiązane z bieżącym ekranem. |
|  | W ramach listy najczęściej używanych akcji, wyświetlanej poprzez kliknięcie na pływający przycisk, użytkownik ma możliwość wyszukania interesującej go akcji po jej nazwie. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMUNIKATORA |
|  | Użytkownik ma dostęp do powiadomień generowanych przez wewnętrzny system komunikacji. |
|  | Obsługa powiadomień nie blokuje bieżącej pracy użytkownika za wyjątkiem powiadomień wymuszających taką blokadę. |
|  | System informuje użytkownika o liczbie nieprzeczytanych powiadomień. |
|  | Z poziomu pulpitu ambulatoryjnego system umożliwia obsługę powiadomień: |
|  | systemowych (np. informacja o pojawieniu się wyniku do zleconego badania, informacja o konieczności udzielenia konsultacji), |
|  | przysłanych przez administratora (np. informacja o aktualizacji sytemu HIS), |
|  | przysłanych przez innych użytkowników (np. w postaci wewnętrznego komunikatora). |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU DOKUMENTÓW |
|  | Po wyborze z menu górnego pozycji Dokumenty EDM, aplikacja prezentuje wykaz dokumentów EDM z możliwością przełączania między trybami: pełna lista dokumentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista dokumentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu). |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie dokumentów EDM po nazwie. |
|  | Możliwość ograniczania listy dokumentów według zakresów. |
|  | Moduł umożliwia filtrowanie dokumentów. Dostępne filtry: |
|  | podpisany, |
|  | do podpisu, |
|  | aktualne. |
|  | Dla każdego dokumentu EDM moduł prezentuje: |
|  | dane o autorze dokumentu, |
|  | czy dokument jest podpisany, |
|  | dane pracownika, który podpisał dokument, |
|  | cel podpisu, |
|  | datę podpisu, |
|  | podgląd dokumentu. |
|  | Aplikacja umożliwia wydruk dokumentu EDM. |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM PULPICIE LEKARSKIM: |
|  | Szczegóły wizyty |
|  | Moduł umożliwia ewidencje danych dotyczących wizyty w zakresie opisu wizyty, rozpoznań, procedur medycznych oraz procedur rozliczeniowych. |
|  | Moduł umożliwia wydanie decyzji dla wizyty w poradni. |
|  | Moduł umożliwia przypisanie grupy JGP dla wizyty podczas zamykania wizyty w sposób automatyczny. |
|  | Moduł umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu Karty ambulatoryjnej podczas kończenia wizyty w poradni. |
|  | Moduł umożliwia podgląd zaplanowanych wizyt pacjenta w poradni. |
|  | Moduł umożliwia podgląd eSkierowania na podstawie którego przyjmowany jest pacjent. |
|  | Moduł umożliwia kopiowanie rozpoznań z dowolnej wizyty w poradni. |
|  | Moduł umożliwia kopiowanie procedur z dowolnej wizyty w poradni. |
|  | Moduł umożliwia przypisania zaległej procedury medycznej z wykonania badań diagnostycznych dla aktualnej wizyty. |
|  | Moduł umożliwia wykorzystywanie szablonów podpowiedzi dla opisów wizyt. |
|  | Moduł umożliwia wykorzystywanie szablonów wizyty, które pozwalają po wyborze szablonu wstawienie rozpoznania, procedur medycznych, opisu wizyty. |
|  | Moduł umożliwia ewidencjonowanie leków i alergii pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia dodawanie zestawów procedur medycznych np. procedura porada, w której skład wchodzi kilka procedur ICD-9. |
|  | Moduł umożliwia ewidencje danych na szczegółach wizyty oraz podgląd historii choroby pacjenta na jednym ekranie. |
|  | Moduł umożliwia podgląd karty pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia edycję karty pacjenta w zakresie danych adresowych pacjenta. |
|  | Konsultacje lekarskie |
|  | Użytkownik posiada możliwość przeglądania konsultacji lekarskich wybranego pacjenta. |
|  | Na liście konsultacji system prezentuje dla każdej konsultacji jej status oraz pilność. |
|  | Moduł umożliwia wysłanie prośby o konsultację do danej jednostki z wskazaniem lekarza konsultującego lub bez wskazania lekarza. |
|  | Możliwość oznaczenia konsultacji jako pilnej. |
|  | Moduł umożliwia przyjęcie konsultacji do opisu. |
|  | Rozpoznania |
|  | Użytkownik systemu posiada możliwość przeglądania rozpoznań wybranego pacjenta w postaci listy: |
|  | z aktualnej wizyty, |
|  | z poprzednich wizyt. |
|  | Użytkownik ma możliwość dodawania informacji dotyczących: |
|  | rozpoznań pacjenta, |
|  | karty zgłoszenia choroby zakaźnej, |
|  | karty psychiatrycznej. |
|  | rozpoznań dodatkowych VY i **. |
|  | Możliwość ewidencji rozpoznań pacjenta. |
|  | Możliwość kopiowania rozpoznań z poprzednich świadczeń pacjenta (pobyty, wizyty). |
|  | Poza kodem i opisem wg ICD-10 użytkownik systemu może dodać własny opis rozpoznania jako uszczegółowienie rozpoznania. |
|  | Zrealizowane procedury medyczne |
|  | Możliwość filtrowania listy procedur medycznych według minimum: |
|  | dat realizacji procedur, |
|  | pokaż wszystkie, |
|  | pokaż procedury ICD-9 PL. |
|  | Możliwość wyszukiwania na liście procedur według symbolu czy nazwy procedury. |
|  | Skierowania na badania |
|  | Moduł prezentuje listę zleconych badań wraz z informacją o statusie skierowania w postaci osi statusów (materiał do pobrania, aktualne, zrealizowane) i jego pilności. |
|  | Dla każdego skierowania system prezentuje dane szczegółowe. |
|  | Użytkownik ma możliwość powtórzenia danego skierowania lub skopiowania badań z poprzedniego skierowania. |
|  | W ramach skierowania laboratoryjnego i diagnostycznego moduł umożliwia przetwarzanie danych dotyczących rozpoznań i informacji dodatkowych. |
|  | W ramach skierowania laboratoryjnego możliwość zlecenia cyklicznego (wystawienie jednego skierowania powoduje wystawienie N skierowań w określonym interwale czasu np. 5 skierowań z tymi samymi badanami co 24 godziny). |
|  | Wyniki zleconych badań |
|  | Moduł prezentuje listę wyników do zleconych badań. |
|  | Dla każdego wyniku badań system prezentuje dane szczegółowe wyniku. |
|  | Możliwość wykonania analizy retrospektywnej dla konkretnych badań w ramach wyników laboratoryjnych. |
|  | Możliwość generacji wykresu w ramach analizy retrospektywnej w ramach wyników laboratoryjnych. |
|  | Możliwość wyszukiwania wyników badań laboratoryjnych po nazwie badania lub grupy badań np. Morfologia. |
|  | eRecepta |
|  | Moduł prezentuje listę wystawionych recept zarówno elektronicznych jak i papierowych. |
|  | Moduł umożliwia dodanie nowej eRecepty a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej. |
|  | Możliwość wydruku informacji o wystawionej eRecepcie dla pacjenta. |
|  | eSkierowania |
|  | Moduł prezentuje listę wystawionych skierowań, zarówno elektronicznych jak i papierowych. |
|  | Moduł umożliwia dodanie nowego skierowania elektronicznego a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej. |
|  | Możliwość wydrukowania informacji o wystawionym eSkierowaniu dla pacjenta. |
|  | Możliwość podglądu aktualnego statusu eSkierowania po stronie platformy P1 - możliwość podglądu czy eSkierowanie zostało zrealizowane przez pacjenta. |
|  | Dokumenty EDM |
|  | Moduł prezentuje listę dokumentów EDM wystawionych dla pacjenta. |
|  | Moduł pozwala na wydruk dokumentu EDM. |
|  | Moduł umożliwia podpisanie dokumentu EDM za pomocą certyfikatu ZUS (wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
|  | OBSŁUGA IZBY PRZYJĘĆ |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
|  | wizyty (wraz z szybką informacją w postaci liczby informującej o pacjentach czekających na wizytę do realizacji), |
|  | lista konsultacji (wraz z szybką informacją w postaci liczby konsultacji czekających na obsłużenie), |
|  | lista zadań (lista wizyt posiadających braki w ewidencji danych tj. rozpoznanie, procedura medyczna, opis wizyty, procedura rozliczeniowa wraz z szybką informację w postaci liczby takich wizyt), |
|  | lista dokumentów EDM (wraz z szybką informacją w postaci liczby dokumentów oczekających na podpisanie). |
|  | Pozycje w menu górnym reprezentują podstawowe konteksty pracy lekarza: |
|  | Wizyty - podczas pracy z pacjentami lekarz może oglądać i ewidencjonować dokumentację medyczną pacjenta, |
|  | Konsultacje - lekarz ma podgląd dokumentacji w celu wykonania konsultacji lekarskiej, |
|  | Dokumenty EDM - lekarz ma podgląd powstającej elektronicznej dokumentacji medycznej. |
|  | Zadania - podgląd podstawowych zadań do wykonania przez lekarza wygenerowanych na podstawie konfiguracji systemu: |
|  | * Uzupełnienie braków w ewidencji - brak opisu wizyty, rozpoznania, procedury medycznej lub procedury rozliczeniowej. |
|  | Po wyborze z menu górnego odpowiedniego kontekstu, aplikacja prezentuje listę danych w ramach kontekstu z możliwością przełączania między trybami: pełna lista (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista z obszarem roboczym (lista prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), tylko obszar roboczy. |
|  | Z obszarów roboczych możliwe jest przejście do ekranów szczegółowych umożliwiających podgląd i ewidencję danych dziedzinowych. |
|  | Pulpit wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do akcji w systemie. Razem z menu górnym umożliwia szybką i łatwą nawigację pomiędzy podstawowymi kontekstami pracy lekarza oraz ewidencją danych dziedzinowych w ekranach szczegółowych. |
|  | Ustawienia użytkownika obejmują personalizację aplikacji w zakresie obszaru roboczego (szczegóły w wymaganiach dotyczących obszaru roboczego) oraz możliwość importu certyfikatu ZUS służącego do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (certyfikat ZUS - podpisywanie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
|  | Możliwość przełączenia (przechwytywania) sesji na innym stanowisku roboczym - użytkownik systemu zmieniający miejsce pracy może na dowolnym komputerze kontynuować wcześniej utworzoną sesję na innym komputerze zachowując ciągłość pracy. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU WIZYTY |
|  | Aplikacja zapewnia pełny widok listy pacjentów, prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
|  | nazwisko, |
|  | imię, |
|  | PESEL, |
|  | data wizyty, |
|  | data wizyty do, |
|  | lekarz przyjmujący, |
|  | poradnia, |
|  | specjalne statusy pacjenta, |
|  | decyzja. |
|  | Aplikacja prezentuje skrócony widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
|  | imię, |
|  | nazwisko, |
|  | PESEL, |
|  | specjalne statusy pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów: |
|  | imię, |
|  | nazwisko, |
|  | PESEL, |
|  | nr wizyty, |
|  | nr kartoteki, |
|  | lekarz przyjmujący, |
|  | data wizyty (zakres od-do), |
|  | data urodzenia pacjenta (zakres od-do), |
|  | decyzja. |
|  | Moduł posiada możliwość sortowania pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | nr wizyty, |
|  | nr kartoteki, |
|  | nazwisko i imię pacjenta, |
|  | lekarz przyjmujący, |
|  | data wizyty, |
|  | data urodzenia. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | według data wizyty, |
|  | według lekarza przyjmującego, |
|  | według decyzji, |
|  | Moduł podczas wszystkich operacji na pacjencie prezentuje tzw. belkę z elementarnymi danymi pacjenta obejmującymi co najmniej: |
|  | imię i nazwisko, |
|  | PESEL, |
|  | płeć, |
|  | wiek, |
|  | status weryfikacji eWUŚ, |
|  | grupa krwi, |
|  | rozpoznanie zasadnicze, |
|  | specjalny status pacjenta, |
|  | alergie pacjenta, |
|  | Chowana lista pacjentów może być ukrywana i ujawniana poprzez najechanie na lewą stronę ekranu. |
|  | Dane w obszarze roboczym prezentowane są w oparciu o dane źródłowe pochodzące z HIS, w zależności od wdrożonych zakresów funkcjonalnych HIS. Przy założeniu, że dany zakres funkcjonalny HIS stanowi przedmiot projektu system umożliwia odpowiednio: |
|  | udostępnianie danych zleconych badań diagnostycznych i ich wyników (Pracownia Diagnostyczna), |
|  | udostępnianie danych zleconych badań laboratoryjnych i ich wyników (Laboratorium), |
|  | udostępnianie danych zleconych badań bakteriologicznych i danych o ich wykonaniu (Bakteriologia), |
|  | udostępnianie danych zleconych badań histopatologicznych i danych o ich wykonaniu (Histopatologia), |
|  | Określenie Specjalnych Statusów Pacjenta (SSP) np. pacjent VIP, pacjent z zakażeniem szpitalnym. Statusy nadawane przez użytkownika systemu. |
|  | Możliwe specjalne statusy pacjenta nadawane przez użytkowników systemu konfigurowane przez administratora systemu. |
|  | Możliwość przypisania wielu SSP dla pacjenta. |
|  | Nadanie statusu SSP może powodować przesłanie poprzez wewnętrzny system komunikacyjny zdefiniowanej wiadomości do określonego użytkownika ZSI. |
|  | SSP prezentowane są na karcie pacjenta oraz podczas zbiorczego widoku list pacjentów w pulpicie ambulatoryjnym. |
|  | System umożliwia filtrowanie danych wyświetlanych w dziedzinowych blokach danych na podstawie zakresów: |
|  | tylko bieżąca wizyta |
|  | wszystkie świadczenia |
|  | System umożliwia filtrowania danych na podstawie zakresów w co najmniej poniższych dziedzinowych blokach danych: |
|  | skierowania na badania diagnostyczne, |
|  | wyniki badań diagnostycznych, |
|  | skierowania na badania laboratoryjne, |
|  | wyniki badań laboratoryjnych, |
|  | skierowania na badania histopatologiczne, |
|  | wyniki badań histopatologicznych, |
|  | skierowania na badania bakteriologiczne, |
|  | wyniki badań bakteriologicznych, |
|  | konsultacje lekarskie, |
|  | rozpoznania, |
|  | dokumenty EDM, |
|  | zrealizowane procedury medyczne, |
|  | eRecepta, |
|  | eSkierowania, |
|  | zaświadczenia, |
|  | Szczególnym rodzajem bloku danych jest widok, który prezentuje historię leczenia danego pacjenta w pojedynczym oknie na osi czasu w układzie chronologicznym, w postaci rozwijanego drzewa wszystkich zdarzeń medycznych. |
|  | Widok historii leczenia umożliwia filtrowanie według wybranego przez użytkownika: |
|  | rodzaju zdarzeń medycznych (np. skierowania, wyniki, obserwacje), |
|  | czasu wystąpienia zdarzenia, |
|  | Wybór bloku dziedzinowego (lub zdarzenia medycznego z osi czasu) powoduje wywołanie odpowiedniego widoku prezentującego dane szczegółowe poszczególnych obszarów merytorycznych. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH |
|  | Ekrany szczegółowe są uruchamiane poziomu obszaru roboczego lub poprzez tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Poza prezentacją danych szczegółowych dotyczących wybranego dziedzinowego bloku danych, ekrany szczegółowe umożliwiają także ewidencję danych (funkcja ta zależna jest od uprawnień użytkownika i dziedzinowego bloku danych). |
|  | System umożliwia ewidencję danych co najmniej w ekranach szczegółowych: |
|  | szczegóły wizyty, |
|  | karta pacjenta (minimum w zakresie adresu oraz danych o zawodzie i zatrudnieniu), |
|  | skierowania na badania diagnostyczne, |
|  | skierowania na badania laboratoryjne, |
|  | skierowania na badania histopatologiczne, |
|  | skierowania na badania bakteriologiczne, |
|  | konsultacje lekarskie, |
|  | rozpoznania, |
|  | eRecepta, |
|  | eSkierowania, |
|  | zaświadczenia, |
|  | W ekranach szczegółowych aplikacja umożliwia podzielenie ekranu w celu jednoczesnego wprowadzania danych i wyświetlaniem danych z innej dziedziny (w zakresach dostępnych ekranów szczegółowych). Przykładowym oczekiwanym efektem są np.: |
|  | system umożliwia jednoczesne wprowadzanie danych dotyczących wizyty oraz wystawiania skierowania laboratoryjnego, |
|  | system umożliwia jednoczesne wprowadzenie danych dotyczących wizyty i wystawiania eRecepty. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁYWAJĄCEGO PRZYCISKU |
|  | Użytkownik ma możliwość z każdego miejsca pracy w systemie łatwego przejścia do akcji dostępnych w systemie poprzez kliknięcie pływającego przycisku (ang. floating button). |
|  | Na dostępne akcje składają się: |
|  | przejścia do ekranów szczegółowych (co najmniej do eRecepty, eSkierowania), |
|  | Dostępne akcje wyświetlane po kliknięciu pływającego przycisku są podzielone na trzy zbiory: |
|  | wszystkie dostępne akcje, |
|  | najczęściej wykorzystywane przez użytkownika akcje, |
|  | akcje powiązane z bieżącym ekranem. |
|  | W ramach listy najczęściej używanych akcji, wyświetlanej poprzez kliknięcie na pływający przycisk, użytkownik ma możliwość wyszukania interesującej go akcji po jej nazwie. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMUNIKATORA |
|  | Użytkownik ma dostęp do powiadomień generowanych przez wewnętrzny system komunikacji. |
|  | Obsługa powiadomień nie blokuje bieżącej pracy użytkownika za wyjątkiem powiadomień wymuszających taką blokadę. |
|  | System informuje użytkownika o liczbie nieprzeczytanych powiadomień. |
|  | Z poziomu pulpitu ambulatoryjnego system umożliwia obsługę powiadomień: |
|  | systemowych (np. informacja o pojawieniu się wyniku do zleconego badania, informacja o konieczności udzielenia konsultacji), |
|  | przysłanych przez administratora (np. informacja o aktualizacji sytemu HIS), |
|  | przysłanych przez innych użytkowników (np. w postaci wewnętrznego komunikatora). |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU DOKUMENTÓW |
|  | Po wyborze z menu górnego pozycji Dokumenty EDM, aplikacja prezentuje wykaz dokumentów EDM z możliwością przełączania między trybami: pełna lista dokumentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista dokumentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu). |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie dokumentów EDM po nazwie. |
|  | Możliwość ograniczania listy dokumentów według zakresów: |
|  | wszystkie dokumenty użytkownika w jednostce, |
|  | wszystkie dokumenty w jednostce, |
|  | wszystkie dokumenty użytkownika, |
|  | Moduł umożliwia filtrowanie dokumentów. Dostępne filtry: |
|  | podpisany, |
|  | do podpisu, |
|  | aktualne, |
|  | Dla każdego dokumentu EDM moduł prezentuje: |
|  | dane o autorze dokumentu, |
|  | czy dokument jest podpisany, |
|  | dane pracownika, który podpisał dokument, |
|  | cel podpisu, |
|  | datę podpisu, |
|  | podgląd dokumentu. |
|  | Aplikacja umożliwia wydruk dokumentu EDM. |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM PULPICIE LEKARSKIM: |
|  | Szczegóły wizyty |
|  | Moduł umożliwia ewidencje danych dotyczących wizyty w zakresie opisu wizyty, rozpoznań, procedur medycznych oraz procedur rozliczeniowych. |
|  | Moduł umożliwia obsługę odmowy do izby przyjęć. |
|  | Moduł umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu Karty odmowy podczas kończenia wizyty w izbie przyjęć. |
|  | Moduł umożliwia podgląd eSkierowania na podstawie którego przyjmowany jest pacjent. |
|  | Moduł umożliwia kopiowanie rozpoznań z dowolnej wizyty w poradni. |
|  | Moduł umożliwia kopiowanie procedur z dowolnej wizyty w poradni. |
|  | Moduł umożliwia przypisania zaległej procedury medycznej z wykonania badań diagnostycznych dla aktualnej wizyty. |
|  | Moduł umożliwia wykorzystywanie szablonów podpowiedzi dla opisów wizyt. |
|  | Moduł umożliwia wykorzystywanie szablonów wizyty, które pozwalają po wyborze szablonu wstawienie rozpoznania, procedur medycznych, opisu wizyty. |
|  | Moduł umożliwia ewidencjonowanie leków i alergii pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia dodawanie zestawów procedur medycznych np. procedura porada, w której skład wchodzi kilka procedur ICD-9. |
|  | Moduł umożliwia ewidencje danych na szczegółach wizyty oraz podgląd historii choroby pacjenta na jednym ekranie. |
|  | Moduł umożliwia podgląd karty pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia edycję karty pacjenta w zakresie danych adresowych pacjenta. |
|  | Konsultacje lekarskie |
|  | Użytkownik posiada możliwość przeglądania konsultacji lekarskich wybranego pacjenta. |
|  | Na liście konsultacji system prezentuje dla każdej konsultacji jej status oraz pilność. |
|  | Moduł umożliwia wysłanie prośby o konsultację do danej jednostki z wskazaniem lekarza konsultującego lub bez wskazania lekarza. |
|  | Możliwość oznaczenia konsultacji jako pilnej. |
|  | Moduł umożliwia przyjęcie konsultacji do opisu. |
|  | Rozpoznania |
|  | Użytkownik systemu posiada możliwość przeglądania rozpoznań wybranego pacjenta w postaci listy: |
|  | z aktualnego pobytu, |
|  | z poprzednich pobytów. |
|  | Użytkownik ma możliwość dodawania informacji dotyczących: |
|  | rozpoznań pacjenta, |
|  | karty zgłoszenia choroby zakaźnej, |
|  | karty psychiatrycznej. |
|  | rozpoznań dodatkowych VY i **. |
|  | Możliwość ewidencji rozpoznań pacjenta. |
|  | Możliwość kopiowania rozpoznań z poprzednich świadczeń pacjenta (pobyty, wizyty). |
|  | Poza kodem i opisem wg ICD-10 użytkownik systemu może dodać własny opis rozpoznania jako uszczegółowienie rozpoznania. |
|  | Zrealizowane procedury medyczne |
|  | Możliwość filtrowania listy procedur medycznych według minimum: |
|  | dat realizacji procedur, |
|  | pokaż wszystkie, |
|  | pokaż procedury ICD-9 PL. |
|  | Możliwość wyszukiwania na liście procedur według symbolu czy nazwy procedury. |
|  | Skierowania na badania |
|  | Moduł prezentuje listę zleconych badań wraz z informacją o statusie skierowania w postaci osi statusów (materiał do pobrania, aktualne, zrealizowane) i jego pilności. |
|  | Dla każdego skierowania system prezentuje dane szczegółowe. |
|  | Użytkownik ma możliwość powtórzenia danego skierowania lub skopiowania badań z poprzedniego skierowania. |
|  | W ramach skierowania laboratoryjnego i diagnostycznego moduł umożliwia przetwarzanie danych dotyczących rozpoznań i informacji dodatkowych. |
|  | W ramach skierowania laboratoryjnego możliwość zlecenia cyklicznego (wystawienie jednego skierowania powoduje wystawienie N skierowań w określonym interwale czasu np. 5 skierowań z tymi samymi badanami co 24 godziny). |
|  | Wyniki zleconych badań |
|  | Moduł prezentuje listę wyników do zleconych badań. |
|  | Dla każdego wyniku badań system prezentuje dane szczegółowe wyniku. |
|  | Możliwość wykonania analizy retrospektywnej dla konkretnych badań w ramach wyników laboratoryjnych. |
|  | Możliwość generacji wykresu w ramach analizy retrospektywnej w ramach wyników laboratoryjnych. |
|  | Możliwość wyszukiwania wyników badań laboratoryjnych po nazwie badania lub grupy badań np. Morfologia. |
|  | eRecepta |
|  | Moduł prezentuje listę wystawionych recept zarówno elektronicznych jak i papierowych. |
|  | Moduł umożliwia dodanie nowej eRecepty a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej. |
|  | Możliwość wydruku informacji o wystawionej eRecepcie dla pacjenta. |
|  | eSkierowania |
|  | Moduł prezentuje listę wystawionych skierowań, zarówno elektronicznych jak i papierowych. |
|  | Moduł umożliwia dodanie nowego skierowania elektronicznego a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej. |
|  | Możliwość wydrukowania informacji o wystawionym eSkierowaniu dla pacjenta. |
|  | Możliwość podglądu aktualnego statusu eSkierowania po stronie platformy P1 - możliwość podglądu czy eSkierowanie zostało zrealizowane przez pacjenta. |
|  | Dokumenty EDM |
|  | Moduł prezentuje listę dokumentów EDM wystawionych dla pacjenta. |
|  | Moduł pozwala na wydruk dokumentu EDM. |
|  | Moduł umożliwia podpisanie dokumentu EDM za pomocą certyfikatu ZUS (wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |

- Pulpit Rejestracyjny

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość tworzenia szablonu usługi z wykorzystaniem zasobów oraz atrybutów w tym: - jednostka organizacyjna, - personel medyczny, - aparat medyczny, - badanie diagnostyczne, - płatnik, - procedura medyczna, - czas pracy, - czas trwania usługi (min), - limit przyjęć, - procedura rozliczeniowa, - program leczenia, - rodzaj wizyty. |
|  | Definiowanie okresu obowiązywania szablonu usług. |
|  | Podczas tworzenia nowego szablonu jest możliwość skopiowania szablonu z istniejącego szablonu. |
|  | Możliwość definiowania harmonogramu usług dla jednostki organizacyjnej. |
|  | Możliwość tworzenia harmonogramu usług na podstawie szablonu usług. |
|  | Tworzenie planu tygodnia pracy dla wskazanej usługi określając: - dzień tygodnia, - zakres czasu, - czas trwania świadczenia w minutach, - liczbę stanowisk, - limit dzienny. |
|  | Możliwość rozpisania harmonogramu usługi we wskazanych datach. |
|  | Możliwość wyszukania terminu usługi na podstawie: - danej usługi, - kodu eSkierowania. |
|  | Prezentacja wolnych terminów w postaci listy dostępnych terminów. |
|  | Prezentacja wolnych terminów w postaci widoku kalendarza z dostępnym widokiem tygodniowym i dla poszczególnych dni. |
|  | Możliwość wyboru wolnego terminu na liście terminów. |
|  | Możliwość wyboru wolnego terminu na kalendarzu. |
|  | Po wyborze terminu planowanej usługi możliwość wyszukania pacjenta. |
|  | Możliwość wyszukania pacjenta po numerze PESEL lub nazwisku lub imieniu oraz po danych z eSkierowania. |
|  | Przed wyborem pacjenta z listy jest możliwość podglądu danych z kartoteki pacjenta. |
|  | Możliwość dodania nowej kartoteki pacjenta podczas rezerwacji terminu. |
|  | Możliwość planowania wizyt pacjentów na termin w rozpisanych harmonogramie. |
|  | Rezerwacja wizyty w poradni według wcześniej zdefiniowanego planu. |
|  | Tworzenie nowej rezerwacji w poradni. |
|  | Możliwość planowania pacjentów poza limitem. |
|  | Definiowanie oraz obsługa zastępstw poszczególnych lekarzy. |
|  | Możliwość dodawania blokad i notatek na kalendarzu. |
|  | Możliwość dodawania nowej kartoteki pacjenta. |
|  | Możliwość ewidencji szczegółowych danych dotyczących skierowania pacjenta na wizytę do poradni. |
|  | Możliwość zapisania pacjenta na usługę na podstawie eSkierowania. |
|  | Możliwość zaewidencjonowania skierowania z jednostek kierujących wewnętrznych oraz zewnętrznych. |
|  | Zapisywanie pacjentów na wizytę do poradni wraz z wpisem do harmonogramu przyjęć. |
|  | System umożliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. |
|  | Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę: - NFZ, - pacjent opłaca samodzielnie, - kontrahent komercyjny. |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o trybie przyjęcia podczas rezerwacji usługi. |
|  | Możliwość przełożenia wizyty na wolny termin w harmonogramie. |
|  | System podpowiada pierwszy wolny termin podczas wyszukiwania terminu. |
|  | Możliwość ewidencji szczegółowych danych podczas rezerwacji wizyty: - dane dotyczące skierowania, - rozpoznanie ze skierowania, - program leczenia, - kod świadczenia, - uwagi do wizyty. |
|  | Możliwość przyjęcia pacjenta na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) z możliwością dodania numeru karty DiLO. |

- Pulpit Bloku operacyjnego

| LP. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Moduł możliwa personelowi medycznemu dostęp do najważniejszych elementów związanych ze zlecaniem i realizacją zabiegów operacyjnych oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. |
|  | Możliwość definicji ustawień domyślnych dla wybranego bloku / sali w obszarach: |
|  | Domyślny kontekst pracy, |
|  | Domyślne typy zdarzeń dla historii choroby, |
|  | Domyślny zakres czasowy dla historii chorób. |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
|  | Zabiegi, |
|  | Dokumenty - Lista dokumentów EDM z możliwością wyświetlenia ilości dokumentów do podpisania. |
|  | Zadania - podgląd podstawowych zadań do wykonania przez lekarza wygenerowanych na podstawie konfiguracji systemu: |
|  | Uzupełnienie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej dla zabiegów z datą przeszłą, |
|  | Uzupełnienie wszystkich wymaganych elementów realizacji zabiegu i jego zakończenie (wykonanie) dla zabiegów z datą przeszłą. |
|  | Moduł wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button), który słóży do szybkiego wywoływania akcji w systemie. |
|  | Moduł umożliwia użytkownikom pracę w 2 wariantach w zależności od wybranej jednostki organizacyjnej: |
|  | Możliwość zagregowania danych z wszystkich sal operacyjnych w ramach jednego bloku. |
|  | Możliwość podglądu danych dotyczących zabiegów w wybranej sali operacyjnej. |
|  | Możliwość prezentacji wykazu pacjentów na bloku / sali z możliwością przełączania się między trybami: duża lista, mała lista. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU ZABIEGÓW MAŁEJ LISTY |
|  | Prezentacja danych aktualnie wybranego pacjenta i pobytu w zakresie: |
|  | nr w wykazie głównym (księdze), |
|  | nr w wykazie oddziałowym (księdze), |
|  | nazwisko, |
|  | imię, |
|  | PESEL, |
|  | płeć, |
|  | wiek, |
|  | dane adresowe, |
|  | sala, |
|  | łóżko, |
|  | aktualny status weryfikacji eWUŚ, |
|  | rozpoznanie zasadnicze ICD10, |
|  | grupa krwi, |
|  | specjalne statusy pacjenta, |
|  | alergie, |
|  | data przyjęcia, |
|  | doba i godzina pobytu |
|  | lekarz prowadzący, |
|  | Prezentacja skróconego widoku listy zabiegów z danymi: |
|  | nazwisko i imię pacjenta |
|  | PESEL lub data rodzenia (jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL). |
|  | symbol i nazwa procedury zaplanowanej - dla zabiegów w statusie innym niż wykonany, |
|  | symbol i nazwa procedury wykonanej - dla zabiegów w statusie wykonany, |
|  | data zabiegu planowana - dla zabiegów w statusie innym niż wykonany, |
|  | data zabiegu faktyczna - dla zabiegów w statusie wykonany, |
|  | status zabiegu, |
|  | informacja o trybie leczenia, |
|  | informacja o istnieniu opisu przedoperacyjnego. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie zabiegów na liście minimum według następujących filtrów: |
|  | Nazwisko, imię, PESEL, |
|  | Zabiegi: |
|  | Dzisiaj - prezentujący wszystkie zabiegi z planowaną bądź faktyczną datą realizacji zabiegu równą dacie aktualnej, |
|  | Zaplanowane - prezentujący wszystkie zabiegi które zostały zaplanowane i niezrealizowane, |
|  | Wszystkie - wyświetla wszystkie zabiegi. |
|  | Tylko moi pacjenci - prezentuje zabiegi, gdzie zalogowany personel jest wskazany jako lekarz kierujący, prowadzący lub jako członek zespołu operacyjnego, |
|  | nr w wykazie bloku, |
|  | nr w wykazie oddziału, |
|  | planowana data zabiegu od, |
|  | planowana data zabiegu do, |
|  | faktyczna data zabiegu od, |
|  | faktyczna data zabiegu do, |
|  | sala operacyjna, |
|  | tryb zabiegu, |
|  | operator, |
|  | anestezjolog, |
|  | Moduł umożliwia sortowanie zabiegów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | nr w wykazie bloku, |
|  | nr w wykazie oddziału, |
|  | nazwisko i imię pacjenta, |
|  | sala operacyjna, |
|  | planowana data zabiegu, |
|  | faktyczna data zabiegu. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie zabiegów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | sala operacyjna, |
|  | planowana data zabiegu, |
|  | faktyczna data zabiegu, |
|  | lekarz kierujący. |
|  | System prezentuje historię leczenia pacjenta w układzie chronologicznym, w postacji rozwijanego drzewa. |
|  | Możliwość filtrowania danych ze względu na: |
|  | rodzaj zdarzeń medycznych (np. zabiegi, wyniki laboratoryjne, diagnostyczne, obserwacje) |
|  | czas wystąpienia zdarzenia. |
|  | Możliwość przejścia do szczegółów zlecenia i realizacji zabiegów: |
|  | dla statusów edytowany, wysłany możliwość otwarcia karty zabiegu chirurgicznego na zakładce Planowanie |
|  | dla statusów przyjęty, wykonany możliwość otwarcia karty zabiegu chirurgicznego na zakładce Realizacja |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU ZABIEGÓW DUŻEJ LISTY |
|  | Możliwość wyszukiwania zabiegów na liście według następujących filtrów: |
|  | Nazwisko, imię, PESEL, |
|  | Zabiegi: |
|  | Dzisiaj - prezentujący wszystkie zabiegi z planowaną bądź faktyczną datą realizacji zabiegu równą dacie aktualnej, |
|  | Zaplanowane - prezentujący wszystkie zabiegi które zostały zaplanowane i niezrealizowane, |
|  | Wszystkie - wyświetla wszystkie zabiegi. |
|  | Tylko moi pacjenci - prezentuje zabiegi, gdzie zalogowany personel jest wskazany jako lekarz kierujący, prowadzący lub jako członek zespołu operacyjnego, |
|  | planowana data zabiegu od-do, |
|  | faktyczna data zabiegu od-do, |
|  | sala operacyjna, |
|  | status zabiegu, |
|  | tryb zabiegu, |
|  | kod icd10, |
|  | operator, |
|  | anestezjolog, |
|  | asysta, |
|  | procedura. |
|  | Pulpit prezentuje listę zabiegów w postaci tabeli z danymi: |
|  | nr w wykazie bloku, |
|  | nazwisko, imię, PESEL, |
|  | data planowana, |
|  | procedura główna, |
|  | kod icd10, |
|  | sala operacyjna, |
|  | status zabiegu, |
|  | tryb zabiegu, |
|  | operator, |
|  | opis przedoperacyjny. |
|  | Dla kolumn wyświetlających ograniczoną ilość danych istnieje możliwość zaprezentowania szczegółowych informacji. |
|  | Możliwość sortowania po wybranych kolumnach z listą zabiegów. |
|  | System umożliwia przejście do szczegółów zlecenia i realizacji zabiegu, w zależności od statusu: |
|  | otwiera kartę zabiegu chirurgicznego na zakładce Planowanie (dla statusów: edytowany, wysłany), |
|  | otwiera kartę zabiegu chirurgicznego na zakładce na zakładce Realizacja (dla statusów: przyjęty, wykonany). |
|  | Moduł umożliwia wydruk co najmniej następujących raportów: |
|  | Księga/wykaz bloku operacyjnego, |
|  | Plan zabiegów. |
|  | Możliwość dodania zlecenia nowego zabiegu dla aktualnych pobytów. |
|  | formularz nowego zabiegu wyświetla listę aktualnych, pogrupowanych (wg jednostki) pobytów pacjentów w jednostkach typu oddział, SOR oraz IP do których użytkownik ma dostęp, |
|  | Możliwość sprawdzenia czy istnieje niezrealizowane zlecenie zabiegu dla wskazanego pobytu: |
|  | W przypadku gdy w systemie istnieje niezrealizowane zlecenie system otwiera kartę nowego zlecenia zabiegu chirurgicznego. |
|  | Możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych. |
|  | Możliwość sprawdzenie czy w systemie istnieje zabieg o statusie innym niż Wykonany |
|  | Możliwość wyświetlenia komunikatu o nieznalezieniu zabiegów dla danego pobytu. System umożliwia utworzenie nowego zlecenia. |
|  | Możliwość wyświetlenia karty z danym pobytem i zabiegiem. System umożliwia przekazanie pacjenta między miejscami / pomieszczeniami w zakresie: |
|  | miejsca przekazania (np. sala operacyjna, blok, śluza przedoperacyjna, sala wybudzeń), |
|  | daty i godziny przekazania, |
|  | nazwiska, imienia i numeru pracownika przekazującego pacjenta, |
|  | nazwiska, imienia i numeru pracownika odbierającego pacjenta, |
|  | prezentacji w formie tabeli całej historii przepływu pacjenta w ramach wybranego zabiegu |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM MODULE BLOKU OPERACYJNEGO |
|  | Zabiegi chirurgiczne: |
|  | Moduł prezentuje listę zleconych oraz wykonanych zabiegów chirurgicznych. |
|  | Możliwość ewidencji danych przy zleceniu: |
|  | planowane procedury, |
|  | zespół operacyjny z możliwością wskazania pracownika oraz funkcji jaką będzie on pełnił przy danym zabiegu, |
|  | planowana data i godzina zabiegu, |
|  | planowana sala operacyjna, |
|  | nr zabiegu, |
|  | lekarz kierujący, |
|  | lekarz kwalifikujący, |
|  | rozpoznanie przedoperacyjne, |
|  | rodzaj (tryb) leczenia, |
|  | zgoda na leczenie, |
|  | opis przedoperacyjny - z możliwością wykorzystania szablonów podpowiedzi |
|  | Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do danej roli bez konieczności usuwania i dodawania wpisu. |
|  | Istnieje możliwość szybkiego przypisania zalogowanego użytkownika do funkcji pełnionej przy zabiegu bez konieczności otwierania i przeszukiwania całej listy (np. przyciskiem). Pracownik może zostać przypisany do danej funkcji tylko jeśli może ją pełnić. |
|  | Istnieje możliwość zlecenia reoperacji w oparciu o poprzednio wykonany zabieg. |
|  | Istnieje możliwość zlecenia zabiegu grupowego na podstawie wcześniej utworzonego zlecenia zabiegu. |
|  | Moduł umożliwia ewidencję co najmniej następujących danych przy realizacji zabiegu: |
|  | czas trwania znieczulenia - automatycznie aktualizowany przy dodawaniu i modyfikacji czasów związanych z poszczególnymi rodzajami znieczuleń, |
|  | czas trwania zabiegu, |
|  | całkowity czas na bloku - automatycznie aktualizowany przy dodawaniu i modyfikacji czasów związanych z przepływem pacjenta pomiędzy salami/miejscami w trakcie trwania zabiegu, |
|  | zgoda na leczenie, |
|  | nr w wykazie bloku - nadawany ręcznie lub automatycznie zgodnie z konfiguracją, |
|  | nr w wykazie oddziału - nadawany ręcznie lub automatycznie zgodnie z konfiguracją, |
|  | rodzaj znieczulenia, |
|  | opis znieczulenia - ręcznie lub z wykorzystaniem szablonów, |
|  | czas trwania poszczególnych rodzajów znieczulenia - ewidencja czasów znieczuleń powinna aktualizować "czas trwania znieczulenia" |
|  | system może dopisywać automatycznie procedury anestezjologiczne powiązane z wybranym rodzajem znieczulenia, |
|  | rodzaj operacji, |
|  | rodzaj zabiegu operacyjnego, |
|  | dawka naświetlania, |
|  | czas naświetlania, |
|  | opis zabiegu - ręcznie lub z wykorzystaniem szablonów, |
|  | rozpoznanie pooperacyjne, |
|  | zrealizowane procedury wraz z określeniem ich rodzaju (Główna, dodatkowa, anestezjologiczna), symbolu, nazwy, realizatora oraz czasu trwania, |
|  | członkowie zespołu operacyjnego wraz z określeniem ich funkcji, pracownika oraz czasu obecności przy zabiegu, |
|  | zużycie środków (leków i materiałów) zużytych na pacjenta w trakcie zabiegu, |
|  | Możliwość ewidencji powikłań / skutków ubocznych w zakresie: |
|  | typ (chirurgicznie/anestezjologiczne), |
|  | opis, |
|  | data i godzina wystąpienia. |
|  | Możliwość ewidencjonowania przepływu pacjenta w zakresie: |
|  | miejsce przekazania, |
|  | data i godzina przekazania, |
|  | osoba przyjmująca, |
|  | osoba przekazująca, |
|  | historia przepływu w ramach bieżącego zabiegu. |
|  | Możliwość jednoczesnego uzupełniania różnych danych na karcie realizacji zabiegu przez kilku użytkowników. |
|  | System posiada mechanizm walidacji uniemożliwiający wykonanie zabiegu bez uzupełnienia wszystkich, obligatoryjnych danych. |
|  | Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do danej roli bez konieczności usuwania i dodawania wpisu. |
|  | Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do danej procedury bez konieczności usuwania i dodawania wpisu. |
|  | Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu trwania procedury na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia. |
|  | Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu trwania znieczulenia na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia. |
|  | Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu obecności przy zabiegu wybranego pracownika na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia. |
|  | Istnieje możliwość uzupełnienia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. |
|  | Istnieje możliwość szybkiego wywołania karty historia leczenia (np. dedykowanym przyciskiem). |
|  | Istnieje możliwość szybkiego wywołania karty umożliwiającej przechwycenie zdjęć lub wideo z podłączonego urządzenia (np. dedykowanym przyciskiem). |

- Pulpit Ordynacji leków

| LP. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZLECEŃ LEKARSKICH |
| 1. | Możliwość filtrowania wg rodzaju zlecenia. |
| 2. | Możliwość sortowania zleceń wg opisu zlecenia, daty planowanej realizacji oraz daty wystawienia. |
| 3. | Możliwość prezentacji odpowiednich statusów realizacji zlecenia za pomocą znaków graficznych lub kolorów. |
| 4. | Możliwość wybory leków z receptariusza oddziałowego. |
| 5. | Możliwość zlecania leków recepturowych zdefiniowanych w module Apteka. |
| 6. | Możliwość zlecania leków spoza receptariusza. |
| 7. | Możliwość zawężenia listy leków do stanów magazynowych jednostki, apteki. |
| 8. | Możliwość weryfikacji, czy dany lek jest dostępny na stanach magazynowych w innych jednostkach. |
| 9. | Możliwość zlecania leków na poziomie nazwy handlowej dostępnej w receptariuszu. |
| 10. | Możliwość zlecania leków po nazwie handlowej lub poprzez wyszukanie nazwy międzynarodowej. |
| 11. | Możliwość zlecania w trybie zwykłym, do decyzji lekarza. |
| 12. | Możliwość zlecenia podania doraźnego, premedykacji zabiegowej. |
| 13. | Możliwość przeglądania wszystkich zleceń lekarskich pacjenta z możliwością wybrania zakresu aktualnej hospitalizacji, aktualnego pobytu/wizyty. |
| 14. | Możliwość określenia daty i godziny realizacji zlecenia. |
| 15. | Możliwość wyznaczenia terminu podania zlecenia na podstawie interwału i predefiniowanego schematu. |
| 16. | Możliwość ewidencjonowania dodatkowych środków w ramach jednego zlecenia lekowego. |
| 17. | Możliwość podglądu szczegółów zlecenia. |
| 18. | Możliwość przedłużania, odstawianie oraz anulowanie zleceń. |
| 19. | Możliwość przywrócenia odstawionych zleceń. |
| 20. | Możliwość zlecania "pakietów leków", czyli predefiniowanych grup leków składowanych pod jedną nazwą np. przedoperacyjny. |
| 21. | Możliwość oznaczenia zlecenia leków pacjenta. |
| 22. | Możliwość ewidencji uwag do zlecenia. |
| 23. | Możliwość podglądu interakcji między lekami (przy wykupionej licencji BLOZ interakcje) |
| 24. | Możliwość kopiowania zbiorczego zleceń z poprzednich pobytów/wizyt. |
| 25. | Możliwość kopiowania zleceń ze wskazanego dnia |
| 26. | Możliwość grupowego przedłużania zleceń. |
| 27. | Możliwość grupowego anulowania zleceń. |
| 28. | Możliwość wysłania żądania anulowania zlecenia o statusie przyjęte |
| 29. | Możliwość wydrukowania Indywidualnej karty zleceń lekarskich z określonego przedziału czasowego. |
| 30. | Możliwość zlecenia podania gazów medycznych; |
| 31. | Możliwość zlecenia wlewów, wlewów ciągłych. |
| 32. | Możliwość definiowania zmian przepływu dla wlewów. |
| 33. | Możliwość zlecania środków dodatkowych również w trakcie trwania wlewu ciągłego. |
| 34. | Możliwość zlecenia leków wydawanych pacjentowi do domu przez Aptekę Szpitalną wraz z mechanizmem automatycznego zużycia środków na pacjenta. |
| 35. | Możliwość zlecenia leków wydawanych pacjentowi do domu przez jednostkę realizująca świadczenie. |
| 36. | Możliwość prezentacji zleceń w ujęciu: dzień, 4 dni, 7 dni; |
| 37. | Możliwość weryfikacji alergenów podczas ordynacji leków. |
| 38. | Możliwość prezentacji leków według predefiniowanych grup analitycznych w module Apteka. |
| 39. | Możliwość prezentacji zleceń tylko aktualnych, które są zaplanowane od dziś w przyszłość. |
| 40. | Możliwość wyboru wariantu programu lekowego na podstawie EAN-13 oraz zakontraktowanej dla danej jednostki umowy. |
| 41. | Prezentacji zleceń na osi czasu. |
| 42. | Możliwość dla określonej grupy analitycznej leków np.: antybiotyki, ordynowania zlecenia tylko pod warunkiem wskazania wyniku badania mikrobiologicznego. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALZIACJI ZLECEŃ LEKARSKICH |
| 1. | Możliwość zbiorczego przyjmowania zleceń przez personel pielęgniarski. |
| 2. | Możliwość wyświetlenia zleceń lekowych z określonego zakresu czasu - dyżuru, dla konkretnego pacjenta i dla konkretnej sali, na której leżą pacjenci. |
| 3. | Moduł umożliwia ewidencjonowanie uwag dotyczących realizacji zlecenia. |
| 4. | Moduł umożliwia zamknięcie zlecenia lekowego bez jego realizacji. W tej sytuacji powód niemożliwości realizacji zlecenia musi być bezwzględnie określony, wyjątkiem jest status 'żądanie anulowania' zaewidencjonowany przez lekarza. |
| 5. | Możliwość prezentacji zleceń z podziałem na: leki, wlewy i gazy medyczne, leczenie żywieniowe, procedury. |
| 6. | Możliwość pojedynczej realizacji zleceń wraz z zużyciem leku. |
| 7. | Prezentacja zleceń na osi czasu. |
| 8. | Możliwość prezentacji odpowiednich statusów realizacji zlecenia za pomocą znaków graficznych lub kolorów. |
| 9. | System prezentuje zlecenia do realizacji o statusach: nowe, przyjęte, w trakcie wlewu, żądanie anulowania. |
| 10. | Możliwość identyfikacji pacjenta po imieniu, nazwisku i peselu. |
| 11. | Prezentacja uwag lekarskich podczas przyjmowania i realizacji zlecenia. |
| 12. | Możliwość ewidencji żużycia środków podczas realizacji zlecenia. |

- Wyniki i opisy badań histopatologicznych

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej platformy eZdrowie ( P1) w zakresie zapisu dokumentu wyniku histopatologicznego. |
|  | Możliwość wygenerowania dokumentu wyniku histopatologiczne zgodnego z HL7 CDA. |
|  | Możliwość podpisania dokumentu wyniku histopatologicznego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. certyfikat ZUS. |
|  | Możliwość wysłania dokumentu wyniku histopatologicznego do Centralnej Bazy Histopatologicznej. |
|  | Możliwość anulowania dokumentu wyniku histopatologicznego w Centralnej Bazie Histopatologicznej. |
|  | Możliwość wydruku dokumentu wyniku histopatologicznego. |

- Wyniki i opisy badań cytologicznych

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej platformy eZdrowie ( P1) w zakresie wysłania dokumentu wyniku cytologicznego. |
|  | Możliwość wygenerowania dokumentu wyniku cytologicznego zgodnego z HL7 CDA. |
|  | Możliwość podpisania dokumentu wyniku cytologicznego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. certyfikat ZUS. |
|  | Możliwość wysłania dokumentu wyniku cytologicznego do Centralnej Bazy Histopatologicznej. |
|  | Możliwość wysłania anulowania dokumentu wyniku cytologicznego w Centralnej Bazie Histopatologicznej. |
|  | Możliwość standardowego wydruku dokumentu wyniku cytologicznego. |

- Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - e-DILO

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji danych związanych z elektroniczną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (e-DILO) w modułach źródłowych. |
|  | Możliwość wysłania danych związanych z e-DILO na platformę P1. |
|  | Możliwość odczytu danych związanych z e-DILO z platformy P1. |

- Plan leczenia onkologicznego

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji danych związanych z planem leczenia onkologicznego. |
|  | Możliwość wysłania danych związanych z planem leczenia onkologicznego na platformę P1. |
|  | Możliwość odczytu danych związanych z e-KOK z platformy P1. |

- Patient Summary (karta zdrowia pacjenta)

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej platformy eZdrowie ( P1) w zakresie pobierania dokumentu Patient Summary. |
|  | Możliwość pobrania dokumentu PatientSummary w formacie PDF. |
|  | Możliwość wydruku dokumentu PatientSummary. |
|  | Możliwość podglądu dokumentu PatientSummary bezpośrednio z systemu HIS. |
|  | Ostateczny zakres dokumentu możliwy do pobrania określa CeZ. |

- Karta opieki kardiologicznej (e-KOK)

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji danych związanych z kartą opieki kardiologicznego (e-KOK). |
|  | Możliwość wysłania danych związanych z e-KOK na platformę P1. |
|  | Możliwość odczytu danych związanych z e-KOK z platformy P1. |

- RZM API

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość przyjęcia z systemu zewnętrznego dokumentu wyniku laboratoryjnego w formacie HL7CDA wraz z zapisaniem tych dokumentów w repozytorium EDM. |
|  | Możliwość przyjęcia z systemu zewnętrznego dokumentu wyniku diagnostycznego w formacie HL7CDA wraz z zapisaniem tych dokumentów w repozytorium EDM. |
|  | Możliwość przyjęcia wyłącznie wyników wysyłanych w ramach działającej integracji HL7, w której przesyłane są dokumenty XML oraz PDF podpisane podpisem elektronicznym. W skład dokumentów nie wchodzą wyniki histopatologiczne, które mają indywidualną integrację w ramach platformy P1. |
|  | Możliwość wygenerowania indeksu dokumentu wyniku otrzymanego w ramach punktu pierwszego. |
|  | Możliwość zapisania indeksu dokumentu elektronicznego w ramach platformy P1. |
|  | Możliwość podglądu dokumentu wstawionego z użyciem RZM EXT API w systemie HIS i możliwy do podglądu w ramach kontekstu danego świadczenia pacjenta. |

- EDM Gateway

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość dodania dokumentu elektronicznego zgodnego z HL7 CDA dla danego pacjenta za pomocą dedykowanego API. |
|  | Możliwość eksportu dokumentów elektronicznych danego pacjenta za zadany okres czasu za pomocą dedykowanego API. |
|  | Możliwość pobrania listy dokumentów EDM do pobrania. |
|  | Możliwość pobrania konkretnych dokumentów EDM na podstawie listy dokumentów do pobrania. |
|  | Import oraz eksport dokumentów odbywają się z wykorzystaniem profilu IHE XDS.b (Cross-Enterprise Document Sharing) |
|  | Dokument EDM dodany za pomocą API widoczny w systemie HIS w kontekście danego pacjenta. |

- Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA)

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | System umożliwia wykorzystanie protokołu OpenID Connect. |
|  | System umożliwia wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) z użyciem jednorazowych haseł OTP. |
|  | System umożliwia generowanie jednorazowych haseł z wykorzystaniem mobilnych aplikacji (np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator). |
|  | System umożliwia wymuszenie skonfigurowania wieloskładnikowego uwierzytelniania dla użytkownika przy pierwszej próbie zalogowania |
|  | System umożliwia skonfigurowanie kodów zapasowych do odzyskiwania dostępu. |
|  | System umożliwia pozyskanie informacji o kontach użytkowników bezpośrednio z bazy danych HIS Eskulap. |
|  | System umożliwia integrację kont z LDAP / Active Directory. |
|  | System umożliwia jednokrotne uwierzytelnianie (SSO) pomiędzy wersjami systemu HIS Eskulap. |
|  | System umożliwia audyt zdarzeń wieloskładnikowego uwierzytelniania. |
|  | System umożliwia blokowanie dostępu po określonej liczbie nieudanych prób skorzystania z OTP. |

- Nadzór autorski(aktualizacja)aktualnie posiadanego systemu LIS Marcel na 3 lata – 1 kpl.

Wykonawca zobowiązuje się do

- serwisu (analityka, mikrobiologia i serologia) – istniejącego oprogramowania LIS Marcel w ilości sztuk licencji aktualnie posiadanych/używanych - na okres 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru, Generowanie CDA (EDM)

- Serologia

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie 100% w języku polskim, jednokrotna rejestracja danych (raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania). |
|  | Oferent zapewni: - oprogramowanie (licencja na 2 .szt. stacji roboczych, bez podłączonych analizatorów), - instalacje systemu LIS, - szkolenie z obsługi dostarczonego oprogramowania LIS (5 dni roboczych) |
|  | Prowadzenie: - kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja); - kartoteki pacjentów z ich historią serologiczną (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników wykonanych badań) z automatyczną sygnalizacją dawniejszych problemów serologicznych (co najmniej informacja o wcześniejszych powikłaniach, przeciwciałach, konsultacjach i fenotypie), automatycznie prezentowaną wykonawcy badania pacjenta z wcześniejszymi problemami, z możliwością ich współdzielenia z innymi jednostkami (udostępniania/przyjmowania danych). |
|  | Prowadzenie (wprowadzanie, modyfikacja/aktualizacja, przechowywanie, prezentacja, wydruk) dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w pełnym zakresie danych przewidzianym prawem dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią, w odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi, w tym: - księga grup krwi, - księga prób zgodności, - zamówienia zbiorcze do dostawców, - zamówienia indywidualne do dostawców, - zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, - zlecenia wykonania badań, - wyniki badań (grup krwi, przeciwciał, prób krzyżowych i kwalifikacji kobiet do podania immunoglobuliny, inne określone obowiązującymi przepisami), - wyniki konsultacji, - dokumenty przychodu i rozchodu, - protokoły transportu, - wydania (w tym do pilnej transfuzji i dla noworodków), - zwroty, - reklamacje, - likwidacje - oraz elektronicznie podpisanymi oryginałami: - wyniki badań (grup krwi, przeciwciał, prób krzyżowych i kwalifikacji kobiet do podania immunoglobuliny, inne określone obowiązującymi przepisami), - wyniki konsultacji |
|  | Możliwość automatycznej współpracy (wymiana danych) z analizatorami m.in. automatyczne przyjmowanie i archiwizowanie w bazie danych: - odczytanych przez analizator stopni aglutynacji, - obrazów zeskanowanych przez analizator kaset, - informacji o osobach dokonujących manualnych modyfikacji i akceptacji, |
|  | Obsługa niedonacyjnych składników krwi (np. czynniki krzepnięcia) |
|  | Możliwość wydruku wyniku próby zgodności i karty wydania krwi dla noworodka dla pojedynczych donacji. |
|  | Manualne wprowadzanie wyników serologicznych, zapewniające: - wprowadzenie pełnego protokołu wraz ze stopniami aglutynacji, - automatyczną weryfikację zgodności protokołu z wydawanym wynikiem i znaną z historii pacjenta jego dotychczasową grupą krwi i Rh, - opisywanie wyników, również uzyskanych automatycznie - automatyczne potwierdzenie grupy krwi |
|  | Automatyczna identyfikacja materiału: kodem kreskowym materiału pobranego od pacjenta oraz składników i ich parametrów zgodnie ze specyfikacją ISBT128. |
|  | Wprowadzanie wszystkich danych z etykiety składnika za pomocą czytnika (skanera) kodów kreskowych. |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentów (np. zewnętrzne wyniki grup krwi, wyniki badań konsultacyjnych, zgody pacjenta) poprzez wskanowywanie do kartoteki pacjenta |
|  | W stosunku do wybranych parametrów rejestracji musi być określenie ich bezwzględnej wymagalności, automatycznie egzekwowanej podczas wprowadzania danych. |
|  | Automatyczne ostrzeżenia podczas rejestracji zamówienia składników krwi niezgodnych z historią serologiczną pacjenta oraz automatyczna blokada wydania składnika niezgodnego, z możliwością pominięcia blokady w przypadkach przewidzianych przez prawo. |
|  | Automatyczne ostrzeżenia podczas wydawania składnika dla pacjenta z niepotwierdzoną grupą krwi |
|  | Automatyczne naliczanie cen składników krwi przy rejestrowaniu dokumentów przychodu, na podstawie konfigurowalnych cenników, uwzględniające rodzaje, odmiany i zastosowane dodatkowe procesy technologiczne. |
|  | Obsługa Pracowni Serologicznej i Banku Krwi na wspólnej bazie, ze wspólną kartoteką pacjentów, składników krwi oraz wyników. |
|  | Dostawa gotowych etykiet z kodami kreskowymi (w kolorze różowym) w ilości odpowiadającej liczbie wykonywanych badań. |
|  | Możliwość tworzenia raportów i zestawień: z wykonanych usług, gospodarki magazynowej krwi z uwzględnieniem cenników i kodów NFZ |
|  | Autoryzacja sprawozdań z badań kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |
|  | Automatyczna, zgodna z protokołem HL7 wymiana z innymi jednostkami (HIS) danych i dokumentów (łącznie z podpisanymi elektronicznie), zleceń na wykonanie badań, wyników badań |
|  | Możliwość obsługi wyników badań laboratoryjnych w formacie PIK HL7 CDA |
|  | Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika. |
|  | Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez szyfrowane łącze internetowe. |
|  | W ramach umowy serwisowej całodobowe (24h, 7 dni w tygodniu) wsparcie techniczne oraz aktualizacja oprogramowania. |
|  | Wsparcie producenta 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu obioru |
|  | LIStrada komunikacja HL7 serologia |
|  | Generowanie dokumentów CDA (EDM) - uruchomienie możliwości generowania zgodnych z PIK HL7 CDA dokumentów wynikowych |
|  | Podpis elektroniczny serologia (5 szt.) |

- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

| Lp. | Wymagania ogólne SEOD |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową, złożoną z: |
|  | a) serwera aplikacji, |
|  | b) elementu klienckiego funkcjonującego w dowolnej, ogólnodostępnej przeglądarce internetowej, |
|  | c) serwera bazy danych zainstalowanego na istniejącym serwerze (hardware) w jednostce |
|  | Rozwiązanie musi składać się z dwóch części – zewnętrznej i wewnętrznej i realizować przez to dostęp do wybranych funkcjonalności SEOD dla użytkowników logujących się z zewnątrz sieci Zamawiającego. Na etapie analizy zostaną zdefiniowane obszary i funkcje SEOD, które będą dostępne dla użytkowników, którzy logują się wewnątrz sieci Zamawiającego oraz te które będą dostępne z zewnątrz. |
|  | Część wewnętrzną tworzy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) zainstalowany na serwerze wewnątrz jednostki. |
|  | Część zewnętrzną tworzy SEOD udostępniający informacje publiczne – dostępne spoza wewnętrznej sieci Zamawiającego. Zainstalowany system zewnętrzny powinien być dostępny w sieci Internet. |
|  | Rozwiązanie ma posiadać możliwość integracji i podłączenia zdalnych lokalizacji jednostki. |
|  | Zamawiający wymaga, aby SEOD był produktem opracowanym przez jednego producenta. |
|  | System SEOD powinien umożliwiać rozbudowę o dowolną ilość aplikacji procesowych, a każda aplikacja procesowa powinna powstawać w ten sam sposób. |
|  | System musi być zaprojektowany w technologii „Responsive web design” co oznacza, że wygląd i układ interfejsu użytkownika powinien samoczynnie dostosowywać się do rozmiaru okna przeglądarki w której jest wyświetlany np. na komputerze, w smartfonie lub tablecie. |
|  | SEOD musi wspierać dostęp za pomocą przeglądarek min. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge. |
|  | Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia Oprogramowanie musi działać w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP. |
|  | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać pracownikom wydajną pracę. Odpowiednia wydajność oznacza, że System nie jest uciążliwy dla użytkowników i charakteryzuje się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników przy szyfrowanym połączeniu między przeglądarką a serwerem, w warunkach pełnej przepustowości sieci wewnętrznej Zamawiającego. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. |
|  | SEOD musi posiadać możliwość dodania, jako załącznik dowolnego dokumentu w dowolnym formacie (np. TIFF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, PNG, JPG, PDF itd.) bądź pliku ze skanera. SEOD nie może posiadać ograniczeń wielkości dodawanego pliku, a wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty nie może być w żaden sposób ograniczona warunkami licencji. |
|  | SEOD musi być otwarty i skalowalny, tzn. umożliwiać nieograniczoną rozbudowę w celu sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i zmieniającej się liczby użytkowników. |
|  | SEOD musi zapewnić konfigurowalne mechanizmy weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzanych danych (walidacje). |
|  | System musi posiadać wbudowany w system silnik procesów oraz rozbudowane mechanizmy konfiguracyjne umożliwiające zarówno konfigurowanie i wdrażanie w organizacji nowych procesów jak i zmianę i dostosowanie procesów istniejących w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych |
|  | SEOD musi pozwalać na dostęp dla użytkowników spoza grona pracowników należących do organizacji, jak np. dla kontrahentów, zewnętrznych prawników. |
|  | SEOD musi pozwolić na dodawania do nowozakładanej sprawy dokumentów poprzez sczytanie ich kodu kreskowego. Sczytanie spowoduje podpięcie pliku do sprawy lub teczki sprawy. |
|  | SEOD musi umożliwić zakładanie spraw z wbudowanej przeglądarki skanowanych dokumentów. |
|  | SEOD musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych. |
|  | SEOD musi umożliwiać opisywanie atrybutami pojedynczych dokumentów. |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość zarządzania uprawnieniami na poszczególnym dokumencie. |
|  | SEOD musi umożliwiać nadawanie ról użytkownikom. |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie samodzielnie przez Zamawiającego grup użytkowników, które będą mogły być wykorzystywane w obsłudze procesu biznesowego. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany rejestr zmian w ramach każdego modułu oraz sprawy. |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie raportów z danych przetwarzanych w systemie za pomocą wbudowanego interfejsu nie wymagającego znajomości języków programowania oraz budowy kwerend SQL. |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie wykresów na podstawie danych wygenerowanych w raportach z przetwarzanych spraw. |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie historii obiegu dokumentu wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi na formularzu. |
|  | Dla każdego typu sprawy zdefiniowanej w systemie (np. korespondencji przychodzącej, wychodzącej, faktur) SEOD musi automatycznie tworzyć zdefiniowany dla danego typu sprawy rejestr, w którym będą dostępne wszystkie pozycje danego typu spraw zarejestrowane przez formularz rejestracji danej sprawy. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę pełnotekstową w każdym zdefiniowanym w SEOD rejestrze. |
|  | Na bazie wbudowanego modułu OCR musi istnieć możliwość wyszukiwania danych w rejestrze po treści dodawanych do spraw załączników. |
|  | SEOD musi pozwalać na budowanie aktywnych elementów wyszukujących na podstawie danych zdefiniowanych w rejestrze. |
|  | Musi istnieć możliwość określania widoczności kolumn wyświetlanych w rejestrach. |
|  | SEOD musi pozwolić na zapisanie konfiguracji kolumn w rejestrze per użytkownik (każdy użytkownik może mieć inny układ kolumn) |
|  | SEOD musi pozwalać na określenie ilości danych prezentowanych w rejestrze. |
|  | SEOD musi pozwalać na definiowanie w rejestrach stałych widoków z odfiltrowanych przez użytkownika danych tak aby zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do odfiltrowanych widoków bez konieczności każdorazowego filtrowania danych. |
|  | SEOD musi pozwalać na eksport danych rejestrowych do pliku XLS lub CSV. |
|  | W SEOD musi istnieć wewnętrzny mechanizm podglądu dokumentów. Minimalne formaty wymagane przez Zamawiającego to pliki pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. |
|  | Musi istnieć możliwość wersjonowania dokumentów. Uprawniony Użytkownik musi posiadać dostęp do najnowszej oraz poprzednich wersji dokumentu w obrębie teczki dokumentu. |
|  | SEOD musi posiadać jednolity wygląd typów spraw zdefiniowanych w systemie. |
|  | W obrębie profilu użytkownika musi istnieć możliwość definiowania szablonów tekstów standardowych, które będą mogły być użyte przez użytkownika we wszystkich polach tekstowych występujących w formularzach i sprawach, które obsługuje dany użytkownik. |
|  | SEOD musi posiadać historię zmian oraz historię przepływu dokumentu w obrębie procesu biznesowego. |
|  | Wykonawca SEOD na żądanie Zamawiającego musi potwierdzić możliwość dostępu do kodów źródłowych wszystkich składowych komponentów SEOD i możliwość wprowadzania zmian na żądanie Zamawiającego w dowolnym komponencie Systemu. |
|  | Powiadomienia e-mailowe z SEOD do użytkowników – przejście bezpośrednio do sprawy z linka w e-mailu będącym powiadomieniem o konkretnym zdarzeniu w SEOD. |
|  | Powiadomienia w formie zadań – SEOD oprócz powiadomień mailowych musi umożliwiać również generowanie powiadomień w formie zadań do realizacji w SEOD dla wskazanego użytkownika. |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie dynamicznych formularzy w ramach każdego typu sprawy np. korespondencji przychodzącej, umowy, faktury czy wniosku, gdzie widoczne i/lub wymagalne do uzupełnienia pola będą się dopasowywać do wybranego rodzaju dokumentu lub sposobu obsługi danego dokumentu powiązanego z daną ścieżką jego obiegu np. rodzaju umowy (umowa dostawy, umowa najmu), rodzaju korespondencji wychodzącej (wysyłka mailem, wysyłka przez e-PUAP) rodzaju faktury (np. inny dla faktury aptecznej, inny dla faktury kontraktowej). |
|  | Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa SEOD |
|  | W przypadku wystąpienia awarii SEOD powinien gromadzić dane audytowe pozwalające diagnozować przyczyny i zapobiegać awariom w przyszłości. |
|  | Procedury wytwarzania SEOD muszą obejmować testy automatyczne uruchamiane na każdej wersji systemu przed jej udostępnieniem Zamawiającemu w formie Aktualizacji |
|  | SEOD musi być wdrażany w środowisku wirtualnym opartym na konteneryzacji w celu umożliwienia skalowania przydzielonych zasobów sprzętowych w przypadku zwiększającego się obciążenia systemu np. wskutek wzrostu liczby użytkowników |
|  | Architektura SEOD powinna być oparta na serwisach pozwalających niezależnie od siebie skalować zasoby przydzielane do poszczególnych serwisów systemu, w tym serwisów realizujących funkcje przetwarzania dokumentów (OCR, wektoryzacja) czy funkcje AI, co umożliwi optymalizację wykorzystania kluczowych zasobów w zależności od potrzeb |
|  | SEOD powinien posiadać architekturę wdrożeniowa opartą na konteneryzacji, co pozwoli elastycznie przenosić i zarządzać wdrożeniem w różnych środowiskach wirtualizacji wspierających ogólnodostępne standardy |
|  | SEOD musi posiadać API do wszystkich funkcji i modułów systemu, co pozwoli na dowolną integrację i rozwój systemu w przyszłości |
|  | SEOD musi być wyposażony we wbudowany w system silnik procesów oraz rozbudowane mechanizmy konfiguracyjne umożliwiające zarówno konfigurowanie i wdrażanie w organizacji nowych procesów jak i zmianę i dostosowanie procesów istniejących w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych przez wyszkolonych administratorów systemu |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm kontroli dostępu do danych na poziomie rekordów (Record Level Security) |
|  | Model uprawnień systemowych musi być oparty na z góry określonych regułach dostępu do danych w zależności od roli użytkownika w procesie i miejsca w strukturze organizacyjnej, co pozwoli realizować politykę dostępu opartą o zasady Privacy By Design i Privacy By Default |
|  | Wymagalność i rodzaj przetwarzanych danych musi być dostosowywana do procesów, które są wdrażane i wynikają tylko i wyłącznie z polityki organizacji korzystającej z SEOD i muszą być do niej dostosowywane za pomocą odpowiednich mechanizmów konfiguracyjnych |
|  | Każda operacja na danych (wprowadzanie, modyfikacja) musi być zapisywana w logu audytowym. Możliwość modyfikacji danych musi być kontrolowana w zależności od etapu procesu i uprawnień użytkownika zgodnie z polityką organizacji |
|  | SEOD musi być wyposażony w mechanizmu monitoringu w czasie rzeczywistym kluczowych parametrów wydajnościowych takich jak: czas realizacji żądań, obciążenie procesorów, wykorzystanie pamięci, zajętość i obciążenie operacjami I/O dysków |
|  | Mechanizmy monitoringu muszą umożliwiać obserwowanie bieżących parametrów na wykresach i ustawianie powiadomień w przypadku przekroczenia wartości alarmowych dla kluczowych parametrów |
|  | Powiadomienia systemowe muszą być powiązane z usługą wsparcia opartą o jasno określone czasy reakcji (SLA) w celu realizacji proaktywnego zabezpieczenie stabilności działania systemu, tj dostawca jest zobowiązany reagować na powiadomienia o przekroczeniach ostrzegawczych poziomów parametrów a nie tylko na awarie |
|  | Dostępność cyfrowa SEOD |
|  | SEOD od strony interfejsu użytkownika końcowego musi spełniać wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym obowiązujący standard WCAG, co najmniej w zakresie opisanym poniżej: |
|  | Stosowanie nagłówków w prawidłowej hierarchii na wszystkich stronach, unikając budowy serwisu w oparciu o tabele jako elementów konstrukcji layoutu. |
|  | Przedstawianie mechanizmów nawigacyjnych za pomocą list nieuporządkowanych, co zapewnia czytelność i intuicyjną nawigację. |
|  | Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania określaną za pomocą kodu HTML. |
|  | Logiczna, spójna, przejrzysta i przewidywalna architektura informacji w serwisie. |
|  | Uwzględnianie różnych aspektów percepcji w elementach nawigacyjnych i komunikatach, nie polegając tylko na charakterystykach zmysłowych. |
|  | Wyróżnianie odnośników w treściach artykułów za pomocą podkreślenia oraz kolorem. |
|  | Eliminacja potencjalnych uciążliwości dla użytkowników poprzez brak automatycznego odtwarzania dźwięku po wczytaniu strony. |
|  | Dostęp do wersji kontrastowej serwisu, zachowującej zawartość i funkcjonalność wersji graficznej, dla osób z wrażliwością na kontrast. |
|  | Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu. |
|  | Zaprojektowanie typografii tekstów i kontrastów pod kątem czytelności. |
|  | Brak utraty zawartości i funkcjonalności serwisu po powiększeniu czcionki do 200%. |
|  | Preferowanie prezentacji treści za pomocą tekstu zamiast grafiki, jeśli to możliwe |
|  | Nawigację za pomocą klawiatury przy użyciu skrótów klawiszowych oraz widoczny fokus, spełniający minimalne wymagania kontrastu. |
|  | Unikalne tytuły na wszystkich stronach serwisu i zrozumiałe odnośniki, jednoznacznie informujące użytkownika o celu lub akcji. |
|  | Dodatkowe sposoby odnalezienia informacji, takie jak wyszukiwarka. |
|  | Zrozumienie treści dla osób korzystających z technologii wspomagających tłumaczenie i odczyt dzięki adekwatnemu głównemu językowi dokumentu do wersji językowej. |
|  | Brak automatycznych zmian kontekstu przy zmianie ustawień interfejsu użytkownika. |
|  | Opatrzenie wszystkich pól formularzy etykietami i sugestie rozwiązania w przypadku błędów |
|  | Zgodność ze standardami HTML i CSS, zarówno w szablonach, jak i generowanym kodzie, oraz wykorzystanie technologii wspierających dostępność, takich jak Java Script i PDF. |
|  | Spełnienie wytycznych dotyczących kolorystyki dla osób słabowidzących w wersji kontrastowej, zapewniającej odpowiedni kontrast tekstu i elementów interfejsu. |
|  | Powiększanie czcionki i dostępne przyciski powiększania tekstu nawigacji i innych bloków treści |
|  | Działanie powiększenia czcionki na wszystkich podstronach oraz widoczne i dostępne przyciski dostępności z poziomu klawiatury przy użyciu skrótów klawiszowych |
|  | Autoryzacja i administrowanie systemem |
|  | SEOD musi posiadać z poziomu administratora możliwość konfigurowania interfejsu użytkownika (menu systemowe i formularze) w zależności od roli użytkownika. |
|  | Zarządzanie użytkownikami z poziomu dedykowanego modułu administracyjnego dostępnego przez przeglądarkę internetową. |
|  | Weryfikacja (autoryzacja) użytkowników poprzez login i hasło |
|  | SEOD musi posiadać mechanizm podwójnej autoryzacji przy pomocy e-mail oraz aplikacji generującej klucz uwierzytelniający (token). |
|  | SEOD musi pozwolić na wykorzystanie mechanizmu podwójnej autoryzacji w procesach akceptacji wykorzystywanych w obiegach. |
|  | Dla poleceń wymagających podwójnej autoryzacji, opisanych w wymaganiach wcześniejszych, SEOD powinien po prawidłowym wykonaniu takiej autoryzacji w sposób trwały (tj. w bazie danych) zapisać informacje o fakcie wykonania polecenia z autoryzacją wraz z minimum następującymi danymi: nazwa użytkownika, dokument, nazwa polecenia, czas wykonania oraz potwierdzenie prawidłowości wprowadzonego kodu autoryzacyjnego. |
|  | Zarządzanie polityką haseł poprzez definiowanie: |
|  | - konfigurowalnej minimalnej długości hasła, |
|  | - reguł wymuszających, aby hasło zawierało duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne, |
|  | - wymogu zmiany hasła nie rzadziej, niż co 30 dni, |
|  | - liczby nieudanych prób logowania, po których następuje blokada konta |
|  | - czasu blokady konta po przekroczeniu nieudanych prób logowania |
|  | Hasła muszą być przechowywane w formacie zaszyfrowanym. |
|  | Zapis sesji użytkowników w logach systemowych. |
|  | Generowanie raportów z informacją o użytkownikach systemu, realizowanych zadaniach, przyznanych uprawnieniach. |
|  | Blokowanie dostępu do SEOD dla wybranych użytkowników przez administratora SEOD. |
|  | SEOD musi umożliwiać budowanie oraz obsługę szablonów dokumentów przez administratorów. |
|  | SEOD musi umożliwiać konfigurację dostępu do poleceń widzianych przez użytkowników. |
|  | Obsługa słowników zdefiniowanych dla procesów biznesowych. |
|  | Zarządzenie uprawnieniami dostępu do tworzenia spraw związanych z poszczególnymi procesami biznesowymi oraz widoków z nimi związanych. |
|  | Definiowanie numeratorów dokumentów w obrębie procesu biznesowego. |
|  | System musi pozwalać na dodawania do spraw plików/załączników. |
|  | System umożliwi na dodawanym do sprawy pliku/załączniku określenie poziomu dostępności (upublicznienie lub utajnienie pliku do grona wskazanych osób – w takim wypadku plik/załącznik będzie widoczny i dostępny tylko dla wskazanych użytkowników lub jednostek organizacyjnych) |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm importu danych z plików, baz danych, wiadomości e-mail. |
|  | Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy umożliwiające import danych ze skrzynek e-mailowych np. poprzez protokół IMAP lub POP-3. |
|  | W zakresie mechanizmu importu baz danych SEOD musi umożliwić łączenie się przy pomocy interfejsu użytkownika do zewnętrznych baz danych z użyciem sterownika JDBC lub rówonważnego i obsługiwanych przez ten sterownik baz danych, aby np. umożliwiać cykliczne pobieranie danych z baz danych. |
|  | W zakresie importu danych z plików Zamawiający oczekuje aby w systemie były wbudowane mechanizmy pobierania danych minimum z plików xls, xlsx, csv, xls, xml, json. |
|  | Obsługa skrzynek e-mail Zamawiającego poprzez interfejs SEOD. |
|  | SEOD musi umożliwiać administratorowi podgląd kolejek wykonywanych zadań wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi przetwarzanych danych. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowanych mechanizm importu danych z pliku/zewnętrznej bazy danych. |
|  | Obsługa zadań systemowych |
|  | Zadanie systemowe to zadanie, które zostaje przydzielone do danego użytkownika, grupy użytkowników lub jednostki organizacyjnej w ramach obsługi sprawy na danym etapie zamodelowanego w SEOD procesu biznesowego lub w ramach obsługi sprawy zadekretowanej lub utworzonej ręcznie (ad hoc) w SEOD. SEOD musi umożliwiać tworzenie i zlecanie różnego rodzaju zadań systemowych użytkownikom: zapytanie, zgłoszenie, spotkanie, kopia dw, powiadomienie, przypomnienie, realizacja konkretnego zadania itp. |
|  | Musi być możliwość zlecania zadań użytkownikom, na danym etapie obsługi sprawy, niezależnie od zamodelowanego procesu biznesowego – tak aby nie wpływało to na dalszy ciąg obsługi procesu biznesowego. |
|  | Słownik typów zadań systemowych musi być definiowalny przez administratorów systemu. |
|  | SEOD musi umożliwić uruchomienie procesu biznesowego w obrębie rejestrowanego zadania systemowego. |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie terminów wykonania zadań. |
|  | SEOD musi automatycznie podpowiadać czas na obsługę każdego zadania przez użytkownika. |
|  | SEOD musi zliczać czas wykonania poszczególnych zadań przez danego użytkownika. |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość generowania raportów z czasów wykonania oraz przepływów zadań dla użytkowników, jednostek organizacyjnych, zespołów. |
|  | SEOD musi umożliwić dołączenie plików/załączników do tworzonego zadania systemowego. |
|  | Zarządzanie uprawnieniami do zadania systemowego. |
|  | Każdy użytkownik musi mieć dostępny rejestr zadań skierowanych do niego z możliwością wyszukiwania zadań w obrębie tego rejestru po określonych parametrach np. rodzajach spraw, których dotyczą zadania, etapach procesu biznesowego na których znajdują się zadania, przedziałach czasowych itp. |
|  | SEOD musi pozwalać na grupowanie zadań wg. danych zdeklarowanych w rejestrze. |
|  | Zadania w rejestrze muszą się automatycznie filtrować według terminu wymagalności, w pierwszej kolejności muszą być wyświetlane zadania przeterminowane, w kolejnej zadania z kończącym się terminem realizacji, zadania z dłuższym terminem realizacji i na końcu zadania, które nie mają zdefiniowanego terminu realizacji. System musi w rejestrze zadań monitować zadania przeterminowane i zadania z kończącym się terminem realizacji i graficznie odróżniać je od pozostałych zadań. |
|  | Możliwość zdefiniowania podziału na zadania do wykonania i wykonane. |
|  | SEOD musi pozwalać na grupowe zamykanie zadań np. akceptację kilkunastu lub kilkudziesięciu faktur w jednej operacji/jednocześnie. |
|  | Musi być możliwość grupowego zamykania zadań z określeniem podwójnego trybu autoryzacji takiej operacji. |
|  | Musi istnieć możliwość wyświetlania zadań przeterminowanych wraz z informacją osobową, kto nie zrealizował zadań w terminie. |
|  | Generowanie alertów związanych z przekroczeniem czasu wykonania zadania w postaci wiadomości e-mail do wskazanych użytkowników. |
|  | Każde zadanie musi posiadać podstawowe metadane związane z procesem (nazwa obsługiwanej sprawy w procesie, numer, daty). |
|  | Zadanie systemowe musi posiadać graficzny znacznik informujący o terminie jego realizacji w ramach danego dokumentu. |
|  | Możliwość definiowania danych wyświetlanych w obrębie zadania. |
|  | Możliwość wykonywania akcji procesowej bez konieczności otwierania zadania – czyli np. zamknięcie zadania z poziomu listy zadań do wykonania, bez konieczności wchodzenia w daną sprawę. |
|  | Możliwość przejścia z zadania głównego go podzadań. |
|  | Możliwość zlecania konsultacji (zwracania się z prośbą o opinię) w obrębie otrzymanego zadania. |
|  | Konsultacja musi pozwalać na przekazanie dostępu do sprawy oraz przekazanie treści do wybranego użytkownika lub grupy użytkowników. |
|  | SEOD musi umożliwiać rejestrację konsultacji oraz informacji z nimi związanych w obrębie zadania oraz teczki sprawy. |
|  | Możliwość zbiorowego podejmowanie zadań. |
|  | Możliwość zbiorowej dekretacji i akceptacji zadań. |
|  | Możliwość zlecania wykonania zadań innym użytkownikom systemu. |
|  | Możliwość zmiany wykonawcy zadania na danym etapie procesu biznesowego bez zmiany ścieżki procesu. |
|  | Możliwość przełożenia terminu wykonania zadania. |
|  | Podgląd zadań przez administratora, które dany użytkownik aktualnie posiada do wykonania. |
|  | Możliwość podglądu zadań przeterminowanych swoich podwładnych przez przełożonego. |
|  | Obsługa zastępstw SEOD |
|  | SEOD musi dawać możliwość definiowania zastępstw dla użytkowników. |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie zastępstw na wybrany interwał czasowy. |
|  | Automatyczne wyłączanie zdefiniowanego zastępstwa po upływie zdefiniowanego interwału czasowego (bez konieczności ingerencji użytkownika). |
|  | System umożliwi wystawianie zastępstw w imieniu innych użytkowników. (np. przez administratora systemu) |
|  | Struktura organizacyjna |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość odwzorowania jednostek i struktury organizacyjnej funkcjonującej w danej organizacji |
|  | Definiowanie jednostek organizacyjnych oraz wzajemnych hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi w postaci struktury drzewiastej |
|  | Określanie przynależności pracowników do jednostki organizacyjnej |
|  | Przypisywanie pracowników do jednostki głównej i jednostek dodatkowych |
|  | Przypisywanie kodów oraz MPK-ów do poszczególnych jednostek organizacyjnych |
|  | Przypisywanie osób zarządzających daną jednostką organizacyjną |
|  | Ukrywanie jednostek organizacyjnych. SEOD powinien umożliwiać oznaczenie jednostki organizacyjnej jako ukrytej, tzn. niewidocznej i niedostępnej dla użytkowników np. w procesach gdzie realizowana jest dekretacja ręczna, ale z możliwością jej umieszczenia w procesach automatycznych czy innych funkcjach SEOD. |
|  | Terminarz spotkań |
|  | Dodawanie wydarzeń w dedykowanych kalendarzach |
|  | Udostępnianie swojego kalendarza wskazanym użytkownikom i podgląd udostępnionych przez innych kalendarzy |
|  | Proponowanie wydarzeń innym użytkownikom poprzez generowanie zaproszeń |
|  | Musi istnieć możliwość potwierdzania i odrzucania uczestnictwa w spotkaniu przez zaproszonych użytkowników |
|  | Informacja o odrzuceniu oraz zatwierdzeniu musi się odkładać w historii spotkania |
|  | Potwierdzone spotkanie musi zostać dodane zaproszonemu użytkownikowi do jego terminarza |
|  | Definiowanie wydarzeń prywatnych widocznych tylko dla osoby która je wprowadza do swojego terminarza, niezależnie od udostępnienia kalendarza innym użytkownikom |
|  | Zarzadzanie wyglądem kalendarza (ustawianie kolorów, widoku prezentacji – tygodniowy bez weekendów, tygodniowy z weekendami, dzienny, miesięczny, lista) |
|  | Rezerwacja zasobów |
|  | Definiowanie zasobów w SEOD (np. sala konferencja, samochód, rzutnik) |
|  | W SEOD musi istnieć pole opisowe (tzw. informacja o zasobie) prezentowane podczas rezerwacji |
|  | W SEOD musi być możliwość przypisywania do danego zasobu oznaczenia kolorystycznego - kolor prezentowany w grafiku rezerwacji podczas rezerwacji oraz po zarezerwowaniu zasobu |
|  | Możliwość definiowania użytkowników, którzy mogą rezerwować i zarządzać danym zasobem |
|  | Definiowanie użytkowników, którzy mają podgląd do zasobu oraz jego rezerwacji |
|  | Tworzenie grup zasobów (np. grupa sal konferencyjnych). W skład każdej grupy będą wchodzić wybrane przez użytkownika zasoby |
|  | Wbudowany terminarz prezentujący zarezerwowane zasoby |
|  | Rezerwacja zasobów bezpośrednio na terminarzu poprzez ustawienie kursora w danym polu godzinowym, lub przeciągnięcie kursora w ramach danego dnia po wartościach godzinowych |
|  | Prezentowanie zasobów w widoku dniowym, tygodniowym, tygodniowym bez weekendów, miesięcznym oraz listy na terminarzu. Przenoszenie zasobów pomiędzy terminami przy pomocy funkcji drag&drop na terminarzu zasobów |
|  | Na terminarzu danego zasobu musi być możliwa inna prezentacja założonej rezerwacji dla której termin wykorzystania już minął, a inna dla założonej rezerwacji, dla której termin wykorzystania jeszcze nie minął |
|  | SEOD musi umożliwiać konfigurowanie prezentowanej ilości godzin w dniu na terminarzu zasobów |
|  | SEOD musi umożliwiać cykliczną rezerwację zasobów |
|  | Definiowanie opisu zasobu podczas rezerwacji przy pomocy wbudowanego edytora WYSIWYG |
|  | Wskazywanie użytkowników przypisanych do zasobu podczas rezerwacji |
|  | Wysyłanie powiadomień mailowych (automatycznie) do użytkowników przypisanych do zasobu z informacją o dokonanej rezerwacji |
|  | Wysyłanie powiadomień mailowych (automatycznie) do użytkowników przypisanych do rezerwacji w przypadku kiedy ta została zmieniona przez twórcę (wraz z informacją o zmianach) |
|  | Baza kontaktów i kontrahentów SEOD |
|  | W SEOD musi być możliwość tworzenia rejestru kontaktów (nie posiadających osobowości prawnej). |
|  | Tworzenie kontaktu musi być również możliwe z poziomu okna korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej bez konieczności wychodzenia z formularza rejestracji korespondencji przychodzącej |
|  | Tworzenie rejestru kontrahentów. |
|  | Przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta integracja z bazą TERYT musi na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzać wszystkie pobrane dane do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta SEOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. |
|  | Wbudowany mechanizm walidacyjny nie pozwalający na wprowadzenie kontrahenta o tych samych atrybutach (np. NIP). Konfiguracja walidacji powinna być na tyle elastyczna aby było możliwe tworzenie różnych reguł walidacyjnych w zależności od wymagań biznesowych w tym np. połączenie walidacji numeru NIP i adresu jako jednoznacznej identyfikacji jednostki lub SEOD powinien umożliwiać obsługę funkcjonalności kontrahenta głównego i kontrahentów powiązanych, którzy występują z tym samym numerem NIP. |
|  | Wbudowany mechanizm scalania kontrahentów. W ramach scalania kontrahentów mechanizm przepisze wszystkie dotychczasowe sprawy na nowopowstałego lub pozostawianego kontrahenta. |
|  | Możliwość importu danych kontrahentów z systemu zewnętrznego. |
|  | Wbudowany mechanizm walidacji importowanych danych uniemożliwiający utworzenie duplikatu kontrahenta np. o tym samym numerze NIP. |
|  | Edycja on-line dokumentów |
|  | SEOD musi posiadać możliwość edycji treści załączników “online”, tj. bezpośrednio w oknie przeglądarki, bez konieczności pobierania załączników na dysk lokalny użytkownika. |
|  | Funkcja edycji online musi pozwalać na wykonywanie wszystkich typowych dla edytorów tekstu operacji edycyjnych dotyczących formatowania tekstu, pracy z tabelami, obrazami, spisami treści, stopkami/nagłówkami, grafikami. |
|  | Funkcja edycji online musi pozwalać pracować na plikach co najmniej w formacie programu Word. |
|  | Korzystanie z funkcji edycji online nie może nakładać na zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych nie ujętych w ofercie w całym okresie korzystania z SEOD. |
|  | Funkcja edycji online umożliwia równoległą, jednoczesną edycję tego samego załącznika przez wielu zalogowanych użytkowników SEOD |
|  | SEOD zapamiętuje historię wersji treści dokumentu i zmiany w kolejnych sesjach edycji dokumentu z dokładnością do użytkownika dokonującego edycji i znacznika czasu. |
|  | SEOD umożliwia przywrócenie wcześniejszej wersji dokumentu jako bieżącej. |
|  | Funkcja edycji online pozwala na używanie w treści dokumentów widocznych dla użytkownika nazw pól z formularzy systemowych w celu tworzenia szablonów wydruku dokumentów. W momencie użycia szablonu odpowiednie znaczniki są zamieniane na wartości odpowiednich pól z formularza systemowego. |
|  | Szablony dokumentów po uzupełnieniu danych pól formularzy mogą być eksportowane do formatu nieedytowalnego (pdf) lub edytowalnego z możliwością dalszej edycji treści. |
|  | W szablonach dokumentów musi być możliwość osadzania tabel danych jeśli te występują w powiązanych formularzach systemowych |
|  | Obsługa skanerów zintegrowanych z SEOD |
|  | Możliwość definiowania i równoległej obsługi wielu punktów skanujących w SEOD. |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępowymi do danego punktu skanującego dla wskazanych użytkowników. |
|  | Musi istnieć możliwość podpięcia wielu skanerów do jednego punktu skanującego. |
|  | Obsługa łączenia dokumentów w paczki w obrębie punktu skanującego (system na podstawie plików przesłanych ze skanera wraz z kodem kreskowym tworzy jeden plik z wielu przesłanych plików zawierających pojedyncze strony). |
|  | Podgląd skanowanych dokumentów oraz tworzenie z nich spraw w SEOD w oparciu o zdefiniowane formularze. |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne pobieranie skanowanych obrazów do repozytorium. |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne zakładanie spraw na podstawie kodu kreskowego skanowanego dokumentu oraz konfiguracji zdefiniowanej w SEOD potrzebnej do uruchomienia procesu biznesowego. |
|  | SEOD musi pozwalać na odrzucanie dokumentów z poziomu punktu skanującego. |
|  | SEOD musi pozwalać na generowanie kodów kreskowych w dowolnym standardzie zdefiniowanym przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej do formatu JPG lub PDF potrzebnych do obsługi skanera. |
|  | SEOD musi umożliwiać wydruk kodów kreskowych z SEOD na drukarkach laserowych posiadanych przez Zamawiającego. |
|  | Automatyczne odbieranie ze skanera dokumentów wielostronicowych z rozdzielaniem/separacją dokumentów według naklejonych kodów kreskowych z użyciem skanerów nieposiadających funkcji rozpoznawania kodów kreskowych. |
|  | Automatyczne odbieranie dokumentów ze skanerów sieciowych zapisujących wyniki w folderze sieciowym. |
|  | Integracje SEOD |
|  | SEOD należy zintegrować z Active Directory Zamawiającego w zakresie wykorzystania do autoryzacji nazw użytkowników i haseł przechowywanych w domenie. |
|  | SEOD musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory Zamawiającego bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny. SEOD należy zintegrować z SSO Zamawiającego. |
|  | SEOD musi pozwolić na współpracę ze wszystkim rodzajami skanerów posiadanymi przez zamawiającego. W ramach niniejszego zamówienia SEOD należy zintegrować z 1 skanerem posiadanymi przez Zamawiającego. |
|  | System musi posiadać mechanizm integracji z dedykowanymi skrzynkami e-mail Zamawiającego (z przesłanego dokumentu na dedykowaną skrzynkę, zintegrowaną z SEOD musi istnieć możliwość rejestracji w SEOD wybranego typu sprawy (np. korespondencja przychodząca, faktura) oraz podpięcia do danej sprawy wybranych lub wszystkich załączników dołączonych do korespondencji mailowej, łącznie z treścią wiadomości mailowej). |
|  | Integracja z wykorzystaniem skrzynki e-mail – wysłanie faktury kosztowej na adres email automatycznie uruchamia proces obiegu faktury |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z e-PUAP. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z platformą e-Doręczeń |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z platformą e-Nadawca Poczty Polskiej |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z Platformą Elektronicznego Fakturowania. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z bazą TERYT GUS. Integracja z baza TERYT musi umożliwiać przy rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta na podstawie wprowadzonej nazwy ulicy podpowiadać nazwę miasta, gminy, powiatu, województwa w których występuje dana ulica, a po wybraniu właściwej pozycji automatyczne wprowadzenie wszystkich pobranych danych do okna rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm integracji z bazą REGON GUS. Integracja z bazą REGON GUS musi umożliwiać po wpisaniu w oknie rejestracji nowego kontrahenta SEOD jednego z numerów NIP, REGON lub KRS pobranie z bazy REGON GUS danych tego kontrahenta - nazwy, nr NIP, REGON, adresu. |
|  | Integracja z bazą REGON GUS musi również umożliwiać automatyczne założenie kartoteki kontrahenta, którego nie ma w bazie SEOD w oknie rejestracji faktury na podstawie sczytanego z faktury numeru NIP. Numer NIP powinien być automatycznie sczytywany za pomocą wbudowanego modułu OCR. |
|  | SEOD musi posiadać wbudowaną bazę kodów pocztowych wraz z przypisanymi miejscowościami lub posiadać mechanizm integracyjny z taką platformą. W oknie rejestracji nowego kontaktu lub kontrahenta po wprowadzeniu numeru kodu pocztowego systemu musi podpowiadać na bazie danych pobranych z bazy kodów pocztowych przypisane dla danego kodu pocztowego miasto i ulice. |
|  | SEOD musi być zintegrowany z białą listą podatników VAT umożliwiając weryfikacją kontrahenta jako czynnego podatnika VAT oraz przypisane do niego rachunki bankowe. (SEOD w teczce danej faktury oraz na formularzu rejestracji faktury musi umożliwiać weryfikację danych kontrahenta z białą listą podatników VAT i wyświetlać status weryfikacji kontrahenta użytkownikowi. |
|  | SEOD należy zintegrować z systemem Asseco Infomedica w zakresie opisanym w dalszej części dokumentu. |
|  | Moduł AI |
|  | SEOD musi umożliwiać wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/ML) w realizowanych procesach w celu automatyzacji wybranych czynności procesowych co najmniej w zakresie klasyfikacji dokumentów i ekstrakcji kluczowych danych z przetwarzanych dokumentów - , faktur i korespondencji przychodzącej z użyciem dużych modeli językowych (LLM) i/lub innych metod z obszaru sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. |
|  | SEOD musi umożliwiać trenowanie, ewaluację i użycie produkcyjne modeli AI/ML dedykowanych do konkretnych zadań procesowych związanych z charakterystyką procesów i danych zamawiającego, takich jak rozdzielenie (klasyfikacja) dokumentów, ekstrakcja kluczowych danych z tych dokumentów, podsumowywanie treści, podpowiadanie treści powiązanych semantycznie z daną sprawą, wyszukiwanie semantyczne dokumentów i spraw na podstawie zapytań użytkownika w języku naturalnym. |
|  | SEOD musi umożliwiać wyeksportowanie danych z rejestrów systemowych w postaci umożliwiającej wykorzystanie wprowadzonych do rejestru danych jako zbiorów treningowo-ewaluacyjnych do tworzenia, trenowania i ewaluacji modeli AI/ML dedykowanych dla procesów i danych charakterystycznych dla zamawiającego. Zbiór treningowy musi zawierać co najmniej dla każdego rekordu: cyfrową wersję oryginalnego dokumentu, warstwę tekstową odczytaną z dokumentu i metadane z metryki dokumentu w zakresie wskazanym przez użytkownika. |
|  | SEOD musi umożliwiać uruchamianie trenowania i ewaluacji modeli AI/ML na podstawie przygotowanych wcześniej zbiorów treningowo-ewaluacyjnych w sposób automatyczny, bez konieczności programowania, z użyciem interfejsu użytkownika. W zależności od rodzaju zadania (ekstrakcja pól danych, klasyfikacja) moduł trenowania powinien automatycznie zwracać odpowiednie statystyki jakościowe modelu (średnia harmoniczne, współczynnik sukcesu rozpoznanych danych itp.). |
|  | SEOD musi umożliwiać tzw. prompt engineering to jest weryfikację jakości działania określonego przez użytkownika promptu (zapytania do dużego modelu językowego) w odniesieniu do przygotowanego zbioru danych treningowych co najmniej dla zadań ekstrakcji kluczowych danych z treści dokumentów oraz dla zadań klasyfikacji danych. System powinien automatycznie uruchamiać prompt dla każdego rekordu ze zbioru treningowego i agregować wyniki działania w postaci statystyk. |
|  | SEOD musi umożliwiać uruchamianie różnych implementacji dużych modeli językowych (LLM) w infrastrukturze lokalnej Zamawiającego. Dane osobowe i wrażliwe przetwarzane przez system nie mogą być wysyłane do modeli chmurowych. |
|  | SEOD musi umożliwiać równoległe wdrażanie i działanie wielu różnych dedykowanych, wytrenowanych dla zamawiającego modeli jako serwisów AI dostępnych poprzez API, które może być wywoływane w przebiegu skonfigurowanego procesu biznesowego. |
|  | SEOD musi umożliwiać ewidencję wdrożonych serwisów AI w postaci odpowiedniego rejestru z uwzględnieniem w metadanych agenta jego nazwy, roli, url API agenta, opisem rodzaju wykonywanego zadania i danych na których był trenowany/ewaluowany. |
|  | SEOD musi umożliwiać obserwowalność i audytowalność działania wdrożonych modeli tj. rejestrować kiedy i dla jakich danych wejściowych jakiej odpowiedzi udzielił dany model. |
|  | Kancelaria SEOD (korespondencja przychodząca i wychodząca) |
|  | W SEOD musi być możliwość rejestracji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. |
|  | Dla każdego typu sprawy: korespondencji przychodzącej i wychodzącej należy w SEOD utworzyć dedykowany rejestr gdzie będą widoczne wszystkie dokumenty zarejestrowane w SEOD w ramach danego typu sprawy. W SEOD musi funkcjonować osoby rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej. |
|  | Możliwość rejestracji danych korespondencji przychodzącej, takich jak: numer korespondencji, data odbioru, data nadania, numer korespondencji wprowadzony przez nadawcę, załączniki, opis itp. |
|  | Możliwość rejestracji przesyłek kurierskich przychodzących i wychodzących w osobnym rejestrze. |
|  | W oknie rejestracji dokumentu musi być możliwość oznaczenia go jako dokumentu w wersji elektronicznej. (Oznaczenie podczas rejestracji tego atrybutu na dokumencie spowoduje, że do Systemu można dołączyć dowolny dokument w formie elektronicznej bez konieczności drukowania go i oklejania kodem kreskowym). |
|  | System dla dokumentów pobranych ze skrzynek zewnętrznych np. e-mail , e-PUAP oraz zintegrowanych platform automatycznie oznaczy atrybut dokumentu w wersji elektronicznej |
|  | System musi umożliwiać automatyczne odbieranie i ewidencjonowanie przychodzących pism z użyciem algorytmów ekstrakcji danych z treści pism na bazie algorytmów Natural Language Processing |
|  | System musi umożliwiać skonfigurowanie dla wybranych osób ograniczonego dostępu na rejestrowanej korespondencji (w tym załączników, konsultacji itd.) |
|  | Musi być możliwość rozszerzania pól formularza rejestracji o pola zadeklarowane przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
|  | Podpinanie dokumentów do teczek spraw wraz nadawaniem numeru sprawie. |
|  | Obsługa wielu ksiąg korespondencji. |
|  | Obsługa w SEOD wielu kancelarii. |
|  | System musi umożliwiać monitorowanie zapoznania się z korespondencja przez osoby do których była dekretowana. |
|  | SEOD musi umożliwiać odseparowanie dokumentów rejestrowanych przez różne kancelarie od siebie (zarządzeni uprawnieniami). |
|  | SEOD musi pozwalać na konfigurację danych wyświetlanych przez użytkowników w obrębie rejestru. |
|  | SEOD musi pozwalać na uruchomienie wraz z rejestrowaną korespondencją zdefiniowanego procesu biznesowego. |
|  | W obrębie rejestrowanej korespondencji musi być możliwość dodawania wielu załączników. |
|  | Musi być możliwość definicji uprawnień (dla osób do tego uprawnionych) w obrębie rejestrowanej korespondencji. |
|  | Możliwość wskazania korespondencji powiązanej zarówno podczas rejestracji korespondencji, jak i po jej zarejestrowaniu. |
|  | Łączenie korespondencji wychodzącej z przychodzącą wraz informacją o użyciu takiej funkcji. |
|  | Graficzne określenie terminu załatwienia sprawy w rejestrze (kolor wskazujący termin załatwienia sprawy musi się zmieniać wraz z upływem czasu – musi być inny dla zadań i spraw przeterminowanych, inny dla tych, dla których zbliża się termin wykonania i inny dla tych dla których termin wykonania jest odległy) |
|  | SEOD w ramach rejestrów musi pozwalać na określenie w jakim stanie aktualnie znajduje się sprawa oraz kto jest za nią odpowiedzialny. |
|  | SEOD musi pozwalać na udostępnianie korespondencji wskazanym użytkownikom systemu. |
|  | Definiowanie terminu odpowiedzi na zarejestrowane pismo wraz z generowaniem przypomnień do użytkownika w zdefiniowanym terminie, który powinien je załatwić. |
|  | Rejestracja korespondencji wychodzącej przez jednostki Zamawiającego z możliwością wskazania, do jakiej kancelarii fizycznie zostanie dostarczona korespondencja. |
|  | SEOD musi dawać możliwość kancelarii weryfikacji i edycji korespondencji wychodzącej rejestrowanej przez działy. |
|  | SEOD musi umożliwiać jednostkom organizacyjnym określenie priorytetu korespondencji wychodzącej. |
|  | SEOD musi pozwalać na oznaczenie korespondencji wychodzącej jako wysyłanej poza kancelarią i zdefiniowanie rejestru korespondencji wychodzącej poza kancelarią. |
|  | Musi być możliwość odrzucania przez kancelarię korespondencji wychodzącej zarejestrowanej przez użytkowników. |
|  | Hurtowa rejestracja korespondencji w oparciu o kod kreskowy nadawany przez dział rejestrujący. |
|  | SEOD musi umożliwiać w obrębie teczki sprawy podgląd wszystkich załączników (bez konieczności ich pobierania). Minimalne formaty plików wymagane przez Zamawiającego to pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie raportów korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej w oparciu o dane zdefiniowane przez użytkownika. |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie raportu korespondencji wychodzącej zgodnie z wymaganiami szablonu Poczty Polskiej. |
|  | SEOD musi umożliwiać generowanie zestawień ilościowych korespondencji wychodzącej z podziałem na typy wysyłek. |
|  | Generowanie stałych raportów korespondencji do PDF w oparciu o zdefiniowane pola w rejestrach korespondencji. |
|  | Filtrowanie wprowadzonej korespondencji w oparciu o dane zawarte w formularzu. |
|  | Przypisanie korespondencji do terminarza systemowego. |
|  | SEOD musi pozwolić na skonfigurowanie punktu rejestracyjnego korzystającego z poczty elektronicznej przy użyciu protokołu IMAP lub POP3. |
|  | Załączanie poczty e-mail do tworzonej sprawy. |
|  | Automatyczne numerowanie sprawy na podstawie numeratorów zdefiniowanych dla danego rejestru czy kancelarii. |
|  | SEOD musi zapewniać wsparcie w obróbce merytorycznej i przygotowywaniu odpowiedzi na pisma z wykorzystaniem generatywnych algorytmów AI, które będą wykorzystywać wewnętrzna bazę wiedzy organizacyjnej do tworzenia cytowań i podpowiedzi treści istotnych z punktu widzenia przedmiotu danej sprawy |
|  | e-PUAP |
|  | Inicjowanie korespondencji wychodzącej oraz odbieranie korespondencji przy pomocy e-PUAP z poziomu interfejsu aplikacji (bez konieczności korzystania z portalu - logowania się na platformie e-PUAP) |
|  | Obsługa wielu skrytek e-PUAP posiadanych przez Zamawiającego. |
|  | Automatyczne pobieranie dokumentu UPP po nadaniu korespondencji przy pomocy e-PUAP |
|  | Podpisywanie dokumentu przy pomocy Profilu Zaufanego oraz e-PUAP. |
|  | Podgląd dokumentów oczekujących na UPD w SEOD. |
|  | Rejestr dokumentów zawierających błędy nadania e-PUAP w SEOD. |
|  | Nadawanie korespondencji wychodzącej przez dział, a następnie wysyłka przy pomocy e-PUAP poprzez uprawnionych użytkowników. |
|  | Wbudowany rejestr korespondencji do wysłania e-PUAP. |
|  | Platforma e-Doręczeń |
|  | System musi być zintegrowany z usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego e-doręczenia umożliwiającą wykorzystanie adresu elektronicznego zgodnie z (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2019 r. poz. 123 i 730). |
|  | Przygotowanie wiadomości przed wysyłką w Systemie (przygotowanie korespondencji wychodzącej z oznaczeniem e-doręczenia) |
|  | Wyszukiwanie adresata w BAE |
|  | Wysyłanie wiadomości wraz z załącznikiem (max. wielkość załącznika 15MB narzucone przez API e-doręczeń) z poziomu Systemu |
|  | Pobranie do Systemu informacji potwierdzającej nadanie przesyłki |
|  | Obsługa skrzynki odbiorczej e-doręczeń organizacji z poziomu Systemu |
|  | Obsługa niedostarczenie przesyłki do podmiotu niepublicznego - Fikcja e-Doręczenia. |
|  | e-Nadawca Poczty Polskiej |
|  | Obsługa i zarządzanie umowami z Pocztą Polską |
|  | Obsługa profili nadawców (adresatów) |
|  | Obsługa placówek nadawczych |
|  | Obsługa oddziałowości (wiele umów / wielu nadawców / wiele punktów odbiorów) |
|  | Tworzenie zbiorów/ buforów wysyłki korespondencji po stronie e-Nadawcy |
|  | Obsługa statusów zbiorów/buforów korespondencji e-Nadawcy |
|  | Obsługa procesu nadawania korespondencji nierejestrowanej i ich atrybutów |
|  | Obsługa procesu nadawania korespondencji rejestrowanej i ich atrybutów |
|  | Obsługa 3 trybów przyznawania numeru R (automatyczny, ręczny, numer nadawany w placówce) |
|  | Wydruk listy wysłanej korespondencji |
|  | Pobieranie etykiet z e-Nadawcy |
|  | Obsługa korespondencji wewnętrznej |
|  | SEOD musi umożliwiać rejestrację i obsługę korespondencji wewnętrznej |
|  | Dla korespondencji wewnętrznej należy w SEOD utworzyć dedykowany rejestr, gdzie będą widoczne wszystkie dokumenty zarejestrowane w SEOD w ramach danego typu sprawy – korespondencji wewnętrznej. W SEOD musi funkcjonować osoby, dedykowany rejestr korespondencji wewnętrznej. |
|  | SEOD musi pozwalać na zdefiniowanie numeratora w ramach korespondencji wewnętrznej. |
|  | SEOD musi umożliwiać uruchomienie procesu obiegu w ramach rejestrowanej korespondencji. |
|  | Musi istnieć możliwość podłączania wielu załączników do danej korespondencji. |
|  | Korespondencja wewnętrzna musi posiadać minimalne atrybuty (temat, opis, oczekiwany termin realizacji oraz możliwość dodatkowego udostępnienia wskazanym użytkownikom dw) |
|  | Muszą istnieć pola odzwierciedlające okno rejestracji oraz zdefiniowany proces. |
|  | Łączenie korespondencji wewnętrznej z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą. |
|  | Generowanie korespondencji wychodzącej z korespondencji wewnętrznej (uruchamianie nowego procesu biznesowego) bez konieczności przepisywania pól oraz kopiowania załączników. |
|  | Obsługa teczek spraw |
|  | SEOD musi umożliwiać tworzenie teczek sprawy przez użytkownika Systemu (wiele spraw oraz dokumentów zawartych w jednej teczce). |
|  | Konfigurowanie numeratora spraw w ramach teczek spraw. |
|  | Teczka sprawy musi posiadać pola opisujące teczkę. |
|  | Każdy użytkownik musi mieć możliwość posiadania wielu teczek spraw. |
|  | Użytkownik musi mieć możliwość podpięcia do swojej teczki wielu dokumentów zarejestrowanych w SEOD, jeżeli posiada do nich uprawnienia. |
|  | Każdy użytkownik musi mieć możliwość udostępnienia innym użytkownikom swoich teczek spraw wraz z dokumentami w nich zawartymi. |
|  | Z poziomu każdego rejestrowanego dokumentu w systemie musi istnieć możliwość dodania go do własnej teczki sprawy. |
|  | W SEOD musi istnieć możliwość uruchomienia procesu biznesowego na teczce spraw. |
|  | SEOD musi pozwalać na tworzenie teczek niejawnych oraz jawnych dostępnych dla wszystkich. |
|  | SEOD musi pozwalać na przenoszenie dokumentów pomiędzy teczkami, z uwzględnieniem zmiany numeru nadanego przez teczkę do której dokument jest przenoszony. |
|  | SEOD musi pozwalać na kaskadowe tworzenie teczek spraw (teczka w teczce) z zachowaniem odpowiedniej numeracji dla każdej z nich. |
|  | Kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  | Implementacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego musi umożliwiać podpisywanie dokumentów/załączników bezpośrednio w SEOD – również kilku jednocześnie. |
|  | SEOD musi również umożliwiać podpisywanie wielu plików z różnych spraw na raz (przy jednokrotnym podaniu numeru PIN). |
|  | Na dokumentach/załącznikach wprowadzanych do SEOD podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi być możliwość weryfikacji tego podpisu poprzez wyświetlenie informacji o tym czy dokument jest podpisany, kiedy i przez kogo. |
|  | SEOD musi zapewniać, że administrator systemu czy bazy danych nie może mieć możliwości modyfikowania historii przypisania generowanych kluczy wewnętrznych do użytkowników. |
|  | SEOD musi umożliwiać wygenerowanie dla każdego podpisanego załącznika karty podpisów. Na karcie podpisów znajdują się informacje o tym, jaki użytkownik i kiedy wykonał podpis. |
|  | SEOD musi umożliwiać podgląd informacji o wykonanych na załączniku podpisach bez konieczności wchodzenia w dany załącznik. |
|  | System umożliwia uruchomienie funkcji weryfikacji poprawności podpisu na wybranym załączniku bez konieczności wchodzenia w załącznik. |
|  | W ramach wdrożenia należy zaimplementować podpis ……UZUPEŁNIĆ……….. |
|  | Rejestr i obieg faktur SEOD |
|  | Możliwość rejestracji i obsługi procesu obiegu faktur w SEOD, które wpłynęły w formie papierowej, mailem, poprzez PEF i KSeF. |
|  | Dla faktur należy w SEOD utworzyć dedykowany, osobny rejestr, gdzie będą widoczne wszystkie faktury zarejestrowane w SEOD. |
|  | Rejestracja faktury, która wpłynęła w formie papierowej i została zeskanowana lub wpłynęła na adres mailowy zintegrowany z SEOD odbywa się przy użyciu mechanizmu OCR (mechanizm OCR wypełni dane nagłówkowe w oknie rejestracji faktury po przetworzeniu dokumentu. W minimalnym zakresie mechanizm OCR musi obejmować odczytywanie następujących danych: data sprzedaży, data otrzymania, data wystawienia faktury, nr NIP, nr konta bankowego, nr faktury, termin płatności, waluta, sposób płatności) |
|  | Możliwość definiowania wielu różnych rodzajów/typów faktur posiadanych przez Zamawiającego |
|  | Każdy z rodzajów/typów faktury musi pozwalać na uruchomienie odrębnego procesu obiegu dokumentu. |
|  | Każda z rodzajów/typów faktury musi posiadać odrębne ustawienie konfiguracyjne. |
|  | SEOD w ramach typu faktury musi pozwolić na definiowanie różnych atrybutów okna opisu merytorycznego (np. dodawanie pól typu słownik, opis, chceckbox). |
|  | SEOD w ramach konfiguracji okna opisu merytorycznego musi pozwalać na generowanie tekstu dekretu w ramach wypełnianych danych przez użytkownika. |
|  | SEOD w ramach konfiguracji typu dokumentu faktury musi pozwalać na wskazanie różnych typów uprawnień np. edycji, możliwości opisu merytorycznego, możliwości akceptacji, możliwości uruchamiania korekty. |
|  | System pozwoli na konfigurowanie osób oraz działów uczestniczących w procesie dla danego typu faktury. |
|  | Po wybraniu na danym etapie procesu biznesowego rodzaju/typu faktury System będzie podpowiadał osobę/dział do której powinien zostać skierowany dokument. |
|  | System pozwoli na edycje uprawnień dla danego typu /ścieżki faktury. W systemie musi istnieć konfiguracja pozwalająca na wskazanie możliwości edycji/ usuwania/ dodawania danych na dokumencie na różnych etapach. |
|  | SEOD musi pozwalać na wybór przez użytkownika w obrębie formularza chęci rejestracji korespondencji na podstawie danych z rejestrowanej faktury. Możliwość rejestrowania faktur przychodzących jednocześnie jako korespondencji przychodzącej bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności kancelaryjnych (jednokrotny opis dokumentu). |
|  | Możliwość podłączenia skanu faktury na podstawie sczytanego kodu kreskowego w oknie rejestracji oraz poprzez załączenie plików z dysku. |
|  | Rejestracja w obrębie teczki faktury wielu załączników. |
|  | Nadawanie nazw załącznikom w oknie rejestracji dokumentu. |
|  | Rejestracja faktury z wieloma stawkami VAT. |
|  | Dodanie atrybutów opisujących rejestrowany dokument faktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |
|  | Wyświetlanie podglądów załączników w obrębie okna sprawy faktury. Formaty wymagane przez Zamawiającego to minimum pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png, tiff. |
|  | Podczas rejestracji faktury SEOD musi pozwalać na uruchomienie zamodelowanego procesu biznesowego. |
|  | SEOD musi pozwalać na opis merytoryczny zarejestrowanego dokumentu z podziałem na pozycje, kwotę pozycji oraz opis. |
|  | Opis merytoryczny faktury w oparciu o strukturę kont Zamawiającego. |
|  | SEOD musi mieć możliwość pobrania struktury kont Zamawiającego. |
|  | SEOD musi umożliwiać opis merytoryczny faktury przez wielu użytkowników jednocześnie w ramach jednej faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać wskazanie osoby odpowiedzialnej za opis merytoryczny innej niż wynikająca z zamodelowanego w SEOD procesu biznesowego. |
|  | SEOD musi umożliwiać automatyczne generowanie dodatkowych dokumentów potwierdzających opis merytoryczny do formatu PDF. |
|  | Automatycznie generowane dokumenty powinny być załączane bezpośrednio do teczki faktury, z której są generowane. |
|  | SEOD musi posiadać historię akceptacji oraz obiegu dokumentu faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać zarządzenie uprawnieniami dostępu do teczki faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie konsultacji w obrębie faktury. |
|  | SEOD musi posiadać walidacje kwoty opisu merytorycznego do całkowitej wartości faktury. |
|  | SEOD musi pozwalać na podgląd danych opisu merytorycznego przez użytkowników zdefiniowanych w procesie biznesowym. |
|  | SEOD musi pozwalać na filtrowanie faktur z określeniem terminu ich płatności. |
|  | SEOD musi umożliwiać definiowanie filtrów wyszukiwania zaawansowanego w oparciu o dane zdefiniowane w systemie. |
|  | Generowanie raportów do formatu PDF na podstawie danych zdefiniowanych w filtrowaniu przez użytkownika Systemu. |
|  | System umożliwi generowanie metryki dokumentu faktury. |
|  | SEOD w ramach danego typu faktury musi pozwalać na zdefiniowanie danych metryki (wydruku obiegu wraz z opisem merytorycznym, dekretami oraz danymi nagłówkowymi dokumentu). |
|  | System pozwoli na konfigurację jakie pola opisu merytorycznego mają znaleźć się na wydruku. |
|  | Generowanie rejestru faktur do formatu PDF wraz z informacjami o miejscu przechowywania oraz osobami akceptującymi fakturę w procesie. |
|  | Tworzenie zestawień na postawie opisów merytorycznych oraz MPK. |
|  | Łączenie faktury z innym dokumentem zarejestrowanym w systemie. |
|  | Możliwość prowadzenia zgodnego z prawem rejestru e-faktur – rejestrowanie dokumentów elektronicznych przesyłanych na adres e-mail. |
|  | Możliwość rozpisywania kosztów na fakturze na wiele miejsc powstawania kosztów. |
|  | Możliwość analizy (filtrowanie, grupowanie i agregacja) kosztów rozpisanych na fakturach według użytych wymiarów. |
|  | Możliwość eksportu rejestrów kosztów do plików xls. |
|  | Definiowanie wielu szablonów kosztowych, które definiują algorytm rozdzielania kosztu na poszczególne centra kosztowe według związanej z nimi wartości podzielnika na etapie opisu merytorycznego faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać zdefiniowanie szablonów kwotowych i/lub procentowych, wykorzystywanych na etapie opisu merytorycznego faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać zapisywanie podzielników kosztowych umożliwiających opis merytoryczny faktury w postaci „szablonów” nakładanych na fakturę, tworzonych przez poszczególnych użytkowników. |
|  | SEOD musi umożliwiać nałożenie kilku „szablonów” na fakturę na etapie opisu merytorycznego faktury, przy czym kolejny szablon musi dzielić koszty z nierozliczonej wartości faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać zdefiniowanie wartości podzielników dla każdego rodzaju podzielnika dla każdego centrum kosztowego, które będą wykorzystywane na etapie opisu merytorycznego faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać na etapie opisu merytorycznego wykorzystanie wcześniej zdefiniowanego podzielnika. Po wybraniu podzielnika SEOD musi automatycznie tworzyć dekrety kosztowe na poszczególne miejsca powstawania kosztów, dla których podzielnik jest zdefiniowany. |
|  | SEOD musi umożliwić zapamiętywanie opisu merytorycznego wykonanego dla danego kontrahenta przy opisywaniu faktury. Opis merytoryczny powinien zawierać parametry wykorzystane do opisu faktury, w tym co najmniej: konta OPK/MPK - wybierane ze słownika, konta rodzajowe - wybierane ze słownika i opcjonalnie w zależności od decyzji użytkownika kwoty opisu merytorycznego. Przy zadekretowaniu kolejnej faktury od tego samego kontrahenta na etapie opisu merytorycznego musi pojawiać się wcześniej zapamiętany opis merytoryczny. |
|  | Podczas rejestracji dokumentu faktury musi istnieć powiązanie wybranej ściezki obiegu (typu faktury) z danym kontrahentem. Przy rejestracji kolejnej faktury od tego samego kontrahenta zapamietana ścieżka obiegu musi podpowiadać się automatycznie. |
|  | Platforma Elektronicznego Fakturowania |
|  | Automatyczne, cykliczne pobieranie faktur z platformy Elektronicznego Fakturowania w ramach posiadanych przez Zamawiającego kont. |
|  | Mapowanie pól z PEF na pola na formularzu rejestracji faktury zdefiniowane w SEOD. |
|  | SEOD po pobraniu faktury z platformy PEF musi mieć możliwość przypisania zmapowanych pól do formularza rejestracji faktury w SEOD i pozwalać na rejestrację dokumentu bez zbędnego przepisywania danych. |
|  | SEOD musi automatycznie generować podgląd dokumentu faktury w formacie PDF na podstawie danych pobranych z platformy PEF, o ile taki nie został dodany jako załącznik. |
|  | Pobieranie w ramach danej faktury wszystkich załączników dodanych do dokumentów faktury pobieranej z platformy PEF. |
|  | W ramach integracji z PEF SEOD musi pozwalać na obsługę każdej z udostępnianych platform przez brokerów usługi. |
|  | Krajowy System e-Faktur |
|  | Automatyczne, cykliczne pobieranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur w ramach posiadanych przez Zamawiającego kont. |
|  | Mapowanie pól z Krajowego Systemu e-Faktur na pola na formularzu rejestracji faktury zdefiniowane w SEOD. |
|  | SEOD po pobraniu faktury z Krajowego Systemu e-Faktur musi mieć możliwość przypisania zmapowanych pól do formularza rejestracji faktury w SEOD i pozwalać na rejestrację dokumentu bez zbędnego przepisywania danych. |
|  | Pobieranie w ramach danej faktury wszystkich załączników dodanych do dokumentów faktury pobieranej z Krajowego Systemu e-Faktur. |
|  | OCR faktur |
|  | SEOD musi posiadać wbudowany mechanizm OCR. Niedopuszczalne jest integrowanie zewnętrznych narzędzi do OCR-owania dokumentów. |
|  | Automatyczne rozpoznawanie informacji na dokumencie, jeśli podobny dokument był już wcześniej przetwarzany za pomocą mechanizmów OCR |
|  | Mechanizm OCR musi umożliwiać automatyczny odczyt danych z faktury typu nazwa kontrahenta, nr faktury, data wystawienia, terminy, stawki VAT, podsumowanie stawek, rodzaj płatności. |
|  | SEOD po odczytaniu danych mechanizmem OCR powinien wprowadzić je w formularz rejestracji faktury. |
|  | SEOD musi umożliwiać w oknie rejestracji skorzystanie z tzw. kontekstowego OCR (zaznaczenie pola na dokumencie oraz przypisanie rozpoznanego tekstu do pola na formularzu wybranego przez użytkownika) |
|  | SEOD powinien na podstawie numeru NIP odczytanego z dokumentu przy pomocy mechanizmu OCR automatycznie założyć kontrahenta w systemie, pobierając dane z bazy REGON GUS. |
|  | SEOD powinien weryfikować kontrahenta z białą listą podatników VAT po odczytaniu danych kontrahenta z faktury mechanizmem OCR (podczas jej rejestracji) |
|  | SEOD musi posiadać mechanizm uczenia się odczytywania nierozpoznanych dokumentów przez mechanizm OCR. Uprawnione osoby powinny posiadać funkcję oznaczania nierozpoznanych dokumentów przez OCR. |
|  | Mechanizm uczenia powinien być oparty na możliwości manualnego wskazania wartości z obrazu faktury i przyporządkowaniu im odpowiednich pól z okna rejestracji. |
|  | Integracja z systemem Infomedica |
|  | SEOD należy zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP Infomedica firmy Asseco Poland SA. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD danych dotyczących kontrahentów założonych oraz zakładanych w systemie Infomedica. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD typów dokumentów/rejestrów kosztowych poprzez udostępniony przez system Infomedica widok bazodanowy zawierający informację o rejestrach dokumentów źródłowych (importowych) skonfigurowanych w systemie Infomedica |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD stopni rozksięgowań/opisu merytorycznego/szablonu dekretacji/kont analitycznych poprzez udostępnione przez system Infomedica widoki bazodanowe zawierające informację o kosztowych kluczach podziału oraz o wartości poszczególnych kluczy dla ośrodków powstawania kosztów skonfigurowanych w systemie Infomedica. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD stawek VAT. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD okresów księgowych. |
|  | Integracja musi umożliwiać pobieranie do SEOD kluczy podziału utworzonych w systemie Infomedica poprzez udostępniony przez system Infomedica widok bazodanowy zawierający informację o nazwie klucza oraz schematach podziału do niego przypisanych. |
|  | Integracja musi umożliwiać wysyłanie do systemu INFOMEDICA merytorycznie opisanego kontami analitycznymi dokumentu wraz z podsumowaniem stawek VAT całego dokumentu oraz umieszczenie dokumentu kosztowego w odpowiednim rejestrze finansowo księgowym. |
|  | Integracja musi umożliwiać przesyłanie do systemu INFOMEDICA opisu merytorycznego dokumentu kosztowego w postaci wstępnie zadekretowanej na konkretne konta księgowe wraz z linkiem do dokumentu kosztowego w SEOD |
|  | Integracja musi umożliwiać przekazanie dokumentu faktury w dwóch częściach do systemu Infomedica – jednej dotyczącej dokumentu VAT oraz drugiej związanej z opisem merytorycznym. SEOD powinien wspierać możliwość wysyłania zarówno jednej wybranej części, jak i obu jednocześnie |
|  | SEOD musi komunikować przekazanie dokumentu kosztowego do systemu ERP oraz pozostawić informacje o dacie przekazania. |

- Etap IV - Dostawa i instalacja infrastruktury IT

- Poniżej wyspecyfikowano minimalne parametry Infrastruktury IT, które należy dostarczyć w ramach realizacji Etapu. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.

- Wymagania ogólne:

- Całość dostarczanego Sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2025.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, w którym nie wskazano warunków gwarancji, musi być objęte gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.

- Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wymagane jest, aby Infrastruktura IT była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.

- Dostarczane Oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).

- Wykonawca w ramach etapu IV zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczanej Infrastruktury IT:

- Wykonanie Projektu Technicznego dostarczanej Infrastruktury IT, który będzie składał się co najmniej z następujących elementów:

  - Dokładna specyfikacja techniczna wraz z numerami katalogowymi poszczególnych elementów,

  - Nazwy oraz szczegółowej adresacja poszczególnych elementów,

  - Planowanej konfiguracji środowiska wraz z połączeniami, konfiguracją poszczególnych elementów w tym logiczną konfiguracją miejsca,

  - Wymagane działania ze strony Zamawiającego w celu poprawnego montażu i konfiguracji,

  - Harmonogram prac.

Projekt techniczny musi zostać wykonany po wcześniejszej analizie środowiska wykonanej przez Wykonawcę oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Instalacja oraz konfiguracji Oprogramowania.

- Testy rozwiązania.

- Instruktaż dla administratorów demonstrujący sposób zarządzania środowiskiem.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej infrastruktury sprzętowej, która będzie składała się co najmniej z następujących elementów:

- Specyfikacja techniczna wraz z numerami katalogowymi poszczególnych elementów oraz numerami seryjnymi poszczególnych elementów,

- Końcowe nazwy oraz szczegółowa adresacja poszczególnych elementów,

- Konfiguracja środowiska wraz z połączeniami, konfiguracją poszczególnych elementów w tym logiczną konfiguracją miejsc

- Komplety poświadczeń do całej Infrastruktury IT – wymagana zmiana haseł domyślnych – dostarczone jako osobny załącznik w postaci zaszyfrowanego pliku kdbx,

- Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej do każdego elementu w języku polskim lub angielskim

- Szczegóły dotyczące instalacji i uruchomienia Infrastruktury sprzętowej, w zakresie modernizacji Infrastruktury szpitala, zostaną ustalone pomiędzy Stronami w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej.

- Zamawiający zapewni odpowiedni zapas mocy oraz odpowiednie warunki środowiskowe w komorach serwerowni.

- Po zakończonym montażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe do kont „super użytkowników”.

- Zestawienie wymaganej Infrastruktury IT:

| Lp. | Typ Sprzętu/Oprogramowania | ilość | jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacje robocze | 40 | sztuk |
|  | Macierz | 1 | sztuk |
|  | Serwer wirtualizacyjny | 2 | Sztuki |
|  | Serwerowy system operacyjny | 2 | Sztuk |
|  | Licencje CAL | 310 | Sztuki |
|  | Zakup oprogramowania ICT służącego informatyzacji i cyfryzacji szpitala w zakresie oprogramowania do zdalnego pulpitu | 90 | sztuk |
|  | Serwer NAS | 1 | sztuk |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji | 96 | sztuk |
|  | Tablet do zbierania zgód | 35 | sztuk |

- Opis parametrów minimalnych dostarczanego Sprzętu i Oprogramowania:

## Komputer typu All-In-One 40 szt.

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | min 23.8'' |
| Rozdzielczość | min 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | min TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | min Matowa |
| Rodzina procesora | Procesor min. 6-cio rdzeniowy o taktowaniu bazowym nie niższym niż 2 Ghz |
| Liczba rdzeni | min 6 |
| Liczba wątków | min 10 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | Min 4800 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Model karty graficznej | zintegrowany |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
|  | Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 2.0 Type-A |
|  | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
|  | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
|  | 1 x RJ-45 |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | min Windows 11 Pro lub równoważny |
| Akcesoria w zestawie | Mysz kablowa |
|  | Klawiatura kablowa |

## Macierz Dyskowa 1 szt.

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | 1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych, które kontrolują wszystkie zasoby dyskowe macierzy z poziomu pojedynczej konsoli WebGUI/CLI administratora; 2) Macierz musi posiadać architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez kontrolery i dyski dla zapisów danych Użytkownika; 3) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19”; 4) Kontrolery w głównym module macierzy muszą być ze sobą połączone bez konieczności korzystania z okablowania zewnętrznego, 5) Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia); 6) Każdy moduł/obudowa macierzy powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii; 7) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy; 8) Moduły dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą umożliwiać montaż dysków 2,5 |
| 2. | Pojemność | 1) Oferowana macierz musi obsługiwać min. 100 dysków wykonane w technologii hot-plug – jeżeli dla obsługi tej funkcjonalności konieczny jest zakup dodatkowych licencji to należy ją dostarczyć wraz z macierzą; 2) Obsługa liczby dysków jak powyżej musi być zapewniona zarówno w zakresie dysków SSD 3) Wszystkie zainstalowane dyski hot-plug, muszą być dostępne dla zapisu danych Użytkownika; 4) Jeżeli pojemność któregoś z dysków jest wykorzystywana na tzw. potrzeby własne macierzy (zapis zawartości pamięci podręcznej Cache, oprogramowanie wewnętrzne, firmware macierzy, itp.) to nie można go wliczać do wymaganej pojemności macierzy oraz wymaganej liczby dysków, ani jako dysk zapasowy hot-spare |
| 3. | Kontrolery | 1) Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami; 2) Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 32 GB pamięci podręcznej Cache 3) Kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych (Cache Mirror) przeznaczonych do zapisu; 4) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami; 5) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać min 4 porty 16Gb FC 7) Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej; 8) Każdy kontroler macierzy musi pozwalać na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci FC SAN; 9) Dla obsługi operacji w sieci FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać protokoły transmisji: FC 16/8Gb/s, iSCSI 10Gb/s |
| 4. | Interfejsy | 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 8 portów FC 16Gbps wyposażonych we wkładki światłowodowe multi-mode przeznaczone do dołączenia serwerów, wyprowadzone po 4 porty na każdy kontroler macierzy 2) Macierz musi umożliwiać wymianę zaoferowanych portów dla hostów na porty obsługujące następujące protokoły: FC 16Gbps, min iSCSI 10Gbps 3) Wymiana portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu - macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych; |
| 5. | Poziomy RAID | 1) Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach, definiowany poziomami RAID: min 6; |
| 6. | Wspierane dyski | 1) Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex; 2) Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: - dyski elektroniczne SSD z interfejsami SAS12Gb/s 3) Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5”; 4) Wymagane jest dostarczenie macierzy zawierającej min. 18 dysków SAS SSD pojemności minimum 7,68TB każdy 5) Zaoferowane dyski SAS SSD musza być dedykowane do zastosowań enterprise i posiadać parametr DWPD1 lub wyższy 6) Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie zapasowej przestrzeni hot-spare 7) Dostarczona macierz w oferowanej konfiguracji umożliwia szyfrowanie danych kluczem minimum 256bit na zainstalowanych dysków - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji to należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem dla maksymalnej pojemności macierzy. 8) Macierz musi obsługiwać deduplikację i kompresję, zwiekszając tym samym przestrzeń efektywną - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji to należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem dla maksymalnej pojemności macierzy. |
| 7. | Opcje software’owe | 1) Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 8 kopii migawkowych, z możliwością późniejszej rozbudowy do obsługi min 1000 migawek; 2) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN); 3) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy; 4) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, migrowanie woluminu na inną grupę dyskową; 5) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server /2016/2019/2022, SuSE Linux, Oracle Linux, RedHat Linux, Vmware. 6) Macierz musi obsługiwać natywne mechanizmy multipath systemów Windows Server i Linux SuSE/RedHat – jeżeli dedykowane oprogramowanie multipath jest oferowane bezpłatnie musi być możliwość jego pobrania ze strony internetowej producenta macierzy; funkcjonalność JEST przedmiotem niniejszego postępowania; 7) Macierz musi umożliwiać konfigurację replikacji asynchronicznej, synchronicznej oraz metro storage cluster z load balancingiem pomiędzy dwiema aktywnymi macierzami i automatycznym failover’em w przypadku awarii dowolnej macierzy |
| 8. | Konfiguracja, zarządzanie | 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI) 2) Oprogramowanie zarządzające musi być dostarczone w wariancie dla maksymalnej obsługiwanej pojemności dyskowej macierzy oraz dla maksymalnej liczby dysków wspieranej przez oferowaną macierz; 3) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 4) Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora; 5) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI ; |
| 9. | Gwarancja i serwis | 1) 3 lata gwarancji producenta macierzy w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji rozumianej jako przybycie serwisu do miejsca instalacji macierzy najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. Wymagane jest pisemne poświadczenia gotowości realizacji wymaganego poziomu serwisowego przez polskie przedstawicielstwo producenta macierzy. W okresie objętym gwarancją producenta uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego i nie są przekazywane do organizacji serwisowej producenta 2) Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami producenta tej macierzy lub być przez niego certyfikowane dla oferowanego modelu macierzy 3) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania dostarczonego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu; 4) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej - nie dopuszcza się użycia macierzy re-fabrykowanych, po-demonstracyjnych lub powystawowych; 5) Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia; 6) Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego – w formularzu ofertowym należy podać pełen adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować wymagane informacje; |

## Serwer Wirtualizacji 2 szt.

- Serwer musi spełniać następujące minimalne warunki techniczne i funkcjonalne:

- obudowa do montażu w szafie typu rack;

- zasilanie redundantne, przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug;

- płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów;

- bazowy zegar procesora minimum  3,65 GHz;

- zainstalowany 1 procesor minimum 16 - rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych;

- pamięć minimum 768 GB DDDR5 ECC DIMM, rozszerzalna, z zabezpieczeniem typu: ECC.

- dyski minimum 2x 460 GB umożliwiające skonfigurowanie RAID 1 ;

- interfejsy minimum : 1x 1GbE ,4x 10GB sfp+ SR, 2x32GB FC ( nalezy dostarczyć wkładki )

- z przodu obudowy min: 1x USB 3.0.

- z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, , 1x DB-15

- Zarządzanie:

- Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania

- Monitoring statusu i zdrowia systemu

- Logowanie zdarzeń

- Umożliwiający Update systemowego firmware

- Umożliwiający zdalną konfigurację serwera

- Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu

- Zdalne włączanie/wyłączanie/restart

- Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI

- Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp

- Zdalny dostęp do serwera

- Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego

- Alerty Syslog

- Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH

- Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera

- Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora

- Możliwość mapowania obrazów ISO przez min HTTPS

- Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę

- Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, DCMI v1.5, REST API

- Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej;

## Serwerowy system operacyjny 2 szt.

Licencja systemu operacyjnego na 16 rdzeni ( per licencję) umożliwiających licencjonowane uruchomienie nielimitowanej ilości systemów operacyjnych OSE w najnowszej wersji zgodnych z posiadanym środowiskiem Active Directory.

## Licencje CAL 310 szt.

Licencja dostępowa na urządzenie, umożliwiająca zarządzanie urządzeniami z poziomu serwera AD za pośrednictwem usługi Active Directory.

## Zdalny pulpit  90 szt.

Licencje dostępu zdalnego dedykowane do dostarczanego serwerowego systemu operacyjnego umożliwiające dostęp dla 90 urządzeń.

## Serwer NAS 1 szt.

Wymagania

Obudowa: Rack

Procesor: Ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu min 2,1 GHz osiągający w teście PassMark na grudzień 2022 co najmniej 10 140 punktów

Sprzętowy mechanizm szyfrowania: (AES-NI)

Możliwości rozbudowy: Sprzęt powinien być wyposażony w min. 16 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 40 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazd rozszerzeń Infiniband Zainstalowane min 16 dysków 8TB 7.2K .

Porty zewnętrzne: Minimum: - 4 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) - 2 porty 10GbE RJ45 (wymogiem jest aby dostarczane urządzenie posiadało wbudowane porty 10Gbe RJ-45 pozostawiając tym samym wolne gniazda rozszerzeń PCIe) - 2 porty 10GbE SFP+ wraz z wkładkami sfp+ SR

Funkcja Wake on LAN/WAN

Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0: Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8

Wentylator obudowy: Min. 3 wentylatory 80 mm x 80 mm

Obsługiwane protokoły sieciowe: Min.: Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

Zarządzanie pamięcią masową: Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: - 1 PB (wymagana pamięć 64 GB, tylko grupy RAID 6) - 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) - 108 TB Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 256 Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 256 Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 512 Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Obsługiwane typy macierzy RAID: RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Funkcja udostępniania plików: Minimalna liczba kont użytkowników: 16 000 Minimalna liczba grup użytkowników: 512 Minimalna liczba folderów współdzielonych: 512 Minimalna liczba jednoczesnych połączeń CIFS/AFP/FTP: 4000

Uprawnienia: Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)

Wirtualizacja: Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

Usługa katalogowa: Integracja z usługami Windows® AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File Station, integracja z LDAP

Bezpieczeństwo: Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania)

Obsługiwane systemy klienckie: Windows 7 i 10, Mac OS X® 10.12 i nowszy

Obsługiwane przeglądarki: Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze; Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze)

Zasilanie: Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz.

Oprogramowanie: - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym - Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia.

Konserwacja: - Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack dodatkowo dostarczonych wraz z macierzą główną - Wymiana modułu zasilacza ma przebiegać w szybki i bezpieczny sposób bez wyłączania urządzenia oraz bez użycia narzędzi.

Gwarancja: - Wykonawca udzieli gwarancji: - 5 lat na urządzenia główne - 1 rok na dodatkowe akcesoria montażowe w postaci przesuwnych szyn rack

## Oprogramowanie do wirtualizacji

Dostawa komercyjnego systemu do wirtualizacji, zgodnym z dostarczanymi rozwiązaniami sprzętowymi oraz systemem backupu.

    - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

    - Pojedynczy klaster może się składać z min  2 fizycznych hostów

    - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi

    - Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot).

    - Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi

    - System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne 
w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej

## Tablety do zbierania zgód 35 szt.

| Technologia odczytu/pracy | Rezonans elektromagnetyczny (EMR) |
| --- | --- |
| Typ podpisu elektronicznego | Odręczny podpis elektroniczny (biometryczny) |
| Wymagane podłączenie do komputera | Tak |
| Zabezpieczenia | Slot zabezpieczenia Kensington® Lock |
| Rozmiar ekranu (mierzony po przekątnej) | 10.1 cala (25,65 cm) |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli (Full HD) |
| Technologia wyświetlania | AHVA (powierzchnia z trawionego szkła redukująca odblaski) |
| Głębia koloru | 8 bitów (16,7 milionów kolorów) |
| Proporcje / jasność matrycy | 16:9 / 200 cd/m2 (typ) |
| Wielodotyk (obsługa dotykiem) | Nie |
| Regulacja podstawy | 15° (rozkładana podstawa) |
| Wymiary aktywnego obszaru roboczego dla pióra | 223,2 x 125,6 mm (8.79 x 4.94 in) |
| Podłączenie do komputera | Przewodowo - USB-A |
| Typ pióra | Bezbateryjne, Bezprzewodowe, Czułe na nacisk (1024 poziomów nacisku) |
| Szybkość odczytu pozycji pióra | 200 pps |
| Rozdzielczość odczytu pozycji pióra | 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal) |
| Rozpoznawanie / zakres pochylenia pióra | ± 60° / 60 poziomów |
| Przechowywanie pióra | Zintegrowana przegroda na piórko, stojak na piórko |
| Ułatwienia dostępu | 4 programowalne przyciski |
| Zgodność z systemami operacyjnymi MAC/PC | Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 7 lub nowszy. Dla każdego systemu wymagana instalacja sterownika |
| Szyfrowanie danych | AES 256 / RSA 2048 |
| Kompatybilność z oprogramowaniem do podpisu elektronicznego | SDK/API dostępne dla programistów eSign, Wacom sign pro PDF; C++, .NET i Java |
| Sterowniki | Wymagany sterownik tabletu i sterownik wideo DisplayLink, SDK/API dostępne dla programistów |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia | 283 x 210 x 11 mm |
| System mocowania | VESA mount (75 x 75 mm) |
| Integracja z systemem HIS | Dwukierunkowa integracja z systemem medycznym HIS w zakresie funkcjonalności. W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia na tablecie. Na tablecie zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta. Pacjent odpowiada na serie pytań prezentowanych na tablecie wyrażając lub nie zgodę. W ostatnim kroku pacjent na tablecie składa podpis potwierdzając udzielone wcześniej informacje. Musi istnieć możliwość konfiguracji zebrania dodatkowego podpisu od osoby przyjmującej zgodę. Po zakończeniu zostaje utworzony dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informację oraz podpis złożony przez pacjenta wraz stemplem czasu potwierdzającym czas złożenia podpisu. Administrator ma możliwość tworzenia własnych zgód dla pacjentów oraz zbieranych przy pomocy tabletu do zbierania zgód pacjenta |

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji dostarczonego środowiska

- Montaż serwerów w posiadanych przez Zamawiającego szafach rack w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

- Podłączenie serwerów do listew zasilających PDU.

- Podłączenie z macierzą we wskazanej szafie

- Aktualizacja Oprogramowania układowego wszystkich komponentów.

- Podłączenie do sieci LAN (rekonfiguracja przełącznika core )

- Serwery muszą być połączone z przełącznikami centralnymi LAN zainstalowanymi w serwerowni Zamawiającego, minimum 2 kablami światłowodowymi 10Gb/s(per serwer).  Niezbędne kable dostarczy Wykonawca.

- Konfiguracja RAID serwera.

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego.

- Konfiguracja systemu zdalnego zarządzania.

- Uruchomienie i konfiguracja konsoli zarządzającej (appliance’a) oprogramowania do wirtualizacji.

- Konfiguracja klastra na bazie oprogramowania do wirtualizacji na serwerach oraz macierzy dyskowej dla potrzeb budowanego środowiska.

- Migracja bazy danych Systemu HIS: System informatyczny ESKULAP, na dostarczony Sprzęt.

- Po migracji przeniesienie starego sprzętu do zapasowej serwerowni instalacja okablowanie i uruchomienie.

- Wymagane jest migracja lub upgrade posiadanych maszyn wirtualnych Windows 2008 r2 oraz 2012 r2 do wersji dostarczonej wraz z serwerami wirtualizacji.

- Serwery muszą pracować w systemie wysokiej dostępności.

- Migracja obecnych kontrolerów domeny do najnowszej wersji.

- Rekonfiguracja posiadanego środowiska backupowego do współpracy ze zmigrowanym środowiskiem

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizując opisane usługi uwzględniał uwarunkowania środowiska aktualnie pracującego u Zamawiającego uwzględniając przy tym:

- posiadane środowisko domenowe,

- posiadaną konfigurację sieci wraz z segmentacją VLAN, oraz strefą DMZ,

- posiadaną konfiguracją baz danych i backupów,

- konfigurację stacji roboczych.

- Etap V – świadczenie usług gwarancji i wsparcia infrastruktury IT dostarczanej w ramach Etapu IV – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancji i wsparcia technicznego oraz kwartalnych aktualizacji dla dostarczanej Infrastruktury IT przez okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Etap VI – świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie wdrożonego w ramach Etapu II Systemu HIS – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez 36 miesiące od wykonania wdrożenia HIS (Etap III) będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Opieki serwisowej i aktualizacji w zakresie eksploatacji dostarczanego w ramach realizacji zadania Systemu HIS.

- ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

[ZASADY OGÓLNE]

- Usługi Serwisowe są świadczone w odniesieniu do dostarczanego w ramach realizacji zadania w Etapie III Systemu HIS zgodnie z postanowieniami rozdziału: Warunki brzegowe realizacji usług.

[UŻYTKOWNICY]

- Wraz z podpisaniem Umowy Zamawiający otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające Użytkownikom Zamawiającego uwierzytelnienie w systemie „Help Desk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez WYKONAWCĘ.

- W zależności od woli Zamawiającego poszczególnym Użytkownikom zostaną przyznane prawa do ewidencji lub/i edycji Zgłoszeń Serwisowych.

- Użytkownicy są zobligowani do ochrony danych identyfikacyjnych przed dostępem osób trzecich. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że wszystkie operacje wykonywane w serwisie HD są rejestrowane.

- Użytkownicy systemu HD posiadają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych Zamawiającego. System HD będzie komunikował się z Użytkownikami wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w HD.

Powinnością Użytkowników jest bieżące śledzenie informacji pojawiających się w systemie HD.

- Powinnością Administratora jest zapoznanie się z postanowieniami Umowy, jak również przeszkolenie w zakresie jej zakresu oraz treści pozostałych Użytkowników.

- Użytkownicy dołożą wszelkich starań, żeby dane osobowe nie były zamieszczane w Zgłoszeniach Serwisowych. Jeżeli jest to niezbędne do obsłużenia Zgłoszenia Serwisowego Użytkownicy zamieszczą informacje oraz dane wyłącznie w postaci zanonimizowanej lub zaszyfrowanej, jak również oznaczą Zgłoszenia Serwisowego zawierające takie dane w sposób określony w HD.

[EWIDENCJA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ]

- Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego jest realizowane wyłącznie w systemie HD. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi jest realizowana w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.

- Użytkownik może zaewidencjonować w systemie HD następujące typy Zgłoszeń Serwisowych:

  - Błąd Aplikacji

  - Awaria

  - Usterka programistyczna

  - Konsultacja

  - Zamówienie indywidualne: Nowa funkcjonalność/Usługa odpłatna

  - Zapytanie handlowe

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne typy niż ww. odpowiadające rodzajowo powyższym Zgłoszeniom serwisowym.

- Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez wprowadzenie przez Użytkownika do systemu HD wszystkich niezbędnych dla danego Zgłoszenia Serwisowego informacji w szczególności określenia obszaru/Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, którego Zgłoszenie Serwisowe dotyczy.

Po zaewidencjonowaniu przez Użytkownika Zgłoszenia Serwisowego system HD nadaje mu status „oczekujące” oraz unikalny numer.

- Każde Zgłoszenie Serwisowe obejmować może wyłącznie jedno zagadnienie. W przypadku, gdy Zgłoszenie Serwisowe obejmuje kilka zagadnień Wykonawca może takie Zgłoszenie Serwisowe odrzucić lub wydzielić zagadnienia do odrębnych Zgłoszeń Serwisowych.

- Jeżeli do Zgłoszenia Serwisowego pozostającego w toku Użytkownik wprowadzi nowe zagadnienie Wykonawca może je przenieść do odrębnego Zgłoszenia Serwisowego lub odrzucić realizację. Jeżeli nowe zagadnienie zostaje przeniesione do wyodrębnionego Zgłoszenia Serwisowego Termin realizacji usług określony w Warunkach brzegowych realizacji usług wszczyna swój bieg od początku.

- Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego, nie później niż w Czasie reakcji określonym w Warunkach brzegowych realizacji usług w systemie HD zostaje Zgłoszeniu Serwisowemu nadany status „zarejestrowane”. Alternatywnie, jeżeli weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie Serwisowe nie spełnia wymogów Umowy lub dotyczy wątku stanowiącego przedmiot innego Zgłoszenia Serwisowego, zostaje mu nadany status odpowiednio „odrzucone” lub „duplikat”.

- Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od typu Zgłoszenia Serwisowego, fazy obsługi Zgłoszenia Serwisowego oraz jego zawartości, Zgłoszenie Serwisowe przyjmie jeden z następujących statusów:

  - nowe,

  - zarejestrowane,

  - u klienta,

  - aktywne,

  - odrzucone,

  - zrealizowane,

  - zamknięte.

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne statusy niż ww. odpowiadające aktualnemu etapowi realizacji Zgłoszenia.

- Zamówienia indywidualne: Nowa funkcjonalność/Usługa Odpłatna – nie są objęte żadnym reżimem proceduralnym, w szczególności finansowym czy czasowym z wyłączeniem uzgodnień poczynionych w samej treści Zgłoszenia Serwisowego.

- Szczególnym typem Zgłoszenia Serwisowego jest zapytanie handlowe. Jego ewidencja w HD służy jedynie celom informacyjnym o charakterze handlowym, natomiast obsługa nie jest objęta żadnym reżimem proceduralnym, w szczególności finansowym czy czasowym.

- W każdym momencie Użytkownik może Zgłoszenie Serwisowe anulować, co spowoduje, że Zgłoszenie Serwisowe od momentu anulowania nie będzie przez Serwis dalej obsługiwane.

- Po realizacji przez Wykonawcę Zgłoszenia Serwisowego i wykonaniu przez Wykonawcę testu poprawnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, Zgłoszenie Serwisowe traktowane jest jako zakończone.

- Zgłoszenie Serwisowe jest ostatecznie zamykane, jeżeli upłynęło 7 dni od terminu przejścia Zgłoszenia w status zrealizowane, a Zamawiający nie wniósł w tym czasie zastrzeżeń do wyniku realizacji Zgłoszenia Serwisowego.

[USŁUGI SERWISOWE]

- Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę poprzez:

  - wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego,

  - połączenia Zdalnego Dostępu.

- Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Zgłoszenie wizyty serwisowej przez Zamawiającego nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde Zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez Wykonawcę- zapotrzebowanie na wizytę konsultanta będzie zakładać pobyt konsultanta nie krótszy niż 5 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin wizyty serwisowej może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego, jednakże różnica dni w terminie wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.

- Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas, kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy

- Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu w narzędziu HD do akceptacji. Usługa może zostać rozliczona wyłącznie po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.

- Każdorazowe wykonanie w siedzibie Zamawiającego przez Serwis Wykonawcy zgłoszonych prac zakończone zostanie zarejestrowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę w HD tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis Wykonawcy godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy

[DOSTĘP DO AKTUALIZACJI]

- Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem Użytkownika - czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,

- Każdy zestaw/paczka musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,

- Wykonawca zapewni gwarancje zgodności zgromadzonych w systemie danych historycznych, pod kątem technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,

- Wykonawca zapewni gwarancję zachowania pełnej sprawności systemów oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach

- W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w Systemie po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,

- W przypadku wystąpienia Awarii uniemożliwiającej korzystanie z Systemu po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków Awarii w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,

- Dostęp do nowych wersji zapewnia:

- utrzymanie Systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;

- zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;

- monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją Systemu, przechowując informacje o Użytkowniku obsługującym zdarzenie;

- stabilność w zakresie funkcjonalno-technicznym konfigurowalnych indywidualnie elementów Systemu po przeprowadzeniu aktualizacji.

- gwarancje zgodności z aktualnym stanem prawnym oraz wytycznymi organizacyjno-technologicznymi wymaganych dla systemów medycznych.

- Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych:

| Lp. lp. | Nazwa | Terminy realizacji usług | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Godziny pracy Serwisu | 8:00-16:00 | W dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 oraz art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Dni robocze stosuje się także w odniesieniu do wszystkich terminów przewidzianych w Załączniku na automatyczne czynności HD oraz do terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego. |
| 2. | Czas reakcji Serwisu | 4h | Czas liczony w Godzinach pracy serwisu od momentu zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane”. |
| 3. | Czas usunięcia Błędu Aplikacji | 10 dni | - Czas liczony w godzinach lub dniach roboczych od upłynięcia Czasu reakcji w Godzinach pracy Serwisu. Od Czasu obsługi zgłoszenia odlicza się okres, w którym Wykonawca oczekuje na uzupełnienie Zgłoszenia przez Zamawiającego lub udostępnienie zdalnego dostępu (jeżeli dotyczy). - W odniesieniu do Aplikacji, których Wykonawca nie jest Producentem przewidziane czasy realizacji usług mogą ulec dwukrotnemu wydłużeniu, o czym Zamawiający zostaje powiadomiony w Zgłoszeniu. - Wykonawca gwarantuje udostępnianie co najmniej 4 zbiorczych pakietów aktualizacji zawierających Rozwinięcia wybranych Aplikacji rocznie, publikowanych nie rzadziej niż jedna na kwartał. Jeżeli Zgłoszenie zaklasyfikowane jako Usterka Programistyczna zostanie zaewidencjonowane w HD w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym terminem publikacji aktualizacji zbiorczej, Uaktualnienie zostanie uwzględnione najpóźniej w kolejnej aktualizacji zbiorczej. |
| 4. | Czas usunięcia Awarii | 48h |  |
| 5. | Czas usunięcia Usterki Programistycznej | Następna aktualizacja zbiorcza |  |
| 6. | Czas obsługi Konsultacji | 10 dni |  |
| 7. | Termin przystąpienia Serwisu do realizacji usług zleconych | Niegwarantowany | - Dotyczy usług wynikających z zamówień indywidualnych. |
| 8. | Termin udostępnienia Rozwinięć wynikających z nowelizacji aktów prawnych | Najpóźniej w dniu wejścia aktu w życie | - W przypadkach szczególnych, jeżeli termin ukazania się aktów prawnych inicjujących Rozwinięcia będzie krótszy niż 14 dni od daty ich wejścia w życie lub wraz z regulacjami nie zostaną opublikowane niezbędne materiały towarzyszące, takie jak: wytyczne, specyfikacje, interfejsy, protokoły, środowiska testowe, słowniki lub inne dane niezbędne do implementacji zmian specyfikacji funkcjonalnej w Rozwinięciach, Serwis określi w systemie HD termin dostarczenia i wprowadzenia Rozwinięcia zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od daty ukazania się ustaw i przepisów wykonawczych, zarządzeń NFZ lub udostępnienia brakujących materiałów towarzyszących. - Rozwinięcia będą wprowadzane w Aplikacjach w ramach usługi pod warunkiem, że procesy stanowiące przedmiot zmian legislacyjnych przed ich opublikowaniem występowały w specyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania Aplikacyjnego zakupionego przez Zamawiającego a organy administracji publicznej nie udostępniły innego narzędzia bądź systemu umożliwiającego Zamawiającemu wykonanie obowiązku wynikającego z aktu prawnego. |

- Wykaz obligatoryjnych usług serwisowych

| Lp. | Nazwa Usługi | Przedmiot Usługi |
| --- | --- | --- |
|  | Serwis Aplikacji [SA] | Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego w posiadanym przez Zamawiającego zakresie funkcjonalnym w szczególności poprzez udostępnianie Uaktualnień Oprogramowania. |
|  | Konserwacja [KS] | Usługa realizowana przez Wykonawcę bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli Wykonawca nie jest jednocześnie Producentem Aplikacji. Subskrypcja usługi zapewnia dostosowanie specyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania Aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego do zmian legislacyjnych. W ramach usługi Producent gwarantuje: - udostępnienie portalu HD umożliwiającego ewidencję Zgłoszeń Serwisowych, - prowadzeniu stałego audytu w zakresie zgodności funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego o randze co najmniej rozporządzenia, w rozumieniu art. 87 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie tychże w postaci Rozwinięć. - prowadzeniu stałego audytu w zakresie zgodności funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego z obowiązującymi Zamawiającego zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie tychże. |
|  | Ewaluacja [EW] | Usługa realizowana przez Wykonawcę bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli Wykonawca nie jest jednocześnie Producentem Aplikacji. Subskrypcja usługi zapewnia poprawę jakości i rozszerzenie specyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania Aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego w zakresie jakim Producent Oprogramowania dokonuje Ewaluacji. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje: - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących, stanowiących wynik inwencji twórczej Producenta, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących wnioskowanych przez Użytkowników. - Rozwinięcia wprowadzane w Aplikacjach w wyniku inwencji twórczej Producenta rozpowszechniane w ramach Licencji są udostępniane odpłatnie i uwzględnione w opłacie zryczałtowanej wnoszonej za subskrypcję usługi. |

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 2: DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ISTOTNEJ Z PUNKTU WIDZENIA LECZENIA I PROFILAKTYKI

- Etap I – Dostawa Licencji

- Wykaz Licencji objętych przedmiotem Umowy:

| Lp. | Nazwa Modułu | Ilość | Rodzaj licencji | Okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Digitalizacja Dokumentacji Medycznej | 1 | SRW | bezterminowa |

- Warunki licencji:

- Zamawiający oczekuje udzielenia licencji Serwerowej (SRW) dla Aplikacji- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego Modułu na maksymalnie takiej liczbie serwerów, na jaką została udzielona przez nieograniczoną liczbę użytkowników na nieograniczonej liczbie komputerów lub terminali. Licencja reglamentuje także systemy operacyjne serwera do liczby tożsamej z ilością serwerów, na które została udzielona,

- Licencja nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”

- Licencją objęte zostaną również wszelkie poprawki i aktualizacje Aplikacji pojawiające się w trakcie obowiązywania przedmiotowej Umowy a także w trakcie następnych umów serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na Aplikacje, jej rozwinięcia i uaktualnienia oraz towarzyszącą dokumentację na czas nieoznaczony.

- Etap II - Wdrożenie Aplikacji

- Usługi Wdrożeniowe

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia (m.in. w czasie dostaw, instalacji, konfiguracji i pozostałych elementach wdrożenia).

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy i usługi będące Przedmiotem Zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wdrożenie będą realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego. Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania Przedmiotu Zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac.

- Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach właściwych dla Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Aplikacja musi zostać skonfigurowana i wdrożona w sposób kompleksowy tak, aby oferowała wszystkie funkcjonalności zgodnie z Dokumentacją w zakresie opisanych poniżej wymagań funkcjonalnych.

- Aplikacja musi zostać zainstalowana przez Wykonawcę w środowiskach informatycznych Zamawiającego, w tym w szczególności z uwzględnieniem posiadanego przez Zamawiającego Systemu HIS.

- Aplikacja musi zostać zainstalowana i skonfigurowana w sposób kompleksowy.

- Wymagania funkcjonalne Aplikacji: Digitalizacja Dokumentacji Medycznej

| Lp. | Digitalizacja Dokumentacji Medycznej – WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| 1. | Możliwość wygenerowania zaległych kart informacyjnych za lata 2023-2025 przy założeniu zaewidencjonowanych wcześniej danych w systemie. |
| 2. | Możliwość zaindeksowania zaległych kart informacyjnych za lata 2023-2025 przy założeniu wygenerowanych wcześniej kart w systemie. |

- Etap III – Dostawa skanerów 6 sztuk

Opis parametrów minimalnych:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Typ | Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów |
| Skanowanie | Skanowanie dwustronne |
| Prędkość skanowania A4 | min. 40 stron /min |
| Podajnik ADF | Skaner musi posiadać podajnik ADF na min. 80 arkuszy |
| Wyświetlacz | Skaner musi posiadać kolorowy ekran dotykowy |
| Interfejsy | 1 x USB3.0, 1 x Ethernet (10Base-T/100Base-TX), 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) |
| Głębia kolorów | 48-bitowa wewnętrzna i 24- bitowa zewnętrzna |
| Skala szarości | 256 odcieni (8 bitów) |
| Obsługiwane formaty | PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany), |
| plików | JPEG, TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe) |
| Rodzaje nośników | Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe |
| Zarządzanie | Skaner musi mieć możliwość po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP lub nazwy węzła urządzenia oraz podając zaszyfrowane hasło dostęp do zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania do zarządzania urządzeniem |

- Etap IV- Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie wdrożonej w ramach Etapu II Aplikacji: Digitalizacja dokumentacji medycznej – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez 36 miesiące od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Opieki serwisowej i aktualizacji w zakresie eksploatacji dostarczanej w ramach realizacji Zadania 2.

- ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH DLA APLIIKACJI

[ZASADY OGÓLNE]

- Usługi Serwisowe są świadczone w odniesieniu do dostarczanej w ramach realizacji zadania Aplikacji: Digitalizacja Dokumentacji Medycznej zgodnie z postanowieniami rozdziału: Warunki brzegowe realizacji usług.

[UŻYTKOWNICY]

- Wraz z podpisaniem Umowy Zamawiający otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające Użytkownikom Zamawiającego uwierzytelnienie w systemie „Help Desk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez Wykonawcę.

- W zależności od woli Zamawiającego poszczególnym Użytkownikom zostaną przyznane prawa do ewidencji lub/i edycji Zgłoszeń Serwisowych.

- Użytkownicy są zobligowani do ochrony danych identyfikacyjnych przed dostępem osób trzecich. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że wszystkie operacje wykonywane w serwisie HD są rejestrowane.

- Użytkownicy systemu HD posiadają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych Zamawiającego. System HD będzie komunikował się z Użytkownikami wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w HD.

Powinnością Użytkowników jest bieżące śledzenie informacji pojawiających się w systemie HD.

- Powinnością Administratora jest zapoznanie się z postanowieniami Umowy, jak również przeszkolenie w zakresie jej zakresu oraz treści pozostałych Użytkowników.

- Użytkownicy dołożą wszelkich starań, żeby dane osobowe nie były zamieszczane w Zgłoszeniach Serwisowych. Jeżeli jest to niezbędne do obsłużenia Zgłoszenia Serwisowego Użytkownicy zamieszczą informacje oraz dane wyłącznie w postaci zanonimizowanej lub zaszyfrowanej, jak również oznaczą Zgłoszenia Serwisowego zawierające takie dane w sposób określony w HD.

[EWIDENCJA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ]

- Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego jest realizowane wyłącznie w systemie HD. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi jest realizowana w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.

- Użytkownik może zaewidencjonować w systemie HD następujące typy Zgłoszeń Serwisowych:

  - Błąd Aplikacji

  - Awaria

  - Usterka programistyczna

  - Konsultacja

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne typy niż ww. odpowiadające rodzajowo powyższym Zgłoszeniom serwisowym.

- Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez wprowadzenie przez Użytkownika do systemu HD wszystkich niezbędnych dla danego Zgłoszenia Serwisowego informacji.

Po zaewidencjonowaniu przez Użytkownika Zgłoszenia Serwisowego system HD nadaje mu status „oczekujące” oraz unikalny numer.

- Każde Zgłoszenie Serwisowe obejmować może wyłącznie jedno zagadnienie. W przypadku, gdy Zgłoszenie Serwisowe obejmuje kilka zagadnień Wykonawca może takie Zgłoszenie Serwisowe odrzucić lub wydzielić zagadnienia do odrębnych Zgłoszeń Serwisowych.

- Jeżeli do Zgłoszenia Serwisowego pozostającego w toku Użytkownik wprowadzi nowe zagadnienie Wykonawca może je przenieść do odrębnego Zgłoszenia Serwisowego lub odrzucić realizację. Jeżeli nowe zagadnienie zostaje przeniesione do wyodrębnionego Zgłoszenia Serwisowego Termin realizacji usług określony w Warunkach brzegowych realizacji usług wszczyna swój bieg od początku.

- Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego, nie później niż w Czasie reakcji określonym w Warunkach brzegowych realizacji usług w systemie HD zostaje Zgłoszeniu Serwisowemu nadany status „zarejestrowane”. Alternatywnie, jeżeli weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie Serwisowe nie spełnia wymogów Umowy lub dotyczy wątku stanowiącego przedmiot innego Zgłoszenia Serwisowego, zostaje mu nadany status odpowiednio „odrzucone” lub „duplikat”.

- Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od typu Zgłoszenia Serwisowego, fazy obsługi Zgłoszenia Serwisowego oraz jego zawartości, Zgłoszenie Serwisowe przyjmie jeden z następujących statusów:

  - nowe,

  - zarejestrowane,

  - u klienta,

  - aktywne,

  - odrzucone,

  - zrealizowane,

  - zamknięte.

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne statusy niż ww. odpowiadające aktualnemu etapowi realizacji Zgłoszenia.

- W każdym momencie Użytkownik może Zgłoszenie Serwisowe anulować, co spowoduje, że Zgłoszenie Serwisowe od momentu anulowania nie będzie przez Serwis dalej obsługiwane.

- Po realizacji przez Wykonawcę Zgłoszenia Serwisowego i wykonaniu przez Wykonawcę testu poprawnego działania Aplikacji, zaakceptowanego przez Zamawiającego, Zgłoszenie Serwisowe traktowane jest jako zakończone.

- Zgłoszenie Serwisowe jest ostatecznie zamykane, jeżeli upłynęło 7 dni od terminu przejścia Zgłoszenia w status zrealizowane, a Zamawiający nie wniósł w tym czasie zastrzeżeń do wyniku realizacji Zgłoszenia Serwisowego.

[USŁUGI SERWISOWE]

- Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę poprzez:

  - wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego,

  - połączenia Zdalnego Dostępu.

- Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Zgłoszenie wizyty serwisowej przez Zamawiającego nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde Zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez Wykonawcę- zapotrzebowanie na wizytę konsultanta będzie zakładać pobyt konsultanta nie krótszy niż 5 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin wizyty serwisowej może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego, jednakże różnica dni w terminie wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.

- Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas, kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy

- Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu w narzędziu HD do akceptacji. Usługa może zostać rozliczona wyłącznie po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.

- Każdorazowe wykonanie w siedzibie Zamawiającego przez Serwis Wykonawcy zgłoszonych prac zakończone zostanie zarejestrowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę w HD tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis Wykonawcy godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

[DOSTĘP DO AKTUALIZACJI]

- Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem Użytkownika - czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,

- Każdy zestaw/paczka musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,

- Wykonawca zapewni gwarancję zachowania pełnej sprawności systemów oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach

- W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w Aplikacji po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,

- W przypadku wystąpienia Awarii uniemożliwiającej korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków Awarii w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,

- Dostęp do nowych wersji zapewnia:

- utrzymanie Systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;

- zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;

- monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją Aplikacji, przechowując informacje o Użytkowniku obsługującym zdarzenie;

- WARUNKI BRZEGOWE REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH

| Lp. lp. | Nazwa | Terminy realizacji usług | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Godziny pracy Serwisu | 8:00-16:00 | W dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 oraz art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Dni robocze stosuje się także w odniesieniu do wszystkich terminów przewidzianych w Załączniku na automatyczne czynności HD oraz do terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego. |
| 2. | Czas reakcji Serwisu | 8h | Czas liczony w Godzinach pracy serwisu od momentu zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane”. |
| 3. | Czas usunięcia Błędu Aplikacji | 10 dni | - Czas liczony w godzinach lub dniach roboczych od upłynięcia Czasu reakcji w Godzinach pracy Serwisu. Od Czasu obsługi zgłoszenia odlicza się okres, w którym Wykonawca oczekuje na uzupełnienie Zgłoszenia przez Zamawiającego lub udostępnienie zdalnego dostępu (jeżeli dotyczy). |
| 4. | Czas usunięcia Awarii | 48h |  |
| 5. | Czas usunięcia Usterki Programistycznej | Następna aktualizacja zbiorcza |  |
| 6. | Czas obsługi Konsultacji | 10 dni kalendarzowych |  |

- WYKAZ OBLIGATORYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH

| Lp. | Nazwa Usługi | Przedmiot Usługi |
| --- | --- | --- |
|  | Serwis Aplikacji [SA] | Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Aplikacji w posiadanym przez Zamawiającego zakresie funkcjonalnym w szczególności poprzez udostępnianie Uaktualnień Aplikacji. |
|  | Ewaluacja [EW] | Usługa realizowana przez Wykonawcę bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli Wykonawca nie jest jednocześnie Producentem Aplikacji. Subskrypcja usługi zapewnia poprawę jakości i rozszerzenie specyfikacji funkcjonalnej Aplikacji posiadanej przez Zamawiającego w zakresie jakim Producent Aplikacji dokonuje Ewaluacji. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje: - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących, stanowiących wynik inwencji twórczej Producenta, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących wnioskowanych przez Użytkowników. - Rozwinięcia wprowadzane w Aplikacjach w wyniku inwencji twórczej Producenta rozpowszechniane w ramach Licencji są udostępniane odpłatnie i uwzględnione w opłacie zryczałtowanej wnoszonej za subskrypcję usługi. |

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3: DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA SZPITALA

- Etap I - Dostawa i instalacja Infrastruktury IT

- Poniżej wyspecyfikowano minimalne parametry Infrastruktury IT, które należy dostarczyć w ramach realizacji zadania. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.

- Wymagania ogólne:

- Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2025.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, w którym nie wskazano warunków gwarancji, musi być objęte gwarancją w okresie minimum 36 miesięcy

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.

- Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wymagane jest, aby Infrastruktura IT była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.

- Dostarczane oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).

- Wykonawca w ramach etapu zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczanej Infrastruktury IT:

- Wykonanie Projektu Technicznego dostarczanej Infrastruktury sprzętowej, który będzie składał się co najmniej z następujących elementów:

  - Dokładna specyfikacja techniczna wraz z numerami katalogowymi poszczególnych elementów,

  - Nazwy oraz szczegółowej adresacja poszczególnych elementów,

  - Planowana konfiguracja środowiska wraz z połączeniami, konfiguracją poszczególnych elementów w tym logiczną konfiguracją miejsca,

  - Wymagane działania ze strony Zamawiającego w celu poprawnego montażu i konfiguracji,

  - Harmonogram prac.

Projekt techniczny musi zostać wykonany po wcześniejszej analizie środowiska wykonanej przez Wykonawcę oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Instalacja oraz konfiguracji Oprogramowania.

- Testy rozwiązania.

- Instruktaż dla administratorów demonstrujący sposób zarządzania środowiskiem.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej Infrastruktury IT, która będzie składała się co najmniej z następujących elementów:

  - Specyfikacja techniczna wraz z numerami katalogowymi poszczególnych elementów oraz numerami seryjnymi poszczególnych elementów,

  - Końcowe nazwy oraz szczegółowa adresacja poszczególnych elementów,

  - Konfiguracja środowiska wraz z połączeniami, konfiguracją poszczególnych elementów w tym logiczną konfiguracją miejsc

  - Komplety poświadczeń do całej Infrastruktury IIT – wymagana zmiana haseł domyślnych – dostarczone jako osobny załącznik w postaci zaszyfrowanego pliku kdbx,

  - Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej do każdego elementu w języku polskim lub angielskim

  - Szczegóły dotyczące instalacji i uruchomienia Infrastruktury sprzętowej, w zakresie działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa szpitala zostaną ustalone pomiędzy Stronami w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej.

  - Zamawiający zapewni odpowiedni zapas mocy oraz odpowiednie warunki środowiskowe w komorach serwerowni.

  - Po zakończonym montażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe do kont „super użytkowników”.

- Zestawienie wymaganej Infrastruktury IT

| Lp. | Typ Sprzętu/Oprogramowania | ilość | jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System backupu | 1 | Sztuka |
|  | Serwer pod cyfrowy bunkier | 1 | Sztuka |
|  | Urządzenia typu zapora sieciowa | 2 | Sztuk |
|  | Switch brzegowy | 16 | Sztuk |
|  | Switch zarządzalny | 25 | Sztuk |
|  | Przełącznik typu CORE | 4 | Sztuk |
|  | oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT | 1 | Sztuk |
|  | platforma służąca do zarządzania logami, ich analizy i raportowania | 1 | Sztuk |
|  | usługi wdrożenia - segmentacji sieci | 1 | komplet |
|  | System ochrony poczty elektronicznej | 1 | komplet |
|  | Rozbudowa i przedłużenie oprogramowania EDR | 1 | komplet |
|  | Aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | 1 | komplet |
|  | Szkolenia z zakresu cyberbezpieństwa | 1 | komplet |
|  | Security Operations Cente | 1 | komplet |

- Opis parametrów minimalnych dostarczanego Sprzętu i Oprogramowania:

## System backupu

- Wymagania ogólne

  - Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5,

  - Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 i 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej

  - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.

- Całkowite koszty posiadania

  - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

  - Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

  - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji

  - Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

  - Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.

  - Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier.

  - Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu.

  - Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania

  - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time)

  - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API

  - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji

  - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji

  - Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania

  - Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

  - Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej

- Wymagania RPO

  - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej

  - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

  - Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych z dokładnością do pojedynczego datastoru

  - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware.

  - Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.

  - Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy.

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

  - Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard.

  - Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik

  - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)

  - Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)

- Wymagania RTO

  - Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.

  - Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)

  - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami

  - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre

  - Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL i Oracle bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków

  - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform.

  - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.

  - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell

  - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

  - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł.

  - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego.

  - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur.

  - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji.

  - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.

  - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux.

  - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN

  - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle

  - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI

  - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

- Ograniczenie ryzyka

  - Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)

  - Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych oraz bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem

  - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.

- Środowiska fizyczne

  - Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego

  - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych

  - Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE

  - Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS

  - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix

  - Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą)

  - Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster

  - Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów

  - Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB

  - Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym

  - Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury)

  - Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone

  - Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego

  - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych

  - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN

  - Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft

  - Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker

  - Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania

  - Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych, Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych

  - Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych

  - Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL i Oracle poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu.

  - Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform

  - Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie

  - Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne

  - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego

  - Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej

  - Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych

  - Subskrypcja na minimum 36 miesięcy dla minimum 50 maszyn wirtualnych i 1 serwera fizycznego.

- Wdrożenie i wsparcie techniczne

Usługa obejmuje realizacje:

- Analizy przedwdrożeniowej środowiska IT Zamawiającego

- Instalacja systemu

- Wdrożenie wymaganych polityk backupu

- Podłączenie posiadanej biblioteki taśmowej

- Uruchomienie dodatkowego repozytorium - „Cyfrowy bunkier”

- Codzienna weryfikacja wykonania wszystkich polityk backupu

- Raportowanie o nieprawidłowościach

- Gotowość do udzielenia wsparcia technicznego

- Ryczałt w wymiarze 50 godzin rocznie, na prace serwisowe związane z backupem

- Przekazanie dokumentacji aktualizującej Politykę bezpieczeństwa w zakresie odtwarzania backupów

Monitoring kopii zapasowych

- Usługa polega na konfiguracji środowiska do monitorowania statusów wykonywanych kopii zapasowych krytycznych zasobów infrastruktury IT, a w szczególności infrastruktury środowiska Eskulap. Ma na celu zapobieganie, poprzez informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem administratorów szpitala, o potencjalnych problemach oraz zagrożeniach w wykonaniu kopii zapasowych danych usług oraz serwisów.

- Konfiguracja musi obejmować przygotowanie serwera monitorowania, przygotowanie oraz personalizację szablonów, konfigurację powiadomień oraz podpięcie do monitorowania systemu kopii zapasowych środowiska Eskulap działającego u Zamawiającego.

- Usługa odtworzenia systemu Eskulap z kopii zapasowych na środowisku odtworzeniowym Zamawiającego

- Wykonywana będzie minimum raz na 30 dni, w okresie trwania usługi oraz po przekazaniu niezbędnych dostępów do infrastruktury. Realizowana będzie przy użyciu wdrażanych przez Wykonawcę mechanizmów kopii zapasowych, które są tak skonfigurowane, że umożliwiają odtworzenie danych bezpośrednio na środowisku odtworzeniowym. Zamawiający przekaże wymaganą dokumentację środowiska kopii zapasowych, środowiska odtworzeniowego oraz niezbędne dane dostępowe. Po każdym odtworzeniu Wykonawca musi sporządzić raport, który zawierał będzie informacje o przeprowadzonych pracach a w szczególności z których kopii zostało wykonane odtworzenie, ile czasu trwało odtworzenie oraz które elementy systemów podlegały testowi odtworzenia.

- Po odtworzeniu Wykonawca dokona weryfikacji środowiska i potwierdzi poprawność odtworzenia zgodnie z ustalony scenariuszami testowymi.

- Po odtworzeniu Wykonawca przekaże raport z odtworzenia wraz z dowodami działania systemu – logi

- Wsparcie licencyjne/aktualizacje do maja 2029

Warunki kluczowe dostawy i wdrożenia usługi :

- Opracowanie polityki wykonywania oraz odtworzenia backupu  w tym :

a.	przygotowanie polityk backupu środowiska serwerowego opartego o system wirtualizacyjny

b.	przygotowanie polityk backupu serwera bazodanowego zgodnie z uwzględnieniem wytycznych oraz zaleceń producenta systemu medycznego ESKULAP

c.	wykonanie testowego odtworzenia środowiska serwerowego opartego o system wirtualizacyjny na wskazany serwer , oraz wykonananie testowego odtworzenia bazy danych systemu medycznego ESKULAP .  Należy wykonywać testy poprawności funkcjonowania odtworzonego środowiska niezależnie od pracującego produkcyjnie systemu . Jeżeli któraś z odtworzonych usług bądź serwerów wymagała będzie dostarczenia licencji w celu weryfikacji , należy dostarczyć licencje tymczasową od producenta oprogramowania systemu medycznego ESKULAP  firmy NEXUS

d.	Przygotowanie dokumentacji opisującej proces wykonania backupu oraz odtworzenia .

e.	Konfiguracja obecnego środowiska serwerowego w serwerowni zapasowej  w taki sposób aby mógł stanowić środowisko DRC na wypadek awarii środowiska wirtualnego w serwerowni głównej.

13.	Wykonawca po zainstalowaniu i skonfigurowaniu sprzętu i oprogramowania będzie miał obowiązek przeprowadzenia instruktażu dla administratorów Zamawiającego w zakresie konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania.

## Serwer pod „cyfrowy bunkier” 1 szt.

- Serwer musi spełniać następujące minimalne warunki techniczne i funkcjonalne:

- obudowa do montażu w szafie typu rack;

- zasilanie redundantne, przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug;

- płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów;

- bazowy zegar procesora minimum  3,6 GHz;

- zainstalowany 1 procesor minimum 8 - rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych;

- pamięć minimum 128 GB DDR5 ECC DIMM, rozszerzalna, z zabezpieczeniem typu: ECC.

- dyski minimum 2x 480 GB w Raid 1 , 10x min 12TB 7.2K w RAID 5;

- Kontroler Raid z min 4GB Cache

- interfejsy minimum : 2x 10GB sfp+ SR ( nalezy dostarczyć wkładki )

- z przodu obudowy: min 1x USB 3.0

- z tyłu obudowy: min 2x USB 3.0, , 1x DB-15

- Zarządzanie:

- Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania

- Monitoring statusu i zdrowia systemu

- Logowanie zdarzeń

- Umożliwiający Update systemowego firmware

- Umożliwiający zdalną konfigurację serwera

- Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu

- Zdalne włączanie/wyłączanie/restart

- Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI

- Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp

- Zdalny dostęp do serwera

- Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego

- Alerty Syslog

- Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH

- Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera

- Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora

- Możliwość mapowania obrazów ISO przez min HTTPS

- Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę

- Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, DCMI v1.5, REST API

- Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej;

## Urządzenia typu zapora sieciowa 2 szt.

Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

Należy dostarczyć 1 klaster UTM składający się z 2 urządzeń.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- 8 gniazdami SFP 1 Gbps.

- 4 gniazdami SFP+ 10 Gbps – należy dostarczyć komplet wkładek dla utm oraz przełączników core.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 3 mln jednoczesnych połączeń oraz 130 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 39 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 6.5 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 33 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 5 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 2.5 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 3 Gbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

- System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookiesdla protokołu http.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

a)     Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy.

## Switch brzegowy  16 szt.

|  | Minimalne wymaganie dotyczące jednej sztuki przełącznika dostępowego. |
| --- | --- |
|  | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
|  | Wymagane parametry fizyczne: - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - wysokość maksymalna 1U - minimum dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap o (nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 °C do +50 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% - głębokość urządzenia maksymalnie 44 cm (z racji ograniczonego miejsca w szafach teleinformatycznych Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o większej głębokości niż 44 cm) |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum: - 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ zgodne z IEEE 802.3at - 4 porty 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 1G-SX, 1G-LX - 2 dedykowane porty do łączenia przełączników w stos. Porty nie mogą być współdzielone z wymaganymi 4 portami 10GE SFP+ - Port konsoli RS232/RJ45 - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash Z racji ograniczonego miejsca w szafach teleinformatycznych nie ma fizycznego dostępu do „tyłu” urządzenia dlatego wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |
|  | Maksymalny pobór mocy przez przełącznik (bez uwzględniania urządzeń PD): 80W Budżet mocy (łączna moc dostarczana przez urządzenie PSE) nie mniejszy niż 1500W. |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 8 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności minimum 48Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 220 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 160 Mpps |
|  | Obsługa min. 32 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 2GB |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1GB |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9200 bajtów |
|  | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 |
|  | Obsługa protokołu BFD |
|  | Obsługa protokołu LACP Możliwość utworzenia min. 64 grup LAG (ang. link aggregation groups) Możliwość dodania 8 portów do grupy LAG |
|  | Obsługa protokołu HSRP IPv4 i IPv6 lub VRRP IPv4 i IPv6 |
|  | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). Wymagane wsparcie dla min. 63 instancji protokołu MSTP. Wsparcie dla mechanizmu PVST lub równoważnego (innego niż wymagany standard STP/RSTP/MSTP) |
|  | Obsługa protokołu UDLD lub równoważnego |
|  | Obsługa protokołu pozwalającego na centralne zarządzanie konfiguracją vlanów w sieci (VTP lub odpowiednik) |
|  | Obsługa protokołów routingu dynamicznego OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, IS-IS, BGP. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |
|  | Obsługa min. 8 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 3 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Obsługa protokołów związanych z obsługą ruchu typu multicast: a) IGMP v1, v2 i v3 b) IGMP Snooping v1, v2 i v3 c) PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM |
|  | Minimalny rozmiar tablicy ARP 4 000 wpisów |
|  | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) minimum 60 |
|  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. |
|  | Przełącznik musi być zgodny z IEEE 802.3az |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP relay, DHCP client |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - obsługa sprzętowo reguł ACL. Możliwość utworzenia minimum 2000 reguł ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC - zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - obsługa mechanizmów związanych z ochroną protokołu STP: BPDU Protection, Root Protection, Loop Protection - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP IPv4 i IPv6 - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
|  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
|  | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang lub RESTCONF - wsparcie dla skyptów python uruchamianych na urządzeniu - wsparcie dla RMON |
|  | Przełącznik musi mieć opcję szybkiego przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji (tzw. funkcjonalność rollback). Przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji nie może wymagać restartu urządzenia (całego bądź częściowego) bądź ręcznego odwoływania konfiguracji. Administrator systemu musi mieć możliwość utworzenia znacznika/etykiety dla danej konfiguracji tak aby podczas wykonywania procesu przywrócenia można było wskazać ustawiony wcześniej znacznik/etykietę jako punkt do którego ma zostać przywrócona konfiguracja. |
|  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
|  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski |
|  | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |
|  | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały min. 3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług Wykonawca/autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim. |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2025 r. lub równoważnym. Jako ranking równoważny Zamawiający uzna ranking klasyfikujący rozwiązania enterprise przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezależny od producentów tych rozwiązań. Zamawiający wymaga aby ranking taki był aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 1 rok. Podstawą do sporządzenia raportów muszą być badania polegające na sprawdzeniu jakości oferowanych usług i rozwiązań. Ocena jest prowadzona według kryteriów dotyczących kompletności wizji oferowanych usług, rozwiązań oraz prognoz na przyszłość w tym segmencie rynku oraz zdolności ich realizacji do wdrożenia, są to możliwości finansowe, biznesowe i organizacyjne. Wynik oceny wyznacza miejsce w rankingu w którym znajduje się konkretny dostawca i jego rozwiązanie. Ranking musi uwzględniać co najmniej 4 kategorie, każda z nich ma określać jaką rolę na rynku spełnia dane rozwiązanie/dostawca. Liderzy – najwyższa kategoria gdzie znajdują się liderzy/producenci danego rozwiązania. Kandydaci – pretendenci pozostający bardzo wysoko w rankingu ze względu na swoje działania i potencjał do dominacji na rynku w którym działa. Wizjonerzy- firmy rozwiązania posiadający wizję możliwości rynkowych, jednak poprzez realizowane działania nie są oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze – rozwiązania skupiające się na niewielkiej części rynku lub nie mających możliwości innowacyjnych do osiągnięcia większych sukcesów rynkowych. Ranking równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy. |

## Switch zarządzalny 25 szt.

|  | Minimalne wymaganie dotyczące jednej sztuki przełącznika |
| --- | --- |
| 1. | Typ przełącznika - Zarządzany Warstwa przełącznika - L2 Obsługa jakość serwisu (QoS) - Tak Zarządzanie przez stronę www – Tak |
| 2. | Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet - 8 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ilość portów Gigabit Ethernet - 8 Złącze zasilania DC-in jack |
| 3. | Standardy komunikacyjne - IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Obsługa 10G - Nie Technologia okablowania Copper Ethernet - 1000BASE-T Dublowanie portów - Tak Pełny dupleks - Tak Półdupleks – Tak Auto-Negocjacja - Tak Blokowanie head-of-line (HOL) - Tak Podpora kontroli przepływu - Tak Kontrola wzrostu natężenia ruchu - Tak Automatyczne MDI/MDI-X - Tak Obsługa sieci VLAN - Tak Funkcje wirtualnej sieci LAN - Management VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN Liczba VLANs – 4094 |
| 4. | Przepustowość rutowania/przełączania - 16 Gbit/s Prędkość przekazywania - 11,9 Mpps Wielkość tabeli adresów - 4000 wejścia Liczba kolejek - 4 Zgodny z Jumbo Frames - Tak Rozszerzenie Jumbo Frames - 9216 Pamięci bufora pakietów - 1,5 MB |
| 5. | IGMP snooping -Tak Wpisy IGMP – 128 |
| 6 | Gwarancja producenta – min 36 miesięcy |

## Przełącznik typu CORE 4 szt.

|  | Minimalne wymaganie dotyczące jednej sztuki przełącznika rdzeniowego |
| --- | --- |
|  | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. Przełącznik musi posiadać system operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia; zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
|  | Wymagane parametry fizyczne: - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap (nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +45 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 90% - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash - MTBF: minimum 40 lat - maksymalny pobór mocy: 350W - waga urządzenia nie większa niż 12kg |
|  | Przełącznik musi zostać dostarczony z następującymi interfejsami mogącymi działać równocześnie: - 48 portów 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 10G-ER, 1G-LX, 1G-SX, moduły 1G DWDM i CWDM, moduły 10G DWDM i CWDM - 6 portów 40G QSFP+ z obsługą modułów 40G-SR, 40G-LR Urządzenie musi umożliwiać w przyszłości zwiększenie przepustowości portów 40G do prędkości 100G poprzez zakup dodatkowej licencji bądź możliwość instalacji dodatkowego modułu z 6 portami 100G. W ramach postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia takiej licencji bądź dodatkowego modułu z 6 portami 100G. Zamawiający nie dopuszcza, aby realizacja portów 10G była realizowana poprzez tzw. rozszywanie portów 10G/40G na 4 porty 10G. Wszystkie interfejsy 10G, 40G/100G muszą być dostępne z przodu obudowy. |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 8 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności 160Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink QSFP+. |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 2.16 Tbps, wydajność przełączania przynajmniej 450 Mpps |
|  | Obsługa min. 130 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 4 GB Procesor wielordzeniowy |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 2 GB |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
|  | Możliwość tworzenie połączeń agregowanych (link aggregation). Możliwość stworzenie 256 grup LAG (ang. link aggregation groups). Możliwość dodania 32 portów do grupy LAG. |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów |
|  | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 |
|  | Obsługa protokołu BFD oraz LACP |
|  | Obsługa protokołu VRRP dla IPv4 i IPv6 |
|  | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). Wymagane wsparcie dla min. 63 instancji protokołu MSTP. Wsparcie dla mechanizmu PVST lub równoważnego (innego niż wymagany standard STP/RSTP/MSTP) |
|  | Obsługa Multi-chassis Link Aggregation Group (M-LAG) lub równoważnej, umożliwiającej realizację połączenia urządzenia dostępowego do dwóch niezależnych przełączników bez wykorzystania protokołu STP. |
|  | Obsługa protokołu UDLD lub równoważnego |
|  | Obsługa protokołu pozwalającego na centralne zarządzanie konfiguracją vlanów w sieci (VTP lub odpowiednik) |
|  | Obsługa min. 192 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 80 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Wsparcie dla mechanizmu ECMP (ang. Equal Cost Multi-Path) z obsługą minimum 32 tras w pojedynczej grupie. |
|  | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM i SSM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |
|  | Obsługa min. 1023 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) |
|  | Obsługa protokołów CDP lub LLDP |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP relay, DHCP client. |
|  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 2 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC - wsparcie mechanizmu Private VLAN lub równoważnego - obsługa sprzętowo reguł ACL. Możliwość utworzenia minimum 3000 reguł ACL - zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - obsługa mechanizmów związanych z ochroną protokołu STP: BPDU Protection, Root Protection, Loop Protection - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP lub SNTP dla IPv4 i IPv6 - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
|  | Minimalny rozmiar tablicy ARP 128 000 wpisów |
|  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR, WFQ |
|  | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang lub RESTCONF - wsparcie dla skyptów python uruchamianych na urządzeniu - wsparcie dla RMON - dedykowany port konsoli, zgodny ze standardem RS-232 - dedykowany port zarządzający out-of-band Ethernet 10/100Base-T |
|  | Wsparcie dla funkcjonalności VXLAN L2 i L3. Jeżeli obsługa powyżej funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga jej dostarczenia. |
|  | Przełącznik musi mieć opcję szybkiego przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji (tzw. funkcjonalność rollback). Przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji nie może wymagać restartu urządzenia (całego bądź częściowego) bądź ręcznego odwoływania konfiguracji. Administrator systemu musi mieć możliwość utworzenia znacznika/etykiety dla danej konfiguracji tak aby podczas wykonywania procesu przywrócenia można było wskazać ustawiony wcześniej znacznik/etykietę jako punkt do którego ma zostać przywrócona konfiguracja. |
|  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
|  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski |
|  | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres gwarancyjny urządzeń |
|  | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały min. 3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług Wykonawca/autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim. |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2025 r. lub równoważnym. Jako ranking równoważny Zamawiający uzna ranking klasyfikujący rozwiązania enterprise przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezależny od producentów tych rozwiązań. Zamawiający wymaga aby ranking taki był aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 1 rok. Podstawą do sporządzenia raportów muszą być badania polegające na sprawdzeniu jakości oferowanych usług i rozwiązań. Ocena jest prowadzona według kryteriów dotyczących kompletności wizji oferowanych usług, rozwiązań oraz prognoz na przyszłość w tym segmencie rynku oraz zdolności ich realizacji do wdrożenia, są to możliwości finansowe, biznesowe i organizacyjne. Wynik oceny wyznacza miejsce w rankingu w którym znajduje się konkretny dostawca i jego rozwiązanie. Ranking musi uwzględniać co najmniej 4 kategorie, każda z nich ma określać jaką rolę na rynku spełnia dane rozwiązanie/dostawca. Liderzy – najwyższa kategoria gdzie znajdują się liderzy/producenci danego rozwiązania. Kandydaci – pretendenci pozostający bardzo wysoko w rankingu ze względu na swoje działania i potencjał do dominacji na rynku w którym działa. Wizjonerzy- firmy rozwiązania posiadający wizję możliwości rynkowych, jednak poprzez realizowane działania nie są oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze – rozwiązania skupiające się na niewielkiej części rynku lub nie mających możliwości innowacyjnych do osiągnięcia większych sukcesów rynkowych. Ranking równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy. |

## Oprogramowanie do zarządzanie infrastrukturą

- Licencja wieczysta na 240 stacji roboczych, możliwość zwiększenia liczby zarządzanych stacji roboczych w ramach jednej licencji w dowolnym czasie. Nielimitowana liczba monitorowanych urządzeń sieciowych

- Minimalne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT:

- Oprogramowanie musi składać się serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów.

- Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawiązywana powinna być przy użyciu szyfrowanego protokołu TLS 1.2.

- Oprogramowanie musi umożliwiać kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych.

- Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, musi być objęty kontrolą na poziomie wybranych Administratorów - nadawanie kontom administracyjnym różnych poziomów dostępu oraz uprawnień zarówno do grup urządzeń, jak i użytkowników.

- Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność monitorowania infrastruktury serwerowej i sieciowej w zakresie:

  - wykrywania urządzeń w sieci poprzez skanowanie ping (oraz arp-ping),

  - wizualizacji stanu urządzeń w postaci ikon urządzeń na mapach sieci,

  - wizualizacji połączeń pomiędzy urządzeniami a przełącznikami i informacji, do którego portu przełącznika podłączone jest dane urządzenie.

  - serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z możliwością definiowania własnych serwisów. Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów,

  - serwerów pocztowych: - monitorowanie serwisu odbierającego, jak i wysyłającego pocztę, - możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (e-mail, SMS i inne), - możliwość wykonywania operacji testowych, - możliwość wysłania powiadomienia, jeśli serwer pocztowy nie działa,

  - monitorowania serwerów WWW i adresów URL,

  - obsługi szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail.

  - obsługi komunikatów syslog i pułapek SNMP.

  - monitoringu routerów i przełączników wg: - zmian stanu interfejsów sieciowych, - ruchu sieciowego, - podłączonych stacji roboczych- ruchu generowanego przez podłączone stacje robocze,

  - kontroli nad monitorem usług Windows,

  - monitorowania wydajności systemów Windows: - obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy.

- Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne gromadzenie danych o sprzęcie i oprogramowaniu na stacjach roboczych w zakresie:

  - informacji dotyczących sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp.;

  - zestawienia posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade;

  - informacji o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows, umożliwiających audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w organizacji;

  - informacji o wszystkich zmianach przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.;

  - możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera;

  - możliwość odczytania numeru seryjnego (klucze licencyjne);

  - możliwość automatycznego zarządzania instalacjami i deinstalacjami oprogramowania poprzez określenie paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych;

  - możliwość przeglądu informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych środowiskowych, kontach lokalnych użytkowników, harmonogramie zadań itp.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość prowadzenia bazy ewidencji majątku IT w zakresie:

  - przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji;

  - definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości - dla danego urządzenia lub oprogramowania istnieje możliwość dodawania dodatkowych informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin kolejnego przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny załącznik (np. plik .DOCX, .XLSX, .PDF), skan dowolnego dokumentu, czy też własny komentarz, możliwość importu danych z zewnętrznego źródła np. (.CSV);

  - generowania zestawienia wszystkich środków trwałych, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania;

  - archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych;

  - tworzenia kodów kreskowych w Środkach Trwałych;

  - drukowania kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) dla środków trwałych, które posiadają numer inwentarzowy;

  - inwentaryzacji sprzętu posiadającego kody kreskowe za pomocą aplikacji mobilnej co najmniej na system Android;

  - inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (bez instalacji dodatkowego oprogramowania poprzez manualne wykonanie skanów inwentaryzacji offline).

- Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność w zakresie monitorowania aktywności użytkowników na stacjach roboczych w zakresie:

  - faktycznego czasu aktywności (dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy);

  - monitorowania procesów (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas aktywności użytkownika);

  - użytkowania programów (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona);

  - informacji o edytowanych przez użytkownika dokumentach;

  - historii pracy (cykliczne zrzuty ekranowe);

  - listy odwiedzanych stron WWW (liczba odwiedzin stron z nagłówkami, liczbą i czasem wizyt),

  - transferu sieciowego użytkowników (ruch lokalny i transfer internetowy generowany przez użytkownika),

  - wydruków m.in. informacje o dacie wydruku, informacje o wykorzystaniu drukarek, raporty dla każdego użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument był drukowany), zestawienia pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej), możliwość "grupowania" drukarek poprzez identyfikację drukarek.

- Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez:

  - skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie, archiwów ZIP;

  - zarządzanie posiadanymi licencjami;

  - audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji;

  - zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji;

  - możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp.

- Oprogramowanie musi zapewniać integrację z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników oraz grup domenowych.

- W zakresie pomocy technicznej system musi umożliwiać:

  - tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów);

  - załączanie komentarzy, zrzutów ekranów i załączników w zgłoszeniach;

  - konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia;

  - przetwarzanie zgłoszeń w trybie anonimowym (wsparcie w realizacji wymogów „Dyrektywy o Sygnalistach”);

  - dokumenty prawne dot. ochrony sygnalistów w tym szablon regulaminu zgłoszeń wewnętrznych wymagany przez Dyrektywę;

  - planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń;

  - funkcję rozbudowanych raportów;

  - powiadomienia i widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym;

  - baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką;

  - przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy;

  - wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przydzielania uprawnień oraz przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych;

  - komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym/obowiązkowym potwierdzeniem odczytu;

  - zdalny dostęp do komputerów z możliwością blokady myszy/klawiatury;

  - dwukierunkowa wymiana plików;

  - zarządzanie procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu;

  - zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania);

  - procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail;

  - integracja bazy użytkowników z Active Directory;

  - zarządzanie kontami lokalnych użytkowników Windows (tworzenie, usuwanie, edycja, reset hasła, eskalacja/deeskalacja uprawnień oraz włączanie/wyłączanie kont).

- W zakresie kontroli dostępu do danych system musi umożliwiać:

  - automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa;

  - ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych;

  - zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive'ów lub dysków zewnętrznych;

  - integracja z Windows Defender: zarządzanie ustawieniami wbudowanego antywirusa wraz z możliwością alarmowania o wykrytych problemach oraz wynikach skanowania;

  - integracja z Windows Firewall: włączanie i wyłączanie zapory dla wybranych typów połączeń, tworzenie reguł ruchu, odczyt stanu zapory na stacjach roboczych;

  - możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB);

  - alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”);

  - integracja z Windows Bitlocker: odczyt stanu modułu TPM oraz zaszyfrowania woluminów

  - zdefiniowanie polityki przenoszenia danych firmowych przez pracowników wraz z odpowiednimi uprawnieniami;

  - informacje o urządzeniach podłączonych do danego komputera;

  - lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci;

  - audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych;

  - zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytkowników;

  - centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory.

- Ważność umowy serwisowej : 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

## Platforma do zarządzania logami i ich analizą

Wymagania Ogólne

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi wersje: 6.5, 6.7; Microsoft Hyper-V wersje: 2016, 2019, 2022;  Citrix XenServer 8.0+, Open Source Xen 4.2+, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud (GCP).

Interfejsy, Dysk:

1.System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności 1 TB.

Parametry wydajnościowe:

1.System musi być w stanie przyjmować minimum 5 GB logów na dzień.

2.Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów.

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje:

Logowanie

1.Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

2.Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

3.System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej:

a. Listę  najczęściej wykrywanych ataków.

b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników.

c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www.

e. Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia.

f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall.

g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec.

4.Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów  do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla  wysyłanych logów.

5.Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514.

6.System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy.

Raportowanie

W zakresie raportowania system musi zapewniać:

1. Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV.

2. Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

3. Funkcję definiowania własnych raportów.

4. Możliwość spolszczenia raportów.

5. Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na  określony adres lub adresy email.

Korelacja logów

W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

1. Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

2. Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa.

3.Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

•Malware.

•Aplikacje sieciowe.

•Email.

•IPS.

•Traffic.

•Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe.

Zarządzanie

1. System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

a. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI.

2. System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi.

Serwisy i licencje

1. System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania.

## Segmentacja sieci

W ramach wdrożenia wymagana jest segmentacja sieci w skład której wchodzą:

  - Analiza konfiguracji sieci

  - Konfiguracja dostarczonych przełączników

  - Budowa stosu przełączników

  - Wdrożenie vlanów

  - Utworzenie access list

  - Wdrożenie nowej adresacji.

  - Rekonfigracja UTM

  - Podłączenie dostarczonych urządzeń do SOC

## System ochrony poczty elektronicznej 1 szt.

Wymagania ogólne

System ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników.

Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform wirtualnych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia w środowisku wirtualnym. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić platformę w postaci odpowiednio zabezpieczonego systememu operacyjnego, na którym będzie instalowane rozwiązanie. Platformy muszą mieć możliwość uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/7.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2/2016, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM, AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure.

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o komercyjne bazy zabezpieczeń.

Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym trybów:

- Tryb Gateway.

- Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej).

Parametry fizyczne systemu antyspamowego

- System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności co najmniej 2 TB.

Funkcja serwera poczty

W ramach oferowanego systemu musi zostać dostarczony moduł realizujący funkcję serwera poczty umożliwiający zdefiniowanie co najmniej 600 lokalnych skrzynek pocztowych. Moduł serwera poczty musi integrować się z serwerem LDAP obsługując tym samym pełną listę zdefiniowanych tam użytkowników i przypisanych do nich kont pocztowych.

Funkcje serwera poczty

W tym zakresie dostarczony system musi zapewniać:

- Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP.

- Wsparcie szyfrowania komunikacji: SMTP over SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 oraz TLS 1.2).

- Definiowanie powierzchni dyskowej dedykowanej dla poszczególnych użytkowników.

- Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail – z wykorzystaniem protokołu SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 oraz TLS 1.3).

- Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail.

- Lokalne konta użytkowników oraz możliwość czerpania kont pocztowych z zewnętrznego serwera LDAP.

- Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: bazę lokalną, zewnętrzny LDAP, Radius oraz protokoły: SMTP, POP3, IMAP.

Ogólne funkcje systemu ochrony poczty

Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- Wsparcie dla co najmniej 70 domen pocztowych.

- System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 50 tys. wiadomości/godzinę.

- Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all).

- Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP.

- Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości).

- Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w zadanym czasie.

- Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej.

- Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów.

- Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP.

- Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika.

- Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora.

- Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail.

- Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki.

- Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI.

- Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu.

- Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników.

- Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention).

- Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika.

Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP.

- Kwarantannę dla zainfekowanych plików.

- Skanowanie załączników skompresowanych.

- Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim.

- Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku.

- Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 200 polityk kontroli antywirusowej.

- Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu.

- Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora.

- Ochronę typu wirus outbrake.

Kontrola antyspamowa

System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu:

- Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta.

- Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania.

- Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości.

- Analiza Heurystyczna.

- Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL.

- Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub dla poszczególnych chronionych domen.

- Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników.

- Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF.

- Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF.

- Filtrowanie treści wiadomości i załączników.

- Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości.

- Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 200 polityk kontroli antyspamowej.

- Ochrona typu outbrake.

- Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking).

- Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora.

Ochrona przed atakami na usługę poczty

System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania:

- Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing).

- Definiowanie  maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu.

- Defniowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu.

- Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing).

- Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy.

Funkcje logowania i raportowania

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG.

- Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku.

- Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników.

- Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych.

- Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP.

- Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych.

- Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu.

- Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu.

Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA)

System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- Konfigurację HA w każdym z  trybów: gateway, transparent.

- Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP.

- Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu.

- Monitorowanie stanu pracy klastra.

- W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie systemu w formie klastra realizującego funkcje podstawowe, gdzie każdy jego element charakteryzuje się parametrami fizycznymi i funkcjonalnymi opisanymi w tym dokumencie.

Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym.

- Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę.

Zarządzanie

System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH.

- Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy.

- Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 3 lokalnych kont administracyjnych.

Certyfikaty

Dostarczony system powinien posiadać co najmniej dwie z poniższych certyfikacji:

- VBSpam, VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Certified.

Serwisy i licencje

System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania.

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta  i serwisów. Powinny one obejmować:

- Kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, ochrona typu Virus Outbrake na okres 36 miesięcy.

W ramach postępowania powinny odbyć się szkolenie administratorów w ilości min. 10 godzin.

## Rozbudowa i przedłużenie oprogramowania EDR 1 komplet -  220 szt.

Opis wymagań dostarczanego systemu:

- Pełne wsparcie dla systemu Windows8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11

- Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna co najmniej w języku polskim.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

- Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

- Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.

- Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.

- Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.

- Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

- Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

- Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.

- Możliwość zgłoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego interfejsu użytkownika w celu analizy przez laboratorium producenta.

- Program musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.

- Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.

- Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.

- Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

- Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń mają być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

- Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika.

- Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.

- Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i administratora wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.

- Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.

- System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

- Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM , urządzeń przenośnych oraz urządzeń dowolnego typu.

- Funkcja blokowania nośników wymiennych bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model.

- Program ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie brak dostępu do podłączanego urządzenia.

- Program ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.

- W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.

- Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji programu aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika

- Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

- Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.

- Program musi być wyposażona w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach JAVA itp.

- Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.

- Funkcja generująca taki log ma oferować filtrowanie wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.

- Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

- Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.

- Możliwość określenia maksymalnego czasu ważności dla bazy danych sygnatur, po upływie czasu i braku aktualizacji program zgłosi posiadanie nieaktualnej bazy sygnatur.

- Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.

- Program musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).

- Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa).

- Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control.

- Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, pracy zapory osobistej, modułu antyspamowego, kontroli stron Internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.

- Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

- Program musi posiadać możliwość aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie klucza licencyjnego oraz możliwość aktywacji programu offline.

- W programie musi istnieć możliwość tymczasowego wstrzymania polityk wysłanych z poziomu serwera zdalnej administracji.

- Wstrzymanie polityk ma umożliwić lokalną zmianę ustawień programu na stacji końcowej.

Ochrona przed spamem

- Ochrona antyspamowa dla programów pocztowych MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail.

- Program ma umożliwiać uaktywnienie funkcji wyłączenia skanowania baz programu pocztowego po zmianie zawartości skrzynki odbiorczej.

- Pełna integracja z programami pocztowymi MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail – antyspamowe funkcje programu dostępne są bezpośrednio z paska menu programu pocztowego.

- Automatyczne wpisanie do białej listy wszystkich kontaktów z książki adresowej programu pocztowego.

- Możliwość ręcznej zmiany klasyfikacji wiadomości spamu na pożądaną wiadomość i odwrotnie oraz ręcznego dodania wiadomości do białej i czarnej listy z wykorzystaniem funkcji programu zintegrowanych z programem pocztowym.

- Możliwość definiowania swoich własnych folderów, gdzie program pocztowy będzie umieszczać spam.

- Możliwość zdefiniowania dowolnego Tag-u dodawanego do tematu wiadomości zakwalifikowanej jako spam.

- Program ma umożliwiać współpracę w swojej domyślnej konfiguracji z folderem „Wiadomości śmieci” obecnym w programie Microsoft Outlook.

- Program ma umożliwiać funkcjonalność, która po zmianie klasyfikacji wiadomości typu spam na pożądaną zmieni jej właściwość jako „nieprzeczytana” oraz w momencie zaklasyfikowania wiadomości jako spam na automatyczne ustawienie jej właściwości jako „przeczytana”.

- Program musi posiadać funkcjonalność wyłączenia modułu antyspamowego na określony czas lub do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Zapora osobista (personal firewall)

- Zapora osobista ma pracować jednym z 4 trybów:

  - tryb automatyczny – program blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na znane, bezpieczne połączenia wychodzące, jednocześnie umożliwia utworzenie dodatkowych reguł przez administratora

  - tryb interaktywny – program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo),

  - tryb oparty na regułach – użytkownik/administrator musi ręcznie zdefiniować reguły określające jaki ruch jest blokowany a jaki przepuszczany,

  - tryb uczenia się – umożliwia zdefiniowanie przez administratora określonego okresu czasu w którym oprogramowanie samo tworzy odpowiednie reguły zapory analizując aktywność sieciową danej stacji.

- Program musi akceptować istniejące reguły w zaporze systemu Windows, zezwalające na ruch przychodzący

- Możliwość tworzenia list sieci zaufanych.

- Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej poprzez trwałe wyłączenie

- Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji i adresu komputera zdalnego.

- Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych zestawów reguł dla każdej sieci, w której pracuje komputer w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet.

- Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.

- Program musi umożliwiać ochronę przed przyłączeniem komputera do sieci botnet.

- Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu.

- Program ma oferować pełne wsparcie zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla standardu IPv6.

- Możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci.

- Administrator ma możliwość sprecyzowania, który profil zapory ma zostać zaaplikowany po wykryciu danej sieci

- Autoryzacja stref ma się odbywać min. w oparciu o: zaaplikowany profil połączenia, adres serwera DNS, sufiks domeny,  adres domyślnej bramy, adres serwera WINS, adres serwera DHCP, lokalny adres IP, identyfikator SSID,  szyfrowaniu sieci bezprzewodowej lub jego braku, aktywności połączenia bezprzewodowego lub jego braku, konkretny interfejs sieciowy w systemie.

- Program musi możliwość ustalenia tymczasowej czarnej listy adresów IP, które będą blokowane podczas próby połączenia.

- Program musi posiadać kreator, który umożliwia rozwiązać problemy z połączeniem.

Kontrola dostępu do stron internetowych

- Aplikacja musi być wyposażona w zintegrowany moduł kontroli odwiedzanych stron internetowych.

- Moduł kontroli dostępu do stron internetowych musi posiadać możliwość dodawania różnych użytkowników, dla których będą stosowane zdefiniowane reguły.

- Profile mają być automatycznie aktywowane w zależności od zalogowanego użytkownika.

- Podstawowe kategorie w jakie aplikacja musi być wyposażona to: materiały dla dorosłych, usługi biznesowe, komunikacja i sieci społecznościowe, działalność przestępcza, oświata, rozrywka, gry, zdrowie, informatyka, styl życia, aktualności, polityka, religia i prawo, wyszukiwarki, bezpieczeństwo i szkodliwe oprogramowanie, zakupy, hazard, udostępnianie plików, zainteresowania dzieci, serwery proxy, alkohol i tytoń, szukanie pracy, nieruchomości, finanse i pieniądze, niebezpieczne sporty, nierozpoznane kategorie oraz elementy niezaliczone do żadnej kategorii.

- Moduł musi posiadać także możliwość grupowania kategorii już istniejących.

- Aplikacja musi posiadać możliwość określenia uprawnień dla dostępu do kategorii url – zezwól, zezwól i ostrzeż, blokuj.

- Program musi posiadać także możliwość dodania komunikatu i grafiki w przypadku zablokowania określonej w regułach witryny.

Ochrona serwera plików Windows

- Wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server min 2012 R2, 2016 i nowsze

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- System antywirusowy ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w przypadku maszyn wieloprocesorowych.

- Użytkownik ma mieć możliwość zmiany ilości wątków skanowania w ustawieniach systemu antywirusowego.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

- Program musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na ograniczenie wielokrotnego skanowania plików w środowisku wirtualnym za pomocą mechanizmu przechowującego informacje o przeskanowanym już obiekcie i współdzieleniu tych informacji z innymi maszynami wirtualnymi.

- Aplikacja powinna wspierać mechanizm klastrowania.

- Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

- Program powinien oferować możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.

- Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model i wersję modelu urządzenia.

- Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.

- Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.

- System antywirusowy ma automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki.

- Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem kolejnych wyłączeń w systemie ochrony.

- Dodanie automatycznych wyłączeń nie wymaga restartu serwera.

- Automatyczne wyłączenia mają być aktywne od momentu wykrycia usług serwerowych.

- Administrator ma mieć możliwość wglądu w elementy dodane do wyłączeń i ich edycji.

- W przypadku restartu serwera – usunięte z listy wyłączeń elementy mają być automatycznie uzupełnione.

- Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu antywirusowego.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

- Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e-mail.

- Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy serwerze przy próbie dostępu do konfiguracji systemu antywirusowego był proszony o podanie hasła.

- System antywirusowy ma być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC.

- System antywirusowy ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.

- Po instalacji systemu antywirusowego, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.

- System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym.

- System antywirusowy ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.

- Funkcja generująca taki log ma oferować filtrowanie wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.

- System antywirusowy ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

- Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP).

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Aplikacja musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V

- Aplikacja musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów

- Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja).

- System antywirusowy wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

- Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez  polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

Administracja zdalna

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji na systemach Windows Server 2012R2 i nowszych .

- Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta serwera zarządzającego w postaci gotowej maszyny wirtualnej w formacie OVA (Open Virtual Appliance).

- Serwer administracyjny musi wspierać instalację w oparciu o co najmniej bazy danych MS SQL i MySQL.

- Administrator musi posiadać możliwość pobrania wszystkich wymaganych elementów serwera centralnej administracji i konsoli w postaci jednego pakietu instalacyjnego lub każdego z modułów oddzielnie bezpośrednio ze strony producenta.

- Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW niezależnie od platformy sprzętowej i programowej.

- Narzędzie musi być kompatybilne z protokołami IPv4 oraz IPv6.

- Podczas logowania administrator musi mieć możliwość wyboru języka w jakim zostanie wyświetlony panel zarządzający co najmniej polski i angielski..

- Komunikacja z konsolą powinna być zabezpieczona się za pośrednictwem protokołu SSL.

- Narzędzie do administracji zdalnej musi posiadać moduł pozwalający na wykrycie niezarządzanych stacji roboczych w sieci.

- Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach roboczych.

- Instalacja serwera administracyjnego powinna oferować wybór trybu pracy serwera w sieci w przypadku rozproszonych sieci –serwer pośredniczący (proxy) lub serwer centralny.

- Serwer proxy musi pełnić funkcję pośrednika pomiędzy lokalizacjami zdalnymi a serwerem centralnym.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji modułu do zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji serwera http proxy pozwalającego na pobieranie aktualizacji baz sygnatur oraz pakietów instalacyjnych na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu.

- Komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami serwera musi być zabezpieczona za pomocą certyfikatów.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnego CA (Certification Authority) oraz dowolnej liczby certyfikatów z podziałem na typ elementu: agent, serwer zarządzający, serwer proxy.

- Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci.

- Zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym na stacjach roboczych musi odbywać się za pośrednictwem dedykowanego agenta.

- Agent musi posiadać możliwość pobrania listy zainstalowanego oprogramowania firm trzecich na stacji roboczej z możliwością jego odinstalowania.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość wymuszenia połączenia agenta do serwera administracyjnego z pominięciem domyślnego czasu oczekiwania na połączenie.

- Instalacja klienta na urządzeniach mobilnych musi być dostępna za pośrednictwem portalu WWW udostępnionego przez moduł MDM z poziomu urządzenia użytkownika.

- W przypadku braku zainstalowanego klienta na urządzeniu mobilnym musi istnieć możliwość jego pobrania ze sklepu Google Play.

- Administrator musi posiadać możliwość utworzenia listy zautoryzowanych urządzeń mobilnych, które mogą zostać podłączone do serwera centralnej administracji.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość zablokowania, odblokowania, wyczyszczenia zawartości, zlokalizowania oraz uruchomienia syreny na zarządzanym urządzaniu mobilnym. Funkcjonalność musi wykorzystywać połączenie internetowe, nie komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS.

- Administrator musi posiadać możliwość utworzenia dodatkowych użytkowników/administratorów Serwer centralnego zarządzania do zarządzania stacjami roboczymi.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia zestawów uprawnień dotyczących zarządzania poszczególnymi grupami komputerów, politykami, instalacją agenta, raportowania, zarządzania licencjami, zadaniami, itp.

- Administrator musi posiadać wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli zarządzającej

- Dwu fazowa autoryzacja musi się odbywać za pomocą wiadomości SMS lub haseł jednorazowych generowanych na urządzeniu mobilnym za pomocą dedykowanej aplikacji.

- Administrator musi posiadać możliwość nadania dwóch typów uprawnień do każdej z funkcji przypisanej w zestawie uprawnień: tylko do odczytu, odczyt/zapis.

- Administrator musi posiadać możliwość przypisania kilku zestawów uprawnień do jednego użytkownika.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji czasu bezczynności po jakim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

- Agent musi posiadać mechanizm pozwalający na zapis zadania w swojej pamięci wewnętrznej w celu ich późniejszego wykonania bez względu na stan połączenia z serwerem centralnej administracji.

- Instalacja zdalna programu zabezpieczającego za pośrednictwem agenta musi odbywać się z repozytorium producenta lub z pakietu dostępnego w Internecie lub zasobie lokalnym.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość deinstalacji programu zabezpieczającego firm trzecich lub jego niepełnej instalacji podczas instalacji nowego pakietu.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość wysłania komunikatu lub polecenia na stacje kliencką.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.

- Grupy dynamiczne tworzone na podstawie szablonu określającego warunki jakie musi spełnić klient aby zostać umieszczony w danej grupie. Przykładowe warunki: Adresy sieciowe IP, Aktywne zagrożenia, Stan funkcjonowania/ochrony, Wersja systemu operacyjnego, itp.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość przypisania polityki dla pojedynczego klienta lub dla grupy komputerów. Serwer administracyjny musi oferować możliwość przypisania kilku polityk z innymi priorytetami dla jednego klienta.

- Edytor konfiguracji polityki musi być identyczny jak edytor konfiguracji ustawień zaawansowanych w programie zabezpieczającym na stacji roboczej.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość nadania priorytetu „Wymuś” dla konkretnej opcji w konfiguracji klienta. Opcja ta nie będzie mogła być zmieniona na stacji klienckiej bez względu na zabezpieczenie całej konfiguracji hasłem lub w przypadku jego braku.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia raportów zawierających dane zebrane przez agenta ze stacji roboczej i serwer centralnego zarządzania.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość wyboru formy przedstawienia danych w raporcie w postaci tabeli, wykresu lub obu elementów jednocześnie.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość wygenerowania raportu na żądanie, zgodnie z harmonogramem lub umieszczenie raportu na Panelu kontrolnym dostępnym z poziomu interfejsu konsoli WWW.

- Raport generowany okresowo może zostać wysłany za pośrednictwem wiadomości email lub zapisany do pliku w formacie PDF, CSV lub PS.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość maksymalizacji wybranego elementu monitorującego.

- Raport na panelu kontrolnym musi być w pełni interaktywny pozwalając przejść do zarządzania stacją/stacjami, której raport dotyczy.

- Administrator musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia za pośrednictwem wiadomości email lub komunikatu SNMP.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość konfiguracji własnej treści komunikatu w powiadomieniu.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość podłączenia serwera administracji zdalnej do portalu zarządzania licencjami dostępnego na serwerze producenta.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość dodania licencji do serwera zarządzania na podstawie klucza licencyjnego lub pliku offline licencji.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji obejmujących różne produkty.

- Serwer administracyjny musi być wyposażona w machizm autodopasowania kolumn w zależności od rozdzielczości urządzenia na jakim jest wyświetlana.

- Serwer administracji musi umożliwić granulację uprawnień dla Administratorów w taki sposób, aby każdemu z nich możliwe było przyznanie oddzielnych uprawnień do poszczególnych grup komputerów, polityk lub zadań.

Endpoint Detection and Response

Serwer

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość instalacji na systemach Windows Server 2012 i nowszych.

- Serwer administracyjny musi wspierać instalację z użyciem nowego lub istniejącego serwera bazy danych MS SQL i MySQL.

- System musi współpracować z serwerem administracyjnym produktu antywirusowego, tego samego producenta.

- Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji zadania cyklicznego czyszczenia bazy danych.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysyłania zdarzeń do konsoli administracyjnej tego samego producenta.

- Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wprowadzania wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa.

- Wykluczenia muszą dotyczyć procesu lub procesu „rodzica”.

- Utworzenie wykluczenia musi automatycznie rozwiązywać alarmy, które pasują do utworzonego wykluczenia.

- Kryteria wykluczeń muszą być konfigurowane w oparciu o przynajmniej: nazwę procesu, ścieżkę procesu, wiersz polecenia, wydawcę, typ podpisu, SHA-1, nazwę komputera, grupę, użytkownika.

- Serwer musi posiadać ponad 800 wbudowanych reguł, po których wystąpieniu, nastąpi wyzwolenie alarmu bezpieczeństwa. Administrator musi też posiadać możliwość utworzenia własnych reguł i edycji reguł dodanych przez producenta.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość uruchomienia reguł w oparciu o dane historyczne.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość blokowania plików po sumach kontrolnych. W ramach blokady musi istnieć możliwość dodania komentarza oraz konfiguracji wykonywanej czynności, po wykryciu wprowadzonej sumy kontrolnej.

- Serwer musi posiadać możliwość ustawiania priorytetu zdarzeń z użyciem 4-stopniowej skali.

- Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych plików wykonywalnych na stacji roboczej z możliwością podglądu szczegółów wybranego procesu przynajmniej o: SHA-1, typ podpisu, wydawcę, opis pliku, wersję pliku, nazwę firmy, nazwę produktu, wersję produktu, oryginalną nazwę pliku, rozmiar pliku oraz reputację i popularność pliku.

- Administrator, w ramach plików wykonywalnych oraz plików DLL, musi posiadać możliwość ich oznaczenia jako bezpieczne, pobrania do analizy oraz ich zablokowania.

- Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych skryptów na stacjach roboczych, wraz z informacją dotyczącą parametrów uruchomienia. Administrator musi posiadać możliwość oznaczenia skryptu jako bezpieczny lub niebezpieczny.

- W ramach przeglądania wykonanego skryptu, administrator musi posiadać możliwość szczegółowego podglądu wykonanych przez skrypt czynności w formie tekstowej.

- W ramach przeglądania wykonanego skryptu lub pliku exe, administrator musi posiadać możliwość weryfikacji powiązanych zdarzeń dotyczących przynajmniej: modyfikacji plików i rejestru, zestawionych połączeń sieciowych i utworzonych plików wykonywalnych.

- Serwer administracyjny musi posiadać funkcję wyszukiwarki, w której administrator jest w stanie wyszukać dowolny element lub zdarzenie na podstawie wprowadzonej nazwy.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość przekierowania do konsoli zarządzającej produktu antywirusowego tego samego producenta, w celu weryfikacji szczegółów wybranej stacji roboczej. W konsoli zarządzającej produktu antywirusowego, administrator musi mieć możliwość podglądu informacji dotyczących przynajmniej: podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe) oraz wylistowanie zainstalowanego oprogramowania firm trzecich.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość bezpośredniego sprawdzenia SHA-1 pliku, na portalach służących do weryfikacji bezpieczeństwa (np. VirusTotal).

- Administrator musi posiadać możliwość wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej.

- Konsola administracyjna musi mieć możliwość tagowania obiektów.

- Konsola administracyjna musi umożliwiać audytowanie innych administratorów konsoli.

- Konsola administracyjna musi pozwalać na włączenie izolacji komputera od sieci.

- Konsola administracyjna musi umożliwiać połączenie się do stacji roboczej z możliwością wykonywania poleceń powershell.

- Konsola administracyjna musi umożliwiać dodawanie emotikon do co najmniej komentarzy, tagów, nazw reguł.

Agent

- Pełne wsparcie dla systemu Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 oraz Windows Server 2008/2012/2016/2019.

- Pełne wsparcie dla systemów macOS 10.12 i nowszych.

- Wsparcie dla 32 i 64-bitowej wersji systemu Windows.

- Agent musi współpracować z produktem antywirusowym tego samego producenta.

- Agent nie może działać bez produktu antywirusowego tego samego producenta.

- W ramach wprowadzonych reguł administracyjnych dotyczących blokowania/usuwania plików, użytkownik musi otrzymać stosowne powiadomienie, dotyczące czynności wykonanej przez agenta.

- Połączenie agenta do serwera zarządzającego musi być szyfrowane.

- Administrator musi posiadać możliwość utworzenia polityki z konsoli administracyjnej zawierającej wykluczenia dla procesów, które nie będą analizowane.

- System EDR musi zapewniać dostępność do nowych definicji wykryć do maja 2029.

## Aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Opracowanie / aktualizacja Systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji zgodnie wymaganiami określonymi dla konkursu D1.1.2 w ramach Krajowego Planu Odbudowy – tryb naboru: konkurencyjny

Składowe systemu zarzadzania bezpieczeństwa informacji:

- Polityka zarządzania dostępem i uprawnieniami.

- Polityka kryptografii z uwzględnieniem zalecanych dopuszczalnych protokołów szyfrowania.

- Polityka zarządzania podatnościami

- Polityka zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem obszaru cyberbezpieczeństwa

- Polityka logowania zdarzeń z uwzględnieniem aplikacji, sieci, serwerów, bramy brzegowej, kontrolerem domeny.

- Polityka kopii bezpieczeństwa.

- Polityka zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

- Polityka zarządzania ciągłością działania.

- Polityka ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych medycznych

## Szkolenia z zakresu cyberbezpieństwa

Przeprowadzenie szkoleń (stacjonarnych lub online) w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie wymaganiami określonymi dla konkursu D1.1.2 w ramach Krajowego Planu Odbudowy  – tryb naboru: konkurencyjny.

Szkolenia kadry kierowniczej (37 osób), co najmniej z:

- Podstaw prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa.

- Typów ataków wraz z przykładami

- Reagowania na incydenty.

- Wykonywania testów bezpieczeństwa.

- Roli kadry zarządzającej w procesach bezpieczeństwa.

Szkolenia pracowników administracji i pracowników medycznych (432 osób), co najmniej z:

- Podstawowych zasad cyberhigieny.

- Typów ataków wraz z przykładami

- Reagowania na incydenty

- Odpowiedzialności prawnej

## Security Operations Center

System monitoringu infrastruktury IT i usługa SOC

- MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

- Tworzenia wielu użytkowników systemu monitorowania IT bez dodatkowych opłat.

- Zapewnienia równoległego dostępu do systemu dla wielu użytkowników.

- Ograniczania użytkownikom dostępu do wybranych grup hostów.

- Monitorowanie

- Monitorowania serwerów fizycznych.

- Monitorowania urządzeń sieciowych.

- Monitorowania stanu połączeń.

- Monitorowanie interfejsów sieciowych przełączników, routerów, serwerów

- Monitorowanie maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows i Linux.

- Dostęp do systemu monitorowania przez panel dla urządzeń mobilnych.

- Możliwość rozbudowy systemu o monitorowanie kolejnych urządzeń.

- Automatyczne wykrywanie usług na urządzeniach, powiadamianie o wykryciu nowych usług na urządzeniu.

- Grupowanie hostów.

- Definiowanie planowanych przerw serwisowych dla hostów i usług.

- Możliwość zaznaczenia reakcji na awarię - odpowiadanie na alerty (ACK).

- Wykonywanie operacji na grupach hostów (włączenie/wyłączenie monitorowania, powiadomień; konfiguracje przerw serwisowych).

- Generowanie raportów dostępności monitorowanych urządzeń, usług i procesów biznesowych (raporty wyświetlane na stronie www).

- Monitorowanie serwerów za pomocą agentów

- Monitorowanie serwerów aplikacji: Tomcat, Oracle WebLogic Server, Oracle Application Server .

- Monitorowanie Active Directory.

- Monitorowanie serwerów plików, udziałów sieciowych.

- Monitorowanie statusu serwerów Apache.

- Monitorowanie baz danych:

- ORACLE,

- MySQL,

- Postgress.

- MSSQL Server

- DB2

- Monitorowanie urządzeń przez następujące protokoły:

- SNMP,

- WMI,

- IPMI.

- Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW.

- Monitorowanie poprawności działania DNS.

- Monitorowanie środowiska VMware.

- Monitorowanie środowiska Hyper-V.

- Monitorowanie działania serwera czasu NTP.

- Monitorowanie offsetu czasu na serwerach.

- Monitorowanie ping - czasy odpowiedzi, straty pakietów.

- Monitorowanie zajętości miejsca na poszczególnych partycjach.

- Monitorowanie obciążenia dysków.

- Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM.

- Monitorowanie obciążenia CPU.

- Monitorowanie logów systemowych Windows.

- Monitorowanie macierzy dyskowych, status urządzenia statusów dysków urządzenia.

- Dodawanie własnych wtyczek / agentów dla urządzeń i usług, które standardowo nie są obsługiwane.

- Zgodność z wtyczkami programu Nagios służącego do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix.

- Agregację usług niskiego poziomu do procesów biznesowych (tzw. Business Intelligence)

- Symulację awarii elementów infrastruktury i badanie jej wpływu na procesy biznesowe

- Monitorowanie rozproszone (podgląd w pojedynczym panelu stanu wielu instancji monitorujących, np. z kilku lokalizacji/oddziałów).

- Wykrywanie niestabilnie działających usług.

- Monitorowanie dostępności stron internetowych.

- Konfigurację hierarchiczną (dziedziczenie konfiguracji dla grup urządzeń).

- Prezentacja

- Prezentację stanu urządzeń na mapie.

- Prezentację danych na dashboardach.

- Elastyczną konfigurację dashboardów, wybór elementów.

- Wizualizację stanu działania całej infrastruktury na jednym dashboardzie.

- Tworzenie indywidualnych dashboardów przez użytkowników

- Powiadomienia

- Globalne wyłączanie powiadomień.

- Powiadamianie użytkownika o problemach przez e-mail.

- Eskalację powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na powiadomienie.

- Definiowanie przedziałów czasowych w których wysyłane są powiadomienia do poszczególnych użytkowników.

- Definiowanie różnych wartości progowych alertów na poziomie globalnym, grupy urządzeń, pojedynczych urządzeń, pojedynczych usług

- Konfiguracja

- Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW

- Automatyczna konfiguracja i działanie z REST-API

- Centralne zarządzanie agentami

- Integracja danych z różnych źródeł danych (JSON, XML, SNMP)

- Monitoring bazy danych systemu HIS

- Możliwość monitorowania bazy danych systemu HIS w zakresie co najmniej:

- Instance state

- Version

- Jobs

- Locks

- Processes

- Number of active sessions

- Recovery area

- Log switch activity

- General tablespace information

- Tablespaces performance

- Long active sessions

- Undo retention

- Checkpoint and online backup state

- Custom SQLs

- RMAN backup status

- RMAN backups

- ASM disk groups

- Apply and transport lag of Oracle Data-Guard

- Możliwość dodania własnych zapytań SQL i monitorowanie zwracanych wartości

- Kolektor logów

- System posiada własny kolektor logów syslog

- Może odbierać wiadomości bezpośrednio z syslog lub SNMP traps

- Za pomocą agentów potrafi oceniać logi tekstowe oraz logi Windows Event

- Klasyfikuje wiadomości bazując na zdefiniowanych przez użytkownika regułach, potrafi korelować, podsumowywać, liczyć, opisywać i przepisywać wiadomości, a także uwzględniać ich relacje czasowe.

- Cyberbezpieczeństwo

- System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie:

- wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika

- monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” ustawienie stanu na OK, a status „niezsynchronizowany” na CRIT.

- monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1).

- monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu

- monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN

- monitoruje wykrywanie wirusów i szybkość blokowania systemów FortiGate AntiVirus. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika.

- monitoruje poziom wykorzystania procesora

- Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne.

- System ma możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog

- System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog.

- Zakres monitorowanych zdarzeń powinien uwzględniać minimum:

- Powiadomienia o zagrożeniach ze stacji roboczych oraz serwerów, w szczególności generowane z narzędzi ochrony,

- Powiadomienia o dezaktywacji narzędzi bezpieczeństwa na danym hoście,

- Powiadomienia z modułów ochrony / bezpieczeństwa urządzeń brzegowych oraz wewnętrznych urządzeń sieciowych,

- Zdarzenia dotyczące nieudanych, wielokrotnych prób logowania dla wszystkich monitorowanych aktywów,

- Kluczowe zdarzenia (np. utworzenie konta, zmiana hasła, usunięcie konta, zmiana grupy) związane z kontami uprzywilejowanymi dla wszystkich monitorowanych aktywów,

- Zdarzenia sieciowe oraz systemowe (np. enumeracja, skanowanie portów i adresacji) mogące świadczyć o rekonesansie infrastruktury,

- Zdarzenia związane z modyfikacją mechanizmów harmonogramu w systemach operacyjnych,

- Zdarzenia związane z modyfikacją audytu zdarzeń / dzienników systemowych,

- Zdarzenia dotyczące integralności plików, w szczególności zasobów sieciowych mogące świadczyć o zainfekowaniu oprogramowaniem złośliwym

- Zdarzenia związane z logowaniem zdalnym.

- Warunki świadczenia usługi

- Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa; centrum kompetencyjne, które zajmować się będzie monitorowaniem infrastruktury teleinformatycznej, analizą zdarzeń, detekcją zagrożeń bezpieczeństwa i reagowaniem na wykryte incydenty naruszające bezpieczeństwo teleinformatyczne chronionych organizacji za pomocą analizy zbieranych logów z urządzeń, systemów IT oraz aplikacji, korelacją zdarzeń i detekcją zagrożeń oraz odpowiednią reakcję na pojawiające się incydenty

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca będzie świadczył usługę monitorowania i analizy danych prezentowanych w Systemie monitorowania zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami.

- Aktualizacje dostarczonego Systemu SIEM do nowych wersji oprogramowania przez okres 36 miesięcy.

- Szkolenia administratorów on-line z nowych funkcjonalności,

- Usługi konsultacyjne w zakresie funkcjonalności, eksploatacji i administrowania Systemem, bieżące aktualizacje dokumentacji technicznej dla Systemu,

- Przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz mail 24/7

- Monitorowanie zdarzeń naruszenia cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości pracy infrastruktury w trybie 24/7/365, zgodnie z określonymi poniżej warunkami SLA

- Dokumentowanie wykonanych czynności zgodnie z przygotowanymi i zaakceptowanymi Scenariuszami Reakcji.

- Eskalowanie zdarzenia w ramach ustalonego Scenariusza Reakcji.

- Zamykanie zdarzeń błędnie rozpoznanych przez system bezpieczeństwa jako zagrożenie (tzw. False-Positive

- Przygotowywanie dziennych raportów wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa

- Modyfikacja polityk bezpieczeństwa systemów, aplikacji, rozwiązań podmiotu celem dostosowania ich do skuteczniejszego wykrywania zagrożeń (tuning systemów bezpieczeństwa).

Usługa Drugiej Linia Wsparcia minimum w zakresie:

- Analiza zgłoszonych przez Pierwszą Linię Wsparcia Incydentów cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie raportów i zaleceń poincydentalnych

- Realizacja Scenariuszy  Reakcji zgodnie z wymaganiami.

- Przygotowanie miesięcznych raportów z realizacji prac.

- Oczekiwana dostępność usługi Drugiej Linii Wsparcia - 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu

Usługa przygotowania i wdrożenia Scenariuszy Reakcji dla zidentyfikowanych zagrożeń (playbooki).

Usługa udostępnienia, administrowania i utrzymania systemu Security Incident and Event Management oraz integracja ze źródłami logów podmiotu, takimi jak Active Directory, Serwery Windows i Linux, DNS, system antywirusowy, WAF, Firewall, IPS / IDS, VPN, Routery i przełączniki.

- Zgłoszenia i Incydenty są klasyfikowane na podstawie potencjalnego wpływu na Klienta. Wykorzystywane są 4 poziomy klasyfikacji, jak przedstawiono w poniższej tabeli:

| Poziom | Opis | Zagrożenie | Przykład |
| --- | --- | --- | --- |
| Krytyczny | Niezbędne natychmiastowe działanie | - Przerwa w działaniu serwera/systemu | Wyciek danych |
|  | złagodzić obecne złośliwe oprogramowanie | - Brak odbioru danych z |  |
|  | Działalność | lokalizacja klienta |  |
| 3 | Wysokie prawdopodobieństwo incydentu, jeśli | - Znaczące zmiany w SIEM | Brak potwierdzenia |
|  | nie podejmuje się działań zapobiegawczych | - wskazanie natężenia ruchu danych obniżona wydajność potencjał |  |
| 2 | Niski potencjalny incydent | - Użytkownik nie zaktualizował hasła w wymaganym odstępie czasu | Znaleziony wirus na stacji roboczej |
| 1 | Aktywności utrzymaniowe lub informacyjne | - | Raport |

- W oparciu o klasyfikację i rodzaj zdarzenia/zgłoszenia wsparcie reaguje zgodnie z poniższymi interwałami.

| Poziom | Opis | Zagrożenie | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 1 godzina | 1 godzina | 96% |
| 3 | 24 godziny | 2 godziny | 96% |
| 2 | 72 godziny | 8 godzin | 96% |
| 1 | 5 dni | 24 godzin | 96% |

- W ramach usługi Wykonawca monitoruje krytyczne elementy infrastruktury IT:

- Serwery 9 sztuk

- Macierze 3 sztuki

- Przełączniki FC 2 sztuki

- Przełączniki LAN  24 sztuk

- Przełączniki Rdzenia Sieci 5 szt

- Serwer Backupu 1 sztuka

- Serwer Hard End Repo 1 sztuka

- Biblioteka taśmowa LTO  1 sztuka

- NAS  2 sztuki

- UPS  3 sztuki

- Serwer aplikacji

- IIS 2. sztuki

- Serwer wirtualizacji min 4 sztuki

- Serwer AD 2  sztuki

- Serwer Bazy Danych Oracle 1 sztuka

- Serwer Zapasowy Bazy Danych Oracle 1 sztuka

- Klaster UTM

- System Bezpieczeństwa Poczty

- System XDR

- Serwery Usług dodatkowych min 4 szt

- Serwer MediDok

W przypadku instalacji przez Zamawiającego nowego rozwiązania będącego jednym z powyższych elementów musi ono zostać objęte systemem monitorowania w ramach usługi SOC.

- W ramach usługi wykonawca monitoruje krytyczne elementy systemu HIS:

- Monitorowanie komunikacji   z  platformą P1

- Monitorowanie komunikacji bramek HL7

- Monitorowanie komunikacji EWUŚ

- Monitorowanie KOWAL

- Monitorowanie komunikacji AP-KOLCE

- Monitorowanie RZM

- Monitorowanie bazy danych systemu HIS

- Monitorowanie bazy MediDOK / PACS

- Monitoring kopii zapasowych

Usługa polega na konfiguracji środowiska do monitorowania statusów wykonywanych kopii zapasowych krytycznych zasobów infrastruktury IT, a w szczególności infrastruktury środowiska HIS. Ma na celu zapobieganie, poprzez informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem administratorów szpitala, o potencjalnych problemach oraz zagrożeniach w wykonaniu kopii zapasowych danych usług oraz serwisów.

- Usługa odtworzenia systemu HIS z kopii zapasowych na środowisku odtworzeniowym Zamawiającego

Usługa polega na odtwarzaniu elementów środowiska HIS, z posiadanych przez Zamawiającego kopii zapasowych, na dodatkowym, odseparowanym od produkcyjnego, dedykowanym środowisku odtworzeniowym. Wykonywana będzie minimum raz w miesiącu w okresie trwania usługi SOC oraz po przekazaniu niezbędnych dostępów do infrastruktury. Realizowana będzie przy użyciu wdrażanych przez Wykonawcę mechanizmów kopii zapasowych, które są tak skonfigurowane, że umożliwiają odtworzenie danych bezpośrednio na środowisku odtworzeniowym. Zamawiający przekaże wymaganą dokumentację środowiska kopii zapasowych, środowiska odtworzeniowego oraz niezbędne dane dostępowe. Po każdym odtworzeniu Wykonawca musi sporządzić raport, który zawierał będzie informacje o przeprowadzonych pracach a w szczególności z których kopii zostało wykonane odtworzenie, ile czasu trwało odtworzenie oraz które elementy HIS podlegały testowi odtworzenia. Po odtworzeniu Wykonawca dokona weryfikacji środowiska i potwierdzi poprawność odtworzenia zgodnie z ustalony scenariuszami testowymi.

Po odtworzeniu Wykonawca przekaże raport z odtworzenia wraz z dowodami działania systemu – logi

- Usługa realizowana do maja 2029.

- Etap II: Świadczenie usług gwarancji i wsparcia infrastruktury IT dostarczanej w ramach Etapu I – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancji i wsparcia technicznego dla dostarczanej Infrastruktury IT oraz usługi SOC przez okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 4: WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ AI I PODŁĄCZENIE DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM DANYCH MEDYCZNYCH

- Etap I – Dostawa Licencji Interfejs PUI

- Wykaz Licencji objętych przedmiotem Umowy:

| Lp. | Nazwa Modułu | Ilość | Rodzaj licencji | Okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Integracja PUI | 1 | SRW | bezterminowa |

- Warunki licencji:

- Zamawiający oczekuje udzielenia licencji Serwerowej (SRW) dla Aplikacji- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego Modułu Systemu na maksymalnie takiej liczbie serwerów, na jaką została udzielona przez nieograniczoną liczbę użytkowników na nieograniczonej liczbie komputerów lub terminali. Licencja reglamentuje także systemy operacyjne serwera do liczby tożsamej z ilością serwerów, na które została udzielona,

- Licencja nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”

- Licencją objęte zostaną również wszelkie poprawki i aktualizacje Aplikacji pojawiające się w trakcie obowiązywania przedmiotowej Umowy a także w trakcie następnych umów serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Licencji na Aplikacje, jej rozwinięcia i uaktualnienia oraz towarzyszącą dokumentację na czas nieoznaczony.

- Etap II - Wdrożenie Aplikacji

- Usługi Wdrożeniowe

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia (m.in. w czasie dostaw, instalacji, konfiguracji i pozostałych elementach wdrożenia).

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy i usługi będące Przedmiotem Zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wdrożenie będą realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego. Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania Przedmiotu Zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac.

- Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach właściwych dla Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Aplikacja musi zostać skonfigurowana i wdrożona w sposób kompleksowy tak, aby oferowała wszystkie funkcjonalności zgodnie z Dokumentacją w zakresie opisanych poniżej wymagań funkcjonalnych.

- Aplikacja musi zostać zainstalowana przez Wykonawcę w środowiskach informatycznych Zamawiającego, w tym w szczególności z uwzględnieniem posiadanego przez Zamawiającego Systemu HIS i PACS.

- Aplikacja musi zostać zainstalowana i skonfigurowana w sposób kompleksowy.

- Wymagania funkcjonalne Aplikacji: Integracja PUI

| Lp. | PUI - WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| 1. | Integracja RIS/PACS z Platformą Usług Integralnych (PUI). |
| 2. | Wykorzystanie interfejsu REST API do komunikacji z serwerem autoryzacyjnym. |
| 3. | Komunikacja powinna być zabezpieczona protokołem TLS. |
| 4. | Uwierzytelnienie i autoryzacja powinno odbywać się zgodnie ze standardem OAuth 2.0. |
| 5. | Możliwość wysłania badań diagnostycznych do Platformy Usług Inteligentnych (PUI). |
| 6. | Możliwość odebrania wyników analizy SI z Platformy Usług Inteligentnych (PUI). |

- Etap II - Dodatkowe łącze starlink

Dodatkowe łącze starlink z 3 letnim utrzymaniem - ZESTAW Standard

Zestaw umożliwiający korzystanie z satelitarnego łącza internetowego w skład, którego wchodzą:

- Antena dostępu satelitarnego

- Zasilacz umożliwiający dostęp satelitarny

- Niezbędne okablowanie

Antena:

Antena - elektroniczna z szykiem fazowanym

Pole widzenia - 110°

Orientacja - wspomagane programowo ręczne ustawianie położenia

Waga - 2,9 kg

Klasa środowiskowa -  IP67

Temperatura pracy - od -30°C do 50°C

Prędkość wiatru - Podczas pracy: ponad 96 km/h

Zdolność topnienia śniegu - Do 40 mm/godz

Pobór mocy - Średnia: 75–100 W

Kompatybilność z routerem

Zasilacz:

Wymiary produktu - 310 mm x 180 mm x 40 mm

Waga - 2,1 kg

Klasa środowiskowa - IP66

Temperatura pracy - od -30°C do 60°C

Dane techniczne dotyczące zasilania - 100-240 V ~ 2,5 A 50 – 60 Hz

Pakiet danych – 500GB miesięcznie

Typowe prędkości: Pobieranie: 100–280 Mb/s, Wysyłanie: 10–30 Mb/s

Nieograniczone prędkości pobierania do 1 Mb/s i wysyłania do 0,5 Mb/s

Dostępności sieci na poziomie 99,9%

Użytkowanie na terenie jednego kraju

Priorytet w sieci

Niezawodność podczas użycia stacjonarnie

Publiczny adres IP

Uchwyt do montażu

Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu i podłączenia, oraz konfigurację urządzenia Starlink z urządzeniami brzegowymi Zamawiającego

- Etap IV – Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie wdrożonej w ramach Etapu II Aplikacji: Interfejsu PUI – 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez 36 miesiące od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Opieki serwisowej i aktualizacji w zakresie eksploatacji dostarczanej w ramach realizacji Zadania 4.

- ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH DLA APLIIKACJI

[ZASADY OGÓLNE]

Usługi Serwisowe są świadczone w odniesieniu do dostarczanej w ramach realizacji zadania Aplikacji: Integracja PUI zgodnie z postanowieniami rozdziału: Warunki brzegowe realizacji usług.

[UŻYTKOWNICY]

- Wraz z podpisaniem Umowy Zamawiający otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające Użytkownikom Zamawiającego uwierzytelnienie w systemie „Help Desk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez Wykonawcę.

- W zależności od woli Zamawiającego poszczególnym Użytkownikom zostaną przyznane prawa do ewidencji lub/i edycji Zgłoszeń Serwisowych.

- Użytkownicy są zobligowani do ochrony danych identyfikacyjnych przed dostępem osób trzecich. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że wszystkie operacje wykonywane w serwisie HD są rejestrowane.

- Użytkownicy systemu HD posiadają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych Zamawiającego. System HD będzie komunikował się z Użytkownikami wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w HD.

Powinnością Użytkowników jest bieżące śledzenie informacji pojawiających się w systemie HD.

- Powinnością Administratora jest zapoznanie się z postanowieniami Umowy, jak również przeszkolenie w zakresie jej zakresu oraz treści pozostałych Użytkowników.

- Użytkownicy dołożą wszelkich starań, żeby dane osobowe nie były zamieszczane w Zgłoszeniach Serwisowych. Jeżeli jest to niezbędne do obsłużenia Zgłoszenia Serwisowego Użytkownicy zamieszczą informacje oraz dane wyłącznie w postaci zanonimizowanej lub zaszyfrowanej, jak również oznaczą Zgłoszenia Serwisowego zawierające takie dane w sposób określony w HD.

[EWIDENCJA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ]

- Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego jest realizowane wyłącznie w systemie HD. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi jest realizowana w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.

- Użytkownik może zaewidencjonować w systemie HD następujące typy Zgłoszeń Serwisowych:

  - Błąd Aplikacji

  - Awaria

  - Usterka programistyczna

  - Konsultacja

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne typy niż ww. odpowiadające rodzajowo powyższym Zgłoszeniom serwisowym.

- Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez wprowadzenie przez Użytkownika do systemu HD wszystkich niezbędnych dla danego Zgłoszenia Serwisowego informacji.

Po zaewidencjonowaniu przez Użytkownika Zgłoszenia Serwisowego system HD nadaje mu status „oczekujące” oraz unikalny numer.

- Każde Zgłoszenie Serwisowe obejmować może wyłącznie jedno zagadnienie. W przypadku, gdy Zgłoszenie Serwisowe obejmuje kilka zagadnień Wykonawca może takie Zgłoszenie Serwisowe odrzucić lub wydzielić zagadnienia do odrębnych Zgłoszeń Serwisowych.

- Jeżeli do Zgłoszenia Serwisowego pozostającego w toku Użytkownik wprowadzi nowe zagadnienie Wykonawca może je przenieść do odrębnego Zgłoszenia Serwisowego lub odrzucić realizację. Jeżeli nowe zagadnienie zostaje przeniesione do wyodrębnionego Zgłoszenia Serwisowego Termin realizacji usług określony w Warunkach brzegowych realizacji usług wszczyna swój bieg od początku.

- Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego, nie później niż w Czasie reakcji określonym w Warunkach brzegowych realizacji usług w systemie HD zostaje Zgłoszeniu Serwisowemu nadany status „zarejestrowane”. Alternatywnie, jeżeli weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie Serwisowe nie spełnia wymogów Umowy lub dotyczy wątku stanowiącego przedmiot innego Zgłoszenia Serwisowego, zostaje mu nadany status odpowiednio „odrzucone” lub „duplikat”.

- Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od typu Zgłoszenia Serwisowego, fazy obsługi Zgłoszenia Serwisowego oraz jego zawartości, Zgłoszenie Serwisowe przyjmie jeden z następujących statusów:

  - nowe,

  - zarejestrowane,

  - u klienta,

  - aktywne,

  - odrzucone,

  - zrealizowane,

  - zamknięte.

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne statusy niż ww. odpowiadające aktualnemu etapowi realizacji Zgłoszenia.

- W każdym momencie Użytkownik może Zgłoszenie Serwisowe anulować, co spowoduje, że Zgłoszenie Serwisowe od momentu anulowania nie będzie przez Serwis dalej obsługiwane.

- Po realizacji przez Wykonawcę Zgłoszenia Serwisowego i wykonaniu przez Wykonawcę testu poprawnego działania Aplikacji, zaakceptowanego przez Zamawiającego, Zgłoszenie Serwisowe traktowane jest jako zakończone.

- Zgłoszenie Serwisowe jest ostatecznie zamykane, jeżeli upłynęło 7 dni od terminu przejścia Zgłoszenia w status zrealizowane, a Zamawiający nie wniósł w tym czasie zastrzeżeń do wyniku realizacji Zgłoszenia Serwisowego.

[USŁUGI SERWISOWE]

- Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę poprzez:

  - wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego,

  - połączenia Zdalnego Dostępu.

- Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Zgłoszenie wizyty serwisowej przez Zamawiającego nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde Zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez Wykonawcę- zapotrzebowanie na wizytę konsultanta będzie zakładać pobyt konsultanta nie krótszy niż 5 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin wizyty serwisowej może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego, jednakże różnica dni w terminie wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.

- Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas, kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy

- Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu w narzędziu HD do akceptacji. Usługa może zostać rozliczona wyłącznie po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.

- Każdorazowe wykonanie w siedzibie Zamawiającego przez Serwis Wykonawcy zgłoszonych prac zakończone zostanie zarejestrowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę w HD tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis Wykonawcy godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

[DOSTĘP DO AKTUALIZACJI]

- Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem Użytkownika - czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,

- Każdy zestaw/paczka musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,

- Wykonawca zapewni gwarancję zachowania pełnej sprawności systemów oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach

- W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w Aplikacji po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,

- W przypadku wystąpienia Awarii uniemożliwiającej korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków Awarii w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,

- Dostęp do nowych wersji zapewnia:

- utrzymanie Systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;

- zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;

- monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją Aplikacji, przechowując informacje o Użytkowniku obsługującym zdarzenie;

- WARUNKI BRZEGOWE REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH

| Lp. lp. | Nazwa | Terminy realizacji usług | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Godziny pracy Serwisu | 8:00-16:00 | W dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 oraz art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Dni robocze stosuje się także w odniesieniu do wszystkich terminów przewidzianych w Załączniku na automatyczne czynności HD oraz do terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego. |
| 2. | Czas reakcji Serwisu | 8h | Czas liczony w Godzinach pracy serwisu od momentu zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane”. |
| 3. | Czas usunięcia Błędu Aplikacji | 10 dni | - Czas liczony w godzinach lub dniach roboczych od upłynięcia Czasu reakcji w Godzinach pracy Serwisu. Od Czasu obsługi zgłoszenia odlicza się okres, w którym Wykonawca oczekuje na uzupełnienie Zgłoszenia przez Zamawiającego lub udostępnienie zdalnego dostępu (jeżeli dotyczy). |
| 4. | Czas usunięcia Awarii | 48h |  |
| 5. | Czas usunięcia Usterki Programistycznej | Następna aktualizacja zbiorcza |  |
| 6. | Czas obsługi Konsultacji | 10 dni kalendarzowych |  |

- WYKAZ OBLIGATORYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH

| Lp. | Nazwa Usługi | Przedmiot Usługi |
| --- | --- | --- |
|  | Serwis Aplikacji [SA] | Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Aplikacji w posiadanym przez Zamawiającego zakresie funkcjonalnym w szczególności poprzez udostępnianie Uaktualnień Aplikacji. |
|  | Ewaluacja [EW] | Usługa realizowana przez Wykonawcę bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli Wykonawca nie jest jednocześnie Producentem Aplikacji. Subskrypcja usługi zapewnia poprawę jakości i rozszerzenie specyfikacji funkcjonalnej Aplikacji posiadanej przez Zamawiającego w zakresie jakim Producent Aplikacji dokonuje Ewaluacji. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje: - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących, stanowiących wynik inwencji twórczej Producenta, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących wnioskowanych przez Użytkowników. - Rozwinięcia wprowadzane w Aplikacjach w wyniku inwencji twórczej Producenta rozpowszechniane w ramach Licencji są udostępniane odpłatnie i uwzględnione w opłacie zryczałtowanej wnoszonej za subskrypcję usługi. |