Załącznik nr 8 c– Parametry Techniczne Sprzętu

Zadanie 3

Serwer pod „cyfrowy bunkier” - 1 szt.

| Lp | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie / katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | obudowa do montażu w szafie typu rack | Tak, podać |  |
| 2. | zasilanie redundantne, przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug | Tak, podać |  |
| 3. | płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów | Tak, podać |  |
| 4. | bazowy zegar procesora minimum 3,6 GHz | Tak, podać |  |
| 5. | zainstalowany 1 procesor minimum 8 - rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych | Tak, podać |  |
| 6. | pamięć minimum 128 GB DDR5 ECC DIMM, rozszerzalna, z zabezpieczeniem typu: ECC | Tak, podać |  |
| 7. | dyski minimum 2x 480 GB w Raid 1 , 10x min 12TB 7.2K w RAID 5 | Tak, podać |  |
| 8. | Kontroler Raid z min 4GB Cache | Tak, podać |  |
| 9. | interfejsy minimum : 2x 10GB sfp+ SR ( należy dostarczyć wkładki ) | Tak, podać |  |
| 10. | z przodu obudowy: min 1x USB 3.0 | Tak, podać |  |
| 11. | z tyłu obudowy: min 2x USB 3.0, , 1x DB-15 | Tak, podać |  |
| 12. | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania | Tak, podać |  |
| 13. | Monitoring statusu i zdrowia systemu | Tak, podać |  |
| 14. | Logowanie zdarzeń | Tak, podać |  |
| 15. | Umożliwiający Update systemowego firmware | Tak, podać |  |
| 16. | Umożliwiający zdalną konfigurację serwera | Tak, podać |  |
| 17. | Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu | Tak, podać |  |
| 18. | Zdalne włączanie /wyłączanie /restart | Tak, podać |  |
| 19. | Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI | Tak, podać |  |
| 20. | Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp | Tak, podać |  |
| 21. | Zdalny dostęp do serwera | Tak, podać |  |
| 22. | Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego | Tak, podać |  |
| 23. | Alerty Syslog | Tak, podać |  |
| 24. | Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH | Tak, podać |  |
| 25. | Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora | Tak, podać |  |
| 27. | Możliwość mapowania obrazów ISO przez min HTTPS | Tak, podać |  |
| 28. | Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę | Tak, podać |  |
| 29. | Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, DCMI v1.5, REST API | Tak, podać |  |
| 30. | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID | Tak, podać |  |
| 31. | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA. | Tak, podać |  |
| 32. | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej; | Tak, podać |  |

## Urządzenie typu zapora sieciowa - 2 szt.

| Lp | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie / katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. | Tak, podać |  |
| 2 | System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. | Tak, podać |  |
| 3 | System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. | Tak, podać |  |
| 4 | Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. | Tak, podać |  |
| 5 | Należy dostarczyć 1 klaster UTM składający się z 2 urządzeń. | Tak |  |
| 6 | System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. | Tak, podać |  |
| 7 | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | Tak |  |
| 7.1 | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. | Tak, podać |  |
| 7.2 | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. | Tak, podać |  |
| 7.3 | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN | Tak, podać |  |
| 7.4 | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | Tak, podać |  |
| 8 | Interfejsy, Dysk, Zasilanie: | Tak |  |
| 8.1 | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - 8 gniazdami SFP 1 Gbps. - 4 gniazdami SFP+ 10 Gbps – należy dostarczyć komplet wkładek dla utm oraz przełączników core. | Tak, podać |  |
| 8.2 | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. | Tak, podać |  |
| 8.3 | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q | Tak, podać |  |
| 8.4 | System jest wyposażony w zasilanie AC. | Tak, podać |  |
| 9 | Parametry wydajnościowe: | Tak |  |
| 9.1 | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 3 mln jednoczesnych połączeń oraz 130 tys. nowych połączeń na sekundę. | Tak, podać |  |
| 9.2 | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 39 Gbps dla pakietów 512 B. | Tak, podać |  |
| 9.3 | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 6.5 Gbps. | Tak, podać |  |
| 9.4 | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 33 Gbps | Tak, podać |  |
| 9.5 | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 5 Gbps | Tak, podać |  |
| 9.6 | Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 2.5 Gbps. | Tak, podać |  |
| 9.7 | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 3 Gbps | Tak, podać |  |
| 10 | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: | Tak |  |
| 10.1 | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection | Tak, podać |  |
| 10.2 | Kontrola Aplikacji. | Tak, podać |  |
| 10.3 | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. | Tak, podać |  |
| 10.4 | Ochrona przed malware | Tak, podać |  |
| 10.5 | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. | Tak, podać |  |
| 10.6 | Kontrola stron WWW. | Tak, podać |  |
| 10.7 | Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. | Tak, podać |  |
| 10.8 | Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). | Tak, podać |  |
| 10.9 | Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). | Tak, podać |  |
| 10.10 | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. | Tak, podać |  |
| 10.11 | Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. | Tak, podać |  |
| 10.12 | Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system | Tak, podać |  |
| 10.13 | Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). | Tak, podać |  |
| 11 | Polityki, Firewall | Tak |  |
| 11.1 | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. | Tak, podać |  |
| 11.2 | System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. | Tak, podać |  |
| 11.3 | W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. | Tak, podać |  |
| 11.4 | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP. | Tak, podać |  |
| 11.5 | Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. | Tak, podać |  |
| 11.6 | Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. | Tak, podać |  |
| 11.7 | Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. | Tak, podać |  |
| 12 | Połączenia VPN | Tak |  |
| 12.1 | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. | Tak, podać |  |
| 12.2 | System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. | Tak, podać |  |
| 12.3 | Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji | Tak, podać |  |
| 13 | Routing i obsługa łączy WAN - W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: | Tak |  |
| 13.1 | Routingu statycznego | Tak, podać |  |
| 13.2 | Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). | Tak, podać |  |
| 13.3 | Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. | Tak, podać |  |
| 13.4 | Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. | Tak, podać |  |
| 13.5 | ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. | Tak, podać |  |
| 13.6 | BFD (Bidirectional Forwarding Detection) | Tak, podać |  |
| 13.7 | Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. | Tak, podać |  |
| 14 | Funkcje SD-WAN | Tak |  |
| 14.1 | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. | Tak, podać |  |
| 14.2 | SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). | Tak, podać |  |
| 15 | Zarządzanie pasmem | Tak |  |
| 15.1 | System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. | Tak, podać |  |
| 15.2 | System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. | Tak, podać |  |
| 15.3 | System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. | Tak, podać |  |
| 15.4 | System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | Tak, podać |  |
| 16 | Ochrona przed malware | Tak, |  |
| 16.1 | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). | Tak, podać |  |
| 16.2 | Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. | Tak, podać |  |
| 16.3 | W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. | Tak, podać |  |
| 16.4 | System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. | Tak, podać |  |
| 16.5 | System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). | Tak, podać |  |
| 16.6 | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | Tak, podać |  |
| 16.7 | System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej. | Tak, podać |  |
| 16.8 | System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. | Tak, podać |  |
| 16.9 | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. | Tak, podać |  |
| 16.10 | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. | Tak, podać |  |
| 17 | Ochrona przed atakami | Tak |  |
| 17.1 | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. | Tak, podać |  |
| 17.2 | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. | Tak, podać |  |
| 17.3 | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | Tak, podać |  |
| 17.4 | Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur | Tak, podać |  |
| 17.5 | System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. | Tak, podać |  |
| 17.6 | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). | Tak, podać |  |
| 17.7 | Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookiesdla protokołu http. | Tak, podać |  |
| 17.8 | Możliwość Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. | Tak, podać |  |
| 17.9 | uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej | Tak, podać |  |
| 17.10 | Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. | Tak, podać |  |
| 18 | Kontrola aplikacji | Tak |  |
| 18.1 | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. | Tak, podać |  |
| 18.2 | Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | Tak, podać |  |
| 18.3 | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. | Tak, podać |  |
| 18.4 | Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. | Tak, podać |  |
| 18.5 | Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. | Tak, podać |  |
| 18.6 | Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). | Tak, podać |  |
| 18.7 | System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). | Tak, podać |  |
| 19 | Kontrola WWW | Tak |  |
| 19.1 | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. | Tak, podać |  |
| 19.2 | W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. | Tak, podać |  |
| 19.3 | Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. | Tak, podać |  |
| 19.4 | Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. | Tak, podać |  |
| 19.5 | Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). | Tak, podać |  |
| 19.6 | Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. | Tak, podać |  |
| 19.7 | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. | Tak, podać |  |
| 19.8 | Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. | Tak, podać |  |
| 19.9 | System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. | Tak, podać |  |
| 20 | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | Tak |  |
| 20.1 | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. | Tak, podać |  |
| 20.2 | System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. | Tak, podać |  |
| 20.3 | System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. | Tak, podać |  |
| 20.4 | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. | Tak, podać |  |
| 21 | Zarządzanie | Tak |  |
| 21.1 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. | Tak, podać |  |
| 21.2 | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. | Tak, podać |  |
| 21.3 | Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. | Tak, podać |  |
| 21.4 | System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. | Tak, podać |  |
| 21.5 | System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. | Tak, podać |  |
| 21.6 | Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. | Tak, podać |  |
| 21.7 | Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. | Tak, podać |  |
| 21.8 | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). | Tak, podać |  |
| 21.9 | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. | Tak, podać |  |
| 22 | Logowanie | Tak |  |
| 22.1 | Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. | Tak, podać |  |
| 22.2 | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. | Tak, podać |  |
| 22.3 | Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa | Tak, podać |  |
| 22.4 | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. | Tak, podać |  |
| 22.5 | System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. | Tak, podać |  |
| 22.6 | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. | Tak, podać |  |
| 23 | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni. | Tak, podać |  |
| 24 | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. | Tak, podać |  |

## Switch brzegowy - 16 szt.

| Lp | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie / katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. | Tak, podać |  |
| 2 | Wymagane parametry fizyczne | Tak |  |
| 2.1 | możliwość montażu w stelażu/szafie 19” | Tak, podać |  |
| 2.2 | wysokość maksymalna 1U | Tak, podać |  |
| 2.3 | minimum dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap o (nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). | Tak, podać |  |
| 2.4 | zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 °C do +50 °C | Tak, podać |  |
| 2.5 | zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% | Tak, podać |  |
| 2.6 | głębokość urządzenia maksymalnie 44 cm (z racji ograniczonego miejsca w szafach teleinformatycznych Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o większej głębokości niż 44 cm) | Tak, podać |  |
| 3 | Przełącznik musi posiadać minimum: | Tak |  |
| 3.1 | 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ zgodne z IEEE 802.3at | Tak, podać |  |
| 3.2 | 4 porty 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 1G-SX, 1G-LX | Tak, podać |  |
| 3.3 | 2 dedykowane porty do łączenia przełączników w stos. Porty nie mogą być współdzielone z wymaganymi 4 portami 10GE SFP+ | Tak, podać |  |
| 3.4 | Port konsoli RS232/RJ45 | Tak, podać |  |
| 3.5 | Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash | Tak, podać |  |
| 3.6 | Z racji ograniczonego miejsca w szafach teleinformatycznych nie ma fizycznego dostępu do „tyłu” urządzenia dlatego wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalny pobór mocy przez przełącznik (bez uwzględniania urządzeń PD): 80W Budżet mocy (łączna moc dostarczana przez urządzenie PSE) nie mniejszy niż 1500W. | Tak, podać |  |
| 5 | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności | Tak |  |
| 5.1 | Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP | Tak, podać |  |
| 5.2 | Do min. 8 jednostek w stosie | Tak, podać |  |
| 5.3 | Magistrala stackująca o wydajności minimum 48Gb/s | Tak, podać |  |
| 5.4 | Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) | Tak, podać |  |
| 5.5 | Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree | Tak, podać |  |
| 6. | Układ przełączający o wydajności min. 220 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 160 Mpps | Tak, podać |  |
| 7. | Obsługa min. 32 000 adresów MAC | Tak, podać |  |
| 8. | Wbudowana pamięć RAM min. 2GB | Tak, podać |  |
| 9. | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1GB | Tak, podać |  |
| 10. | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie | Tak, podać |  |
| 12. | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9200 bajtów | Tak, podać |  |
| 13. | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 | Tak, podać |  |
| 14. | Obsługa protokołu BFD | Tak, podać |  |
| 15. | Obsługa protokołu LACP Możliwość utworzenia min. 64 grup LAG (ang. link aggregation groups) Możliwość dodania 8 portów do grupy LAG | Tak, podać |  |
| 16. | Obsługa protokołu HSRP IPv4 i IPv6 lub VRRP IPv4 i IPv6 | Tak, podać |  |
| 17. | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). Wymagane wsparcie dla min. 63 instancji protokołu MSTP. Wsparcie dla mechanizmu PVST lub równoważnego (innego niż wymagany standard STP/RSTP/MSTP) | Tak, podać |  |
| 18. | Obsługa protokołu UDLD lub równoważnego | Tak, podać |  |
| 19. | Obsługa protokołu pozwalającego na centralne zarządzanie konfiguracją vlanów w sieci (VTP lub odpowiednik) | Tak, podać |  |
| 20. | Obsługa protokołów routingu dynamicznego OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, IS-IS, BGP. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania | Tak, podać |  |
| 21. | Obsługa min. 8 000 tras dla routingu IPv4 | Tak, podać |  |
| 22. | Obsługa min. 3 000 tras dla routingu IPv6 | Tak, podać |  |
| 23. | Obsługa protokołów związanych z obsługą ruchu typu multicast: a) IGMP v1, v2 i v3 b) IGMP Snooping v1, v2 i v3 c) PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM | Tak, podać |  |
| 24. | Minimalny rozmiar tablicy ARP 4 000 wpisów | Tak, podać |  |
| 25. | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) minimum 60 | Tak, podać |  |
| 26. | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. | Tak, podać |  |
| 27. | Przełącznik musi być zgodny z IEEE 802.3az | Tak, podać |  |
| 28. | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP relay, DHCP client | Tak, podać |  |
| 29. | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: | Tak |  |
| 29.1 | min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę | Tak, podać |  |
| 29.2 | autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL | Tak, podać |  |
| 29.3 | obsługa sprzętowo reguł ACL. Możliwość utworzenia minimum 2000 reguł ACL | Tak, podać |  |
| 29.4 | możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC | Tak, podać |  |
| 29.5 | zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 | Tak, podać |  |
| 29.6 | możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP | Tak, podać |  |
| 29.7 | obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard | Tak, podać |  |
| 29.8 | obsługa mechanizmów związanych z ochroną protokołu STP: BPDU Protection, Root Protection, Loop Protection | Tak, podać |  |
| 29.9 | możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP IPv4 i IPv6 | Tak, podać |  |
| 29.10 | możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna | Tak, podać |  |
| 30. | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: | Tak |  |
| 30.1 | klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP | Tak, podać |  |
| 30.2 | wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR | Tak, podać |  |
| 31. | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania | Tak, podać |  |
| 32. | Wymagane opcje zarządzania: | Tak |  |
| 32.1 | możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie | Tak, podać |  |
| 32.2 | plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) | Tak, podać |  |
| 32.3. | możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang lub RESTCONF | Tak, podać |  |
| 32.4 | wsparcie dla skyptów python uruchamianych na urządzeniu | Tak, podać |  |
| 32.5 | wsparcie dla RMON | Tak, podać |  |
| 33. | Przełącznik musi mieć opcję szybkiego przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji (tzw. funkcjonalność rollback). Przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji nie może wymagać restartu urządzenia (całego bądź częściowego) bądź ręcznego odwoływania konfiguracji. Administrator systemu musi mieć możliwość utworzenia znacznika/etykiety dla danej konfiguracji tak aby podczas wykonywania procesu przywrócenia można było wskazać ustawiony wcześniej znacznik/etykietę jako punkt do którego ma zostać przywrócona konfiguracja. | Tak, podać |  |
| 34. | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: | Tak |  |
| 34.1 | Pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim | Tak, podać |  |
| 34.2 | dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana | Tak, podać |  |
| 35. | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy | Tak, podać |  |
| 36. | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 37. | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń | Tak, podać |  |
| 38. | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały min. 3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług Wykonawca/autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 39. | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2025 r. lub równoważnym. Jako ranking równoważny Zamawiający uzna ranking klasyfikujący rozwiązania enterprise przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezależny od producentów tych rozwiązań. Zamawiający wymaga aby ranking taki był aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 1 rok. Podstawą do sporządzenia raportów muszą być badania polegające na sprawdzeniu jakości oferowanych usług i rozwiązań. Ocena jest prowadzona według kryteriów dotyczących kompletności wizji oferowanych usług, rozwiązań oraz prognoz na przyszłość w tym segmencie rynku oraz zdolności ich realizacji do wdrożenia, są to możliwości finansowe, biznesowe i organizacyjne. Wynik oceny wyznacza miejsce w rankingu w którym znajduje się konkretny dostawca i jego rozwiązanie. Ranking musi uwzględniać co najmniej 4 kategorie, każda z nich ma określać jaką rolę na rynku spełnia dane rozwiązanie/dostawca. Liderzy – najwyższa kategoria gdzie znajdują się liderzy/producenci danego rozwiązania. Kandydaci – pretendenci pozostający bardzo wysoko w rankingu ze względu na swoje działania i potencjał do dominacji na rynku w którym działa. Wizjonerzy- firmy rozwiązania posiadający wizję możliwości rynkowych, jednak poprzez realizowane działania nie są oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze – rozwiązania skupiające się na niewielkiej części rynku lub nie mających możliwości innowacyjnych do osiągnięcia większych sukcesów rynkowych. Ranking równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy. | Tak, podać |  |

## Switch zarządzalny - 25 szt.

| Lp | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ przełącznika - Zarządzany | Tak, podać |  |
| 2. | Warstwa przełącznika - L2 | Tak, podać |  |
| 3. | Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak, podać |  |
| 4. | Zarządzanie przez stronę www | Tak, podać |  |
| 5. | Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet - 8 | Tak, podać |  |
| 6. | Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Tak, podać |  |
| 7. | Ilość portów Gigabit Ethernet - 8 | Tak, podać |  |
| 8. | Złącze zasilania DC-in jack | Tak, podać |  |
| 9. | Standardy komunikacyjne - IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Tak, podać |  |
| 10. | Obsługa 10G | Nie |  |
| 11. | Technologia okablowania Copper Ethernet - 1000BASE-T | Tak, podać |  |
| 12. | Dublowanie portów | Tak, podać |  |
| 13. | Pełny dupleks | Tak, podać |  |
| 14. | Półdupleks | Tak, podać |  |
| 15. | Auto-Negocjacja | Tak, podać |  |
| 16. | Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak, podać |  |
| 17. | Podpora kontroli przepływu | Tak, podać |  |
| 18. | Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak, podać |  |
| 19. | Automatyczne MDI/MDI-X | Tak, podać |  |
| 20. | Obsługa sieci VLAN | Tak, podać |  |
| 21. | Funkcje wirtualnej sieci LAN - Management VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN | Tak, podać |  |
| 22. | Liczba VLANs - 4094 | Tak, podać |  |
| 23. | Przepustowość rutowania/przełączania - 16 Gbit/s | Tak, podać |  |
| 24. | Prędkość przekazywania – min. 11,9 Mpps | Tak, podać |  |
| 25. | Wielkość tabeli adresów - min. 4000 wejścia | Tak, podać |  |
| 26. | Liczba kolejek – min. 4 | Tak, podać |  |
| 27. | Zgodny z Jumbo Frames | Tak, podać |  |
| 28. | Rozszerzenie Jumbo Frames - 9216 | Tak, podać |  |
| 29. | Pamięci bufora pakietów - 1,5 MB | Tak, podać |  |
| 30. | IGMP snooping Wpisy IGMP – 128 | Tak, podać |  |
| 31. | Gwarancja producenta – min 36 miesięcy | Tak, podać |  |

## Przełącznik typu CORE - 4 szt.

| Lp | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. Przełącznik musi posiadać system operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia; zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. | Tak, podać |  |
| 2. | Wymagane parametry fizyczne: | Tak |  |
| 2.1 | możliwość montażu w stelażu/szafie 19” | Tak, podać |  |
| 2.2 | dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap (nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). | Tak, podać |  |
| 2.3 | zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +45 °C | Tak, podać |  |
| 2.4 | zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 90% | Tak, podać |  |
| 2.5 | port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash | Tak, podać |  |
| 2.6 | MTBF: minimum 40 lat | Tak, podać |  |
| 2.7 | maksymalny pobór mocy: 350W | Tak, podać |  |
| 2.8 | waga urządzenia nie większa niż 12kg | Tak, podać |  |
| 3. | Przełącznik musi zostać dostarczony z następującymi interfejsami mogącymi działać równocześnie: | Tak |  |
| 3.1 | 48 portów 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 10G-ER, 1G-LX, 1G-SX, moduły 1G DWDM i CWDM, moduły 10G DWDM i CWDM | Tak, podać |  |
| 3.2 | 6 portów 40G QSFP+ z obsługą modułów 40G-SR, 40G-LR | Tak, podać |  |
| 3.3 | Urządzenie musi umożliwiać w przyszłości zwiększenie przepustowości portów 40G do prędkości 100G poprzez zakup dodatkowej licencji bądź możliwość instalacji dodatkowego modułu z 6 portami 100G. W ramach postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia takiej licencji bądź dodatkowego modułu z 6 portami 100G. Zamawiający nie dopuszcza, aby realizacja portów 10G była realizowana poprzez tzw. rozszywanie portów 10G/40G na 4 porty 10G. Wszystkie interfejsy 10G, 40G/100G muszą być dostępne z przodu obudowy. | Tak, podać |  |
| 4. | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: | Tak |  |
| 4.1 | Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP | Tak, podać |  |
| 4.2 | Do min. 8 jednostek w stosie | Tak, podać |  |
| 4.3 | Magistrala stackująca o wydajności 160Gb/s | Tak, podać |  |
| 4.4 | Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) | Tak, podać |  |
| 4.5 | Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree | Tak, podać |  |
| 4.6 | Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia | Tak, podać |  |
| 4.7 | Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink QSFP+. | Tak, podać |  |
| 5 | Układ przełączający o wydajności min. 2.16 Tbps, wydajność przełączania przynajmniej 450 Mpps | Tak, podać |  |
| 6 | Obsługa min. 130 000 adresów MAC | Tak, podać |  |
| 7 | Wbudowana pamięć RAM min. 4 GB Procesor wielordzeniowy | Tak, podać |  |
| 8 | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 2 GB | Tak, podać |  |
| 9 | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość tworzenie połączeń agregowanych (link aggregation). Możliwość stworzenie 256 grup LAG (ang. link aggregation groups). Możliwość dodania 32 portów do grupy LAG. | Tak, podać |  |
| 12 | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów | Tak, podać |  |
| 13 | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 | Tak, podać |  |
| 14 | Obsługa protokołu BFD oraz LACP | Tak, podać |  |
| 15 | Obsługa protokołu VRRP dla IPv4 i IPv6 | Tak, podać |  |
| 16 | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). Wymagane wsparcie dla min. 63 instancji protokołu MSTP. Wsparcie dla mechanizmu PVST lub równoważnego (innego niż wymagany standard STP/RSTP/MSTP) | Tak, podać |  |
| 17 | Obsługa Multi-chassis Link Aggregation Group (M-LAG) lub równoważnej, umożliwiającej realizację połączenia urządzenia dostępowego do dwóch niezależnych przełączników bez wykorzystania protokołu STP. | Tak, podać |  |
| 18 | Obsługa protokołu UDLD lub równoważnego | Tak, podać |  |
| 19 | Obsługa protokołu pozwalającego na centralne zarządzanie konfiguracją vlanów w sieci (VTP lub odpowiednik) | Tak, podać |  |
| 20 | Obsługa min. 192 000 tras dla routingu IPv4 | Tak, podać |  |
| 21 | Obsługa min. 80 000 tras dla routingu IPv6 | Tak, podać |  |
| 22 | Wsparcie dla mechanizmu ECMP (ang. Equal Cost Multi-Path) z obsługą minimum 32 tras w pojedynczej grupie. | Tak, podać |  |
| 23 | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM i SSM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania | Tak, podać |  |
| 24 | Obsługa min. 1023 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) | Tak, podać |  |
| 25 | Obsługa protokołów CDP lub LLDP | Tak, podać |  |
| 26 | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP relay, DHCP client. | Tak, podać |  |
| 27 | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 | Tak, podać |  |
| 28 | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: | Tak |  |
| 28.1 | min. 2 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę | Tak, podać |  |
| 28.2 | autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL | Tak, podać |  |
| 28.3 | możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC | Tak, podać |  |
| 28.4 | wsparcie mechanizmu Private VLAN lub równoważnego | Tak, podać |  |
| 28.5 | obsługa sprzętowo reguł ACL. Możliwość utworzenia minimum 3000 reguł ACL | Tak, podać |  |
| 28.6 | zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 | Tak, podać |  |
| 28.7 | możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP | Tak, podać |  |
| 28.8 | obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard | Tak, podać |  |
| 28.9 | obsługa mechanizmów związanych z ochroną protokołu STP: BPDU Protection, Root Protection, Loop Protection | Tak, podać |  |
| 28.10 | możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP lub SNTP dla IPv4 i IPv6 | Tak, podać |  |
| 28.11 | możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna | Tak, podać |  |
| 29 | Minimalny rozmiar tablicy ARP 128 000 wpisów | Tak, podać |  |
| 30 | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach | Tak, podać |  |
| 30.1 | klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP | Tak, podać |  |
| 30.2 | wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR, WFQ | Tak, podać |  |
| 31 | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania | Tak, podać |  |
| 32 | Wymagane opcje zarządzania: | Tak |  |
| 32.1 | możliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie | Tak, podać |  |
| 32.2 | plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) | Tak, podać |  |
| 32.3 | możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang lub RESTCONF | Tak, podać |  |
| 32.4 | wsparcie dla skyptów python uruchamianych na urządzeniu | Tak, podać |  |
| 32.5 | wsparcie dla RMON | Tak, podać |  |
| 32.6 | dedykowany port konsoli, zgodny ze standardem RS-232 | Tak, podać |  |
| 32.7 | dedykowany port zarządzający out-of-band Ethernet 10/100Base-T | Tak, podać |  |
| 33 | Wsparcie dla funkcjonalności VXLAN L2 i L3. Jeżeli obsługa powyżej funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga jej dostarczenia. | Tak, podać |  |
| 34 | Przełącznik musi mieć opcję szybkiego przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji (tzw. funkcjonalność rollback). Przywrócenie konfiguracji do poprzedniej wersji nie może wymagać restartu urządzenia (całego bądź częściowego) bądź ręcznego odwoływania konfiguracji. Administrator systemu musi mieć możliwość utworzenia znacznika/etykiety dla danej konfiguracji tak aby podczas wykonywania procesu przywrócenia można było wskazać ustawiony wcześniej znacznik/etykietę jako punkt do którego ma zostać przywrócona konfiguracja. | Tak, podać |  |
| 35 | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: | Tak |  |
| 35.1 | pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim | Tak, podać |  |
| 35.2 | dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana | Tak, podać |  |
| 36 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy | Tak, podać |  |
| 37 | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 38 | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres gwarancyjny urządzeń | Tak, podać |  |
| 39 | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały min. 3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług Wykonawca/autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 40 | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN” za rok 2025 r. lub równoważnym. Jako ranking równoważny Zamawiający uzna ranking klasyfikujący rozwiązania enterprise przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezależny od producentów tych rozwiązań. Zamawiający wymaga aby ranking taki był aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 1 rok. Podstawą do sporządzenia raportów muszą być badania polegające na sprawdzeniu jakości oferowanych usług i rozwiązań. Ocena jest prowadzona według kryteriów dotyczących kompletności wizji oferowanych usług, rozwiązań oraz prognoz na przyszłość w tym segmencie rynku oraz zdolności ich realizacji do wdrożenia, są to możliwości finansowe, biznesowe i organizacyjne. Wynik oceny wyznacza miejsce w rankingu w którym znajduje się konkretny dostawca i jego rozwiązanie. Ranking musi uwzględniać co najmniej 4 kategorie, każda z nich ma określać jaką rolę na rynku spełnia dane rozwiązanie/dostawca. Liderzy – najwyższa kategoria gdzie znajdują się liderzy/producenci danego rozwiązania. Kandydaci – pretendenci pozostający bardzo wysoko w rankingu ze względu na swoje działania i potencjał do dominacji na rynku w którym działa. Wizjonerzy- firmy rozwiązania posiadający wizję możliwości rynkowych, jednak poprzez realizowane działania nie są oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze – rozwiązania skupiające się na niewielkiej części rynku lub nie mających możliwości innowacyjnych do osiągnięcia większych sukcesów rynkowych. Ranking równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy. | Tak, podać |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

...................................…………………...						                                                                                                     (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 									                                                                do reprezentowania Wykonawcy)